明伟S-350用电子电位器改可调教程

请先参考另一个电位器的改装教程步骤，用机械电位器改装成功后，达到能调节电压电流，最后用带表头的数控板代替两个机械电位器调节。

以下是复制电位器改装方案的部分改装步骤，请参考明纬S350－24电路图。以下是倍改装的，如果不需要倍压，输出在40V下，不需要改变压器和共阳二极管。

- 准备需要的材料

电阻： 20K 2K 1K 3W5K

电容：160V 470uF  2个（体积：18*35）

辅助电源：12V1A辅助电源一个（我是用的旧路由器的电源，拆掉外壳）

肖特基二极管：共阳肖特基二极管一个，绝缘垫片一个（我用的型号是：MUR2020CTR）

2、拆元件

需要拆掉的元件有 R9，R12，J15，ZD1，D13，D15，D16，J26，R25，SVR1，R53，C34，C35，C36，C38

3、切断板子的一根线路（看下图）

将拆出来的J26元件剪中间脚（看下图），安装到J27的位置上

5、改变压器

大电感抽出靠近L1的一端焊接到D13下面的孔（看下图）

6、安装元件

J15位置安装20K电阻，R25安装安装2K电阻，R53安装3w5.6K电阻，将D13拆出来的元件安装到D14位置上，D13安装肖特基共阳二极管，C34，C38安装160V470uF电容

7、辅助电源和控制板接线

辅助电源接线，辅助电源输出正极接到D15靠近黑色的一端，辅助电源负极接到J5，辅助电源输入接ZNR1（保险丝隔壁），D16接一根线去控制板供电+VCC

控制板DV接R23挑起的一端（控制电压），控制板DA接R48挑起的一端（控制电流），如下图所示。

控制板“电压测量端”接电源总输出正极（测电压），控制板GND接电源输出负极，“电流测量端”为电源负极总输出，外接用电负载的负端。

电子电位器数控板接线图

电子电位器电压电流表板子的调节使用方法：

1.调节电压电流

正常界面下,短按编码器,再左右旋转编码器可以调节电子定位器DV输出电压的大小。再短按，再左右旋转编码器可以调节电子定位器DV输出电压的大小，可以输出0－4.7V左右电压。约10秒钟后无操作退出调节。

如果要改输出电压大小，可以改R2，R9阻值。阻值越大，电压越小（3.3V）。

2.长按编码器5秒进入菜单。

选择相应的模块实现功能，进入模块后，同样是长按编码器退出。

2－1、充放电控制功能  共有三个控制条件，电压、电流、时间。可以分别使能或单独使能。设定项前一点表示使能该项。任何一项达到，运行结束后P3.7控制输出端口就低电平，屏显OUT L。

设定好电压电流以及定时时间条件后，按运行，P37控制端口输出高电平,到达设置条件后停止运行输出低电平。控制输出端口可以外接的继电器来控制充电电路通断，可以控制充电电池.

表头如果不用来当电源改装套件,这个功能也可以测量电池放电容量,电池通过这个表再接个合适负载放电，设置好放电电压截止条件后，也可以测量电池的容量。

2－2 2、系统参数设置。

可以设置编码器方向。温度保护的数值。两路电子定位器最大的输出电压。

3.电压电流校准

分别校准

电压零点：设参数让电压为0时刚好显示00.00V。

电压倍数：设参数让表头电压显示数值与外接万用表测量的数值一致。如万用表电压测得是30V，左右调编码器设置表头显示30V。

电流零点：设参数让电流为0时刚好显示00.00A。

电流倍数：设参数让表头电流显示数值与外接万用表测量的数值一致。

校准完毕后自动退出。

以下是部分网友改装成功后的效果照片，感谢提供照片的网友。