新学期伊始，不忘助力国产替代初心，手头没有试验箱，先用“擎天柱”带领大一同学，跟随冲哥视频，学用STC AI8051U芯片讲义。

- 学用调试仿真接口（擎天柱LED_DIP40)

本节课主要任务是用擎天柱配合烧录工具cdc/hid串口助手，验证理解仿真接口擎天柱LED的指令意思，尝试调用封装接口函数。

- 准备验证工作。

- 拷贝上节课04自动生成代码AiCube，连接擎天柱到电脑上。由于上节课烧录到擎天柱的代码包含打开USB-CDC功能，打开烧录工具会多一个串口，我这里显示是（COM6）USB-CDC（如下图）。鼠标点击菜单“调试仿真接口”找到并鼠标左键点击打开“擎天柱-LED-DIP40（4）”，再鼠标左键点击“调试仿真接口”菜单“接口协议及帮助”，鼠标左键点击打开“DIP40封装LED接口”，学习功能1-4。

- 验证DIP40各功能指令。

- 功能1控制DIP40的指定管脚输出低电平

| - 字节数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 命令格式： | - 4CH | - 45H | - 44H | - 28H | - O2H | - 00H | - Px |
| - 命令注解 | - 命令头 |  |  |  | - 后面有效数据长度 | - 固定为00H | - 端口的状态数据 |

- px的注解一览表

| - px位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 | - Bit4 | - Bit3 | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - px位解析 | - 固定为0 | - 管脚的组，作为高字节 |  |  |  |  | - 管脚的位，作为低字节 |  |  |

- 计算时注意：Bit6、Bit5、Bit4、Bit3作为一个字节计算

- 示例1末位px解析表

| - px位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 | - Bit4 | - Bit3 | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 03H | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 1 | - 1 |
| - px位解析 | - 固定为0 | - 值为0指定P0端口 |  |  |  |  | - 值为3指定P0端口第3管脚 |  |  |

- 示例2末位px解析表

| - px位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 | - Bit4 | - Bit3 | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25H | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 0 | - 1 |  | - 0 | - 1 |
| - px位解析 | - 固定为0 | - 值为4指定P4端口 |  |  |  |  | - 值为5指定P4端口第5管脚 |  |  |

- 组：Bit6、Bit5、Bit4、Bit3二进制值：0 1 0 0换算十六进制值为4；

- 位：Bit2、Bit1、Bit0二进制值：1 0 1换算十六进制值为5；

- 验证：设置点亮P5.7

| - P5.7位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 | - Bit4 | - Bit3 | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2FH | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 | - 1 | - 1 |  | - 1 | - 1 |
|  | - 固定为0 | - 值为5指定P5端口 |  |  |  |  | - 值为7指定P5端口第7管脚 |  |  |

- STC工程师封装了LED40_ClrBit函数，在ai_usb.h中申明，函数有两个参数，第一个参数是指定端口，第二个参数指定端口引脚

- LED40_ClrBit(0, 3);    //设置P0.3口输出低电平

- LED40_ClrBit(4, 5);    //设置P4.5口输出低电平

- 功能2控制DIP40的指定管脚输出高电平

控制命令除了px的bit7：固定为1外，其他的跟上面“控制DIP40的指定管脚输出低电平”一模一样，STC工程师封装函数名LED40_SetBit，可直接调用。

LED40_SetBit(4, 5);    //设置P4.5口输出高电平

- 功能3控制DIP40的各个管脚上LED的状态。

| - 字节数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 命令格式： | - 4CH | - 45H | - 44H | - 28H | - O2H | - x1 | - Px |
| - 命令注解 | - 命令头 |  |  |  | - 后面有效数据长度 | - 屏蔽位 | - 端口的状态数据 |

- 第6字节x1：

| - x1位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 |  | - Bit4 |  | - Bit3 |  | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - x1位解析 | - 固定为0 |  |  | - P5 |  | - P4 |  | - P3 |  | - P2 | - P1 |  | - P0 |

- 验证命令结论：最好单独设置每个端口，一次设置多个端口有异常。比如：在CDC/HID串口助手发送HEX格式数据4CH 45H 44H 28H 02H 3FH 00H；DIP40的LED全部亮了，再发送4CH 45H 44H 28H 02H 3FH FFH

- 只有P0端口熄灭，其他等依然亮着（如下图）。但是，STC工程师封装函数名LED40_SetPort，可直接调用。

- LED40_SetPort(0, 0x55);    //设置P0口输出55H

- 功能4 控制DIP40的各个管脚上LED的状态

- 命令格式： 4CH 45H 44H 28H x1 x2 px ...

| - 字节数 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 命令格式： | - 4CH | - 45H | - 44H | - 28H | - x1 | - X2 | - Px |
| - 命令注解 | - 命令头 |  |  |  | - 后面有效数据长度 | - 屏蔽位 | - 端口的状态数据 |

- 第五字节x1指定后面有效数长度

- 第六字节x2指定P0～P5端口的屏蔽位，哪位值等于1就指定对应端口，比如Bit0值等1时指定P0端口。

| - X2位数 | - Bit7 | - Bit6 | - Bit5 |  | - Bit4 |  | - Bit3 |  | - Bit2 |  | - Bit1 | - Bit0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - X2位解析 | - 固定为0不用 |  |  | - P5 |  | - P4 |  | - P3 |  | - P2 | - P1 |  | - P0 |

- 验证指令：让DIP40的LED全熄灭，可在CDC/HID串口助手发送HEX格式数据

- 4CH 45H 44H 28H 07H 3FH FFH FFH FFH FFH FFH FFH

- 让DIP40的LED全亮，可在CDC/HID串口助手发送HEX格式数据

- 4CH 45H 44H 28H 07H 3FH 00H 00H 00H 00H 00H 00H

- STC工程师封装函数名LED40_SendData，可直接调用，函数有两个参数，第一个参数设置数组，第二参数指定数组长度。数组第一个值是x2指定P0～P5端口的屏蔽位，数组第二个值是指定端口状态。

- 调用第三功能，让DIP40的LED与擎天柱同步显示

任务函数：static TASK_COMPONENTS Task_Comps[]=

{

//状态  计数  周期  函数

{0, 2000, 2000, Test_Demo}

};

测试函数：void Test_Demo(void)

{

P2 = t_display[display_index];

LED40_SetPort(2, t_display[display_index]);

if(++display_index >= 40)  display_index = 0;

}