DS1302时钟显示控制板GYJ-0118

功能2描述

该程序主要基于stc12c5604ad开发，佩带有ds1302时钟芯片，并在六位数码管上显示年月日时分秒，使用串口发送数据，并使用触发端和输出端实现简单的控制。

下载程序之后，使用如下软件：

配置波特率及串口，串口根据客户需要进行配置，下拉找到相应的串口，配置之后点击“进入控制页面”，进入如下页面：

首先点击“写入时间”，这是数码管会显示写入的时间，先显示年月日，过五秒钟之后会停留显示时分秒。

当点击“写入时间”之后，软件会把“执行时间1”的内容及按钮显示出来。这时可以设置开启的时间。

当点击“执行时间1”之后，数码管会显示写入的执行时间1的时间，先显示执行时间1的年月日，过五秒钟之后显示闹钟时分秒，再过五秒显示系统运行的年月日，最后过五秒停留显示时分秒。软件中的“执行时间2”的内容及按钮显示出来，这时可以设置执行时间2的时间。

当点击“执行时间2”之后，数码管会显示写入的执行时间2的时间，先显示执行时间2的年月日，过五秒钟之后显示执行时间2的时分秒，再过五秒显示系统运行的年月日，最后过五秒停留显示时分秒。

到此，软件使用完毕。

时间写入完成之后，板子开始自行工作，这是可以切换为外部供电，供电电压为12V，上电之后，数码管先显示年月日，过五秒之后停留显示时分秒。当到达执行时间1或执行时间2时执行继电器的开关由用户决定，执行时间1和2是相反的两种状态，决定开关可点触发端进行调整。