8路输入RS485和RS232输出工控板使用说明书

【简要说明】
尺寸：长94mmX宽92mmX高15mm
一、主要芯片：STC8F2K16S2
二、工作电压：直流6~24伏
三、支持：UATR接口下载程序，串口下载程序

【板子特点】

1、板子为modbus协议控制；
2、具有电源指示功能；
3、所有输入有LED灯做信号指示；
4、8路光耦隔离输入；

- 5、RS485和RS232双串口；
6、波特率4档位可调；
7、256个地址8位拨码开关可调；
8、采用螺旋端子压接，接线可靠方便扩展；
9、供电具有防反接保护。电路工作稳定可靠；
10、工作环境：湿度小于80% ，温度 -0度至50度
11、提供相关软件、原理图 例程及相关资料；

【使用说明】

- 板子8路NPN输入，每次触发输入端，RS232和RS485都会发出控制继电器吸合或者断开的modbus指令，其中IN1~IN4是控制4路继电器吸合的指令，IN5~IN8是控制4路继电器断开的指令。

- 波特率默认为9600，拨码开关1，2全不拨上去波特率为9600。拨码开关1拨上去，2不拨上去，波特率为2400。拨码开关1不拨上去，2拨上去，波特率为4800。拨码开关1,2全拨上去，波特率为19200。

- 板子地址设置，板子地址是16进制表示的，对应从高到低8,4,2,1来计算，8位拨码开关1~4对应16进制的低四位，5~8对应拨码开关的高四位。例如要设置板子地址为12，那么就是拨低四位3和4，因为拨码开关低四位1~4对应计算数为1,2,4,8，因为4对应16进制8,3对应16进制4，所以8+4就是12，也就是16进制的C，所以把3和4拨上去就是12，其他也一样。

- 串口1为RS232，串口2为RS485，两个串口相互独立。

- 拍下后留下邮箱会把板子具体协议，原理图，使用说明和测试指令发到邮箱里

【产品标注】

【产品接线图】

【下载程序】

注：板子可以使用串口下载或ISP下载线下载程序

【图片展示】