新学期伊始，不忘助力国产替代初心，带领大一同学，借用AI8051U试验箱和“擎天柱”，跟随冲哥视频，学用STC AI8051U芯片讲义。

- 第十三节、学用STC硬件IIC操作AI8051U实验箱内置AT24C02

本节课主要任务是学习AI8051U试验箱代码包“28-I2C主机模式访问AT24C02程序”源代码，学用STC硬件IIC操作AT24C02。

- 学习了解STC硬件IIC寄存器

AI8051U单片机内部集成了一个IIC串行总线控制器，提供了主机模式和从机模式两种操作模式，并可以通过功能脚切换将SCL和SDA切换到不同的I/O口上。与标准IIC协议相比，各个环节和过程不变，但代码量减少了很多，不过作为初学者，建议都要学精学透，不能做到默写各个过程代码，至少要能看着标准IIC协议时序图和定义，准确写出各个过程函数；看着芯片手册能准确配置IIC寄存器。

AI8051U单片机内置IIC串行总线控制器关联的寄存器有：

- 功能脚切换寄存器。IIC功能脚切换由寄存器P_SW2的B4、B5两位，即I2C_S[1:0]确定，实验箱AT24C02芯片SCL和SDA数据引脚接单片机P32和P33两个I/O口，所以I2C_S0=1；I2C_S1=1。

- 配置寄存器I2CCFG，其B7位是IIC使能控制位，要使用此位必须配置为1；B6位是主机从机工作模式选择控制；B0-B5是总线速度控制低6位，与IIC主机分频寄存器决定总线工作速度。

- 主机时钟分频寄存器I2CPSCR，主机模式I2C总线速度=SYSCLK/2/(MSSPEED*2+4)，

- 主机控制寄存器（I2CCMSCR），B7位EMSI主机模式中断使能控制位，值为1时允许主机模式中断；B0-B3四位是主机命令：

待机无动作：0000

- 起始命令：0001

- 发送数据：0010

- 接收ACK：0011

- 接收数据命令：0100

- 发送ACK命令：0101

- 停止命令：0110

- I2C主机辅助控制寄存器（I2CMSAUX），B0位WDTA为主机模式时I2C数据自动发送允许位。

- I2C主机状态寄存器（I2CMSST），B7位MSBUSY主机模式时I2C控制器状态位，值为1代表控制器忙碌。B6位MSIF是主机模式的中断请求位，产生中断后硬件自动置1，响应中断后此位必须软件清零。B1位是MSACKI发送ACK，B0位是MSACKO发送ACK

- I2C数据寄存器（I2CTXD,I2CRXD),I2CTXD存放发送数据，I2CRXD存放接收到数据

- IIC硬件操作函数

void int_I2C(void)

{

I2C_S1 =1;      //I2C功能脚选择，11:P3.2,P3.3

I2C_S0 =1;

I2CCFG = 0xc2;  //使能I2C主机模式

I2CPSCR = 0x00; //MSSPEED[13:6]

I2CMSST = 0x00;

}

void Wait()

{

while (!(I2CMSST & 0x40));//MSIF是主机模式的中断请求位，产生中断后硬件自动置1，响应中断后此位必须软件清零

I2CMSST &= ~0x40;

}

//IIC开始

void IIC_START(void)

{

I2CMSCR = 0x01;                         //发送START命令

Wait();

}

void IIC_STOP(void)		//IIC结束

{

I2CMSCR = 0x06;                         //发送STOP命令

Wait();

}

//发送ACK

void IIC_SENDACK(void)

{

I2CMSST = 0x00;                         //设置ACK信号

I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令

Wait();

}

//发送NACK

void IIC_SENDNACK(void)

{

I2CMSST = 0x01;                         //设置NAK信号

I2CMSCR = 0x05;                         //发送ACK命令

Wait();

}

void IIC_WAITACK(void)	//等到从机ACK

{

I2CMSCR = 0x03;                         //发送读ACK命令

Wait();

}

void IIC_SENDBYTE(u8 dat)	//发送一个字节

{

I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区

I2CMSCR = 0x02;                         //发送SEND命令

Wait();

}

u8 IIC_READBYTE(void)	//读取一个字节

{

I2CMSCR = 0x04;                         //发送RECV命令

Wait();

return I2CRXD;

}

//--------------------------------功能函数--------------------------------

void IIC_Write_NByte( u8 addr,u8 *p,u8 number )	//iic写入连续的几个字节

{

IIC_START();

IIC_SENDBYTE(SLAW);

IIC_WAITACK();

IIC_SENDBYTE(addr);

IIC_WAITACK();

do

{

IIC_SENDBYTE(*p++);

IIC_WAITACK();

}

while(--number);

IIC_STOP();

}

void IIC_Read_NByte( u8 addr,u8 *p,u8 number )	//iic读取连续的几个字节

{

IIC_START();

IIC_SENDBYTE(SLAW);

IIC_WAITACK();

IIC_SENDBYTE(addr);

IIC_WAITACK();

IIC_START();

IIC_SENDBYTE(SLAR);

IIC_WAITACK();

do

{

*p = IIC_READBYTE();	//P[0] => P[1]

p++;

if( number!=1 )

IIC_SENDACK();

}

while(--number);

IIC_SENDNACK();

IIC_STOP();

}

- 测试代码

if(P34 ==0)

{

delay_ms(10);

if(P34 ==0)

{

printf( "按下P34键\r\n");

IIC_Read_NByte(0,dat,5);

for( i=0;i<5;i++ )

{

printf( "%u\t",dat[i] );

}

printf( "读取数\xfd据\r\n");

}

delay_ms(500);

}

if(P35 ==0)

{

delay_ms(10);

if(P35 ==0)

{

printf( "按下P35键\r\n");

for( i=0;i<5;i++ )

{

dat[i] = (dat[i] +1);

}

IIC_Write_NByte(0,dat,5);

delay_ms(500);

printf( "写入修改数\xfd据\r\n");

}

}

- 学习小结

硬件IIC流程不变，但函数代码简洁很多，ack判断处理由硬件自行完成。