STC-FAN-FOC LIB库使用说明

简单介绍：STC-FAN-FOC LIB库是专门针对低成本风机研发的无感FOC算法，相比无感方波驱动，运行起来拥有静音、电流小、启动容易等特性。同时外部所需硬件成本即可，外部仅需四个电阻分压即可实现算法运行

可以选择点击相关问题后跳转链接：（Word内按住CTRL点击）

如何控制电机的占空比？

如何调整开环启动参数？

电机启动不起来怎么办？

开环可以转，但是进入闭环就停止了

如何获得电机转速？

如何得知电机是否正在转动？

每次调试下载都很麻烦？有没有不断电下载

我想任意指定PWM输出端口，应该怎么做？

我想使用N+P直驱，应该如何改动PWM初始化部分？

想要增加PID速度环功能？

如何使用其他的PWM频率

阅读前注意事项：

电机调试具有一定危险性（包括但不限于MOS过流爆炸，电机转子高速崩碎，反电动势过大冲击导致电源爆炸）

所以，请使用带有保护的、合格的电源，并且设置一个较小的电源过流保护值，第一启动不要使用电池等无过流保护的电源。

同时，如果需测试电机转速较高，请使用台钳等夹住电机以防止电机脱出。高转速时请不要触摸电机转子，虽然算法本身带有堵转保护，但是由于高转速时惯量较大，仍会存在高危险性。

如何创建一个工程并添加LIB库？

准备工作

首先是下载STC-ISP软件，网址在这里：https://www.stcai.com/gjrj

如果还没有安装过Keil的，可以参考https://www.stcai.com/cp_stc32xl

STC32G手册中的第二章：

安装完成ISP软件和Keil后，我们开始创建一个新的工程：

这里如果发现Keil没有所需头文件，可以从STC-ISP的Keil仿真设置选项卡中点击“添加型号和驱动”

添加完成后，打开Keil进行新工程的创建

创建完成后，点击左上角的小魔术棒，然后设置内存模式为Xsmall模式

设置好后就可以添加工程所需文件了，我们首先创建一个c文件，保存为main.c文件

然后双击Source Group 1，添加LIB进来

电机启动不起来怎么办？

首先尝试使用手转动电机，看看是否能正常切入闭环

这里分为两步，能切入闭环，则证明是开环参数设置有问题，详见如何调整开环启动参数？

如果转不起来，则尝试通过调整set_duty的大小后，再次尝试手转是否能切入闭环

如果手转也切入不了闭环，通常是由于自制电路板/电机链接线未接好导致的

自制电路板需要注意两个采样线需要和实际输出的PWM组别一一对应，否则会导致异常

开环可以转，但是进入闭环就停止了

这通常是由于主程序内给的占空比太小导致的，因为电机的实际力矩是由set_duty给出，如果闭环结束后的set_duty给的太小，就会导致启动后没有足够的力矩维持转动，进而导致停转。

惯性较大，转速较慢的电机，启动后不进入闭环怎么办？

这通常是由于换向时间太长，触发了算法内的超时保护导致的不闭环

调整stc_fan_foc.h中的Ref_OVER_TIME参数即可

#define Ref_OVER_TIME 2

//超时时间（单位：32.768ms），用于判断B_Timer3_OverFlow的值是否超过此阈值，超过后即认为堵转，水泵类可调大此阈值

如何控制电机的占空比？

打开stc_fan_foc.h，里面写了详细的解释

可以看到，如果想要控制占空比，直接在main.c中设置占空比为一个值就行了

例如：set_duty = 300;//最大为1177，不能超过

实际测试中的开环启动数据：

7对极电机，2000KV左右@6.5V（其他电压请等比例缩小启动强拖和结束强拖的PWM）

//电机参数相关：开环强拖参数、退磁等待时间，参考参数

#define Ref_MIN_PWM 150UL //开始强拖PWM值

#define Ref_MAX_PWM 200UL //结束强拖PWM值

#define Ref_MAX_FREQ 100UL//单位：us，每次切换角度间隔时间起始

#define Ref_MIN_FREQ 2UL//单位：us，每次切换角度间隔时间结束（从150us到1us）

#define Ref_DTIME 10000UL //细分步进，整个开环需要细分成多少个片进行变化

#define Ref_MOTO_DE_TIME_uS 20//电机退磁时间(32位无符号)，如果出现换向异常可以调整这个数据，避开退磁脉冲

1对极电机，10万转高速风机@6.5V

#define Ref_MIN_PWM 200UL//开始强拖PWM值

#define Ref_MAX_PWM 250UL//结束强拖PWM值

#define Ref_MAX_FREQ 120UL//单位：us，每次切换角度间隔时间起始

#define Ref_MIN_FREQ 40UL//单位：us，每次切换角度间隔时间结束（从150us到1us）

#define Ref_DTIME 10000UL//细分步进，整个开环需要细分成多少个片进行变化

#define Ref_MOTO_DE_TIME_uS 20//电机退磁时间(32位无符号)，如果出现换向异常可以调整这个数据，避开退磁脉冲

5对极，24V风扇电机@6.5V

#define Ref_MIN_PWM 500UL //开始强拖PWM值

#define Ref_MAX_PWM 700UL //结束强拖PWM值

#define Ref_MAX_FREQ 240UL//单位：us，每次切换角度间隔时间起始

#define Ref_MIN_FREQ 80UL //单位：us，每次切换角度间隔时间结束（从150us到1us）

#define Ref_DTIME 10000UL //细分步进，整个开环需要细分成多少个片进行变化

#define Ref_MOTO_DE_TIME_uS 20//电机退磁时间(32位无符号)，如果出现换向异常可以调整这个数据，避开退磁脉冲

如何调整开环启动参数？

首先需要理解开环启动参数的作用，开环启动就是使用一个逐渐增加的占空比和一个逐渐增加的转速来强行拖动电机转动起来，等待可观测反电动势信号时，再切换进入闭环。

其中，MIN_PWM就是启动开始的占空比值，MAX_PWM就是启动结束时的占空比值

而MAX_FERQ是启动开始的换向等待时间，MIN_FREQ就是启动结束时的换向等待时间，换向等待时间越短，转速越快。

他们直接使用平均插值方式渐进，这个插值的数量依赖DTIME来设定，所以DTIME越大，则启动时间越长。

如果使用了较大惯量的电机，例如比较沉重的扇叶，水泵之类的。可以调Ref_OVER_TIME，这样程序就不会认为目前运行在堵转状态了。

大概的示意图如下所示：

调试时，建议先给小电压，DTIME可以给20000以上（启动很慢），然后慢慢调整FREQ使其可以转起来（前期建议MAX_FREQ和MIN_FREQ给同一个值）

如果可以转起来以后，再逐步缩小MIN_FREQ和DTIME，直到可以快速启动

启动的时候电流稍微大一点是正常的，但是记得做好用电源限流保护

如何获得电机转速？

首先需要填入main.c函数中的Moto_PP极对数参数

（根据实际电机的来，否则计算会不正确）

#define Moto_PP 7 //电机极对数，用于计算速度

然后使用以下公式即可计算电机电转速

erpm = 60e6/(PhaseTime);

主程序中带有转速输出的示例，可以用于查看电机转速

1.0s/phase_time*1e-6s*60(phase_time单位1us，最后乘60是因为需要的是每分钟转速，前面计算的是每秒转速)

如何得知电机是否正在转动？

使用if(B_Timer3_OverFlow>Ref_OVER_TIME)即可知道

其中，B_Timer3_OverFlow是一个超时计数器，每隔65.536ms自增1

如果正常转动一圈，则会清除一次B_Timer3_OverFlow，所以判断这个值是否大于设定的Ref_OVER_TIME，即可得知电机是否正在转动

每次调试下载都很麻烦？有没有不断电下载

2025年11月13日新增更新版本支持了这个特点

只需要设置ISP软件中的端口为接到单片机上的默认串口，然后设置下载前的发送的自定义指令，即可实现编译代码后的自动下载

我想任意指定PWM输出端口，应该怎么做？

调整如上函数内容即可

这里面的意思就是使用了PWM1，PWM2，PWM3三个通道

例如说我的PWM1P端口被占用了，想要使用PWM2，3，4这三个通道输出，应该怎么改呢？

只需要改成如下顺序：

这里需要注意的是，PWM通道跟采样端电压对应的顺序不能错

例如上面这个改动后的对应关系，需要CMP+采样PWM2输出控制的端电压，CMP-采样PWM3控制的端电压。如果接反会导致电机异常（因为相位不对了）

当然如果板子真画反了，也可以通过调整为SET_PWM_CH(3,2,4);这样的顺序来补偿这个问题

我想使用N+P直驱，应该如何改动PWM初始化部分？

程序默认推荐的是N+N驱动（大功率板子），或者PMOS带有反相的N+P驱动（中功率、小功率板子）

如果使用单节锂电池供电，则可以抛弃PMOS驱动的反相部分，转为PWM1P控制PMOS上管，PWM1N控制NMOS下管的方式，但是此时驱动电平是不兼容的，需要改动PWM初始化函数

首先需要改动的就是PWMA_CCERx，这里默认是0x55（使能P通道和N通道，相位正常互补输出）

如果我们外部PWM1P接的是PMOS，PWM1N接的是NMOS，则PWMA_CCERx改动为0x77（使能P通道和N通道，P通道反相电平输出）

如果我们外部PWM1P接的是NMOS，PWM1N接的是PMOS，则PWMA_CCERx改动为0xdd（使能P通道和N通道，N通道反相电平输出）

其次，我们需要改动PWMA_OISR寄存器，来适配其关闭电平

这里的要求是设置使其可以将MOS全关掉的状态，正常是0x00

如果我们外部PWM1P接的是PMOS，PWM1N接的是NMOS，则PWMA_OISR改动为0x55

如果我们外部PWM1P接的是NMOS，PWM1N接的是PMOS，则PWMA_OISR改动为0xaa

（PMOS给1，NMOS给0）

想要增加PID速度环功能？

可以通过以下参考程序加入：

/*-------------------------------------------------------------------

* 全局PID变量声明

* 注意: 所有变量定义为全局以简化实现

*------------------------------------------------------------------*/

/* PID系数 (放大1000倍以避免浮点数) */

int g_pid_kp = 1000;     /* 比例系数: 1.0 * 1000 */

int g_pid_ki = 100;      /* 积分系数: 0.1 * 1000 */

int g_pid_kd = 50;       /* 微分系数: 0.05 * 1000 */

/* PID状态变量 */

int g_pid_integral = 0;      /* 积分累积值 */

int g_pid_prev_error = 0;    /* 上一次误差值 */

/* 输出限制 */

int g_pid_output_min = -10000;   /* 最小输出值 */

int g_pid_output_max = 10000;    /* 最大输出值 */

/*-------------------------------------------------------------------

* 函数名称: pid_controller

* 功能描述: 整数PID控制器计算

* 参数说明:

*   error - 当前误差值

*   dt_ms - 时间间隔(毫秒)

* 返回值: PID输出值

* 注意事项:

*   1. 所有运算使用整数

*   2. 输出值进行限幅处理

*   3. dt_ms必须大于0

*------------------------------------------------------------------*/

int pid_controller(int error, int dt_ms)

{

int output;         /* 输出值 */

int p_term;         /* 比例项 */

int i_term;         /* 积分项 */

int d_term;         /* 微分项 */

int derivative;     /* 微分值 */

/* 计算比例项: P = Kp * error */

p_term = (g_pid_kp * error) / 1000;

/* 计算积分项: I = Ki * ∫error dt */

/* 积分累积: ∫error dt ≈ Σ(error * dt) */

g_pid_integral = g_pid_integral + error * dt_ms;

i_term = (g_pid_ki * g_pid_integral) / 1000;

/* 计算微分项: D = Kd * d(error)/dt */

/* 微分: d(error)/dt ≈ (error - prev_error) / dt */

derivative = error - g_pid_prev_error;

d_term = (g_pid_kd * derivative) / dt_ms;

/* 更新前次误差值 */

g_pid_prev_error = error;

/* 计算总输出: Output = P + I + D */

output = p_term + i_term + d_term;

/* 输出限幅处理 */

if (output > g_pid_output_max)

{

output = g_pid_output_max;

}

else if (output < g_pid_output_min)

{

output = g_pid_output_min;

}

return output;

}

/*-------------------------------------------------------------------

* 函数名称: pid_reset

* 功能描述: 重置PID控制器状态

* 参数说明: 无

* 返回值: 无

*------------------------------------------------------------------*/

void pid_reset(void)

{

g_pid_integral = 0;

g_pid_prev_error = 0;

}

/*-------------------------------------------------------------------

* 函数名称: main

* 功能描述: PID控制器使用示例

* 参数说明: 无

* 返回值: 程序执行状态

*------------------------------------------------------------------*/

int main(void)

{

int error;          /* 误差值 */

int output;         /* 控制器输出 */

int setpoint = 100; /* 设定值 */

int measured;       /* 测量值 */

int dt_ms = 10;     /* 采样时间: 10ms */

int i;              /* 循环计数器 */

/* 初始化PID参数 */

g_pid_kp = 2000;    /* 2.0 * 1000 */

g_pid_ki = 500;     /* 0.5 * 1000 */

g_pid_kd = 100;     /* 0.1 * 1000 */

/* 设置输出限制 */

g_pid_output_min = 0;

g_pid_output_max = 1024;

/* 重置PID状态 */

pid_reset();

/* 模拟控制循环 */

while(1){ctrl_duty = pid_controller(100-this_speed,10);delay_ms(10);}

//this_speed参考程序中速度计算，100是设定值，也可以替换为其他变量

//pid参数需要自行调整

}

如何使用其他的PWM频率

出于省电考虑或者是MOS管的极限考虑，可能会想要调整PWM工作频率，这里介绍一下应该如何调整

首先需要更新为2026年3月27日 以后的版本

原本的工作频率为25Khz，这里以调整为10Khz举例

调整Foc_User_Init函数中的PWMA初始化值，计算公式为SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1))/2

这里的主频为24Mhz，所以计算得到24M/1200/2=10Khz（除2是因为工作为中心对齐模式下）

然后是更改stc_fan_foc.h中的Ref_PWM_SET_FREQ参数，具体计算为需要的PWM周期（需要跟PWMA_ARR设置的周期一致）乘以1024即可

注意事项：

调整频率后，Zero_Angle可能会略有偏移，可以自己重新调整一下。

同时，set_duty 的最大值将不再是1024，根据PWM周期时间的扩大/缩小等比例调整

例如25Khz下，最大值是1024，过调制为1117，那么10Khz下，（1200/480=2.5倍），最大值将变为1024*2.5=2560