矩阵键盘

首先J21的跳转要插在VCC+LE 的2端，如果是插在LE和P102端，数码管不显示按键值

我手头普中HC6800-ESV2.0 板子

纵向是P13 P12 P11 P10   横向是P17 P16 P15 P14     1111 0111

列P10—P13设为推挽输出，上拉也使能，默认高电平。1111  1110  0111 1110  7E

行P14---P17设为高阻输入 ，上拉也使能，默认高电平。

行P14—P17设为高阻输入模式，上拉使能

没有按下按键都是高电平：

接着数码管：

管脚就设置好了，生成代码：

今天我们继续学习 9.1-矩阵按键实验-简介

1.实验介绍

2.硬件设计

3.软件设计

4.实验现象

我们用最简单的方法：

我们配置行为输出模式，假如我们行下拉输出低电平，对应的列设为上拉输入模式来检测对应的IO电平，

如果是低电平就是有按键按下，如果是高电平就没有按下。

例如我们把第一行配置为输出模式，让它输出低电平，4列都是上拉输入模式，高电平

如果检测到第一列变成低电平，就是第一行第一列的开关按下了。

检测完第一行，我们把第一行变成高电平，第二行变成低电平，开始检测第二行按键

数码管：

我们就按独立按键的方法，一端接地，其他4个端子接高电平，谁变低电平了，谁就被按下

STCAi8051U的输出模式和输入模式在功能、电路配置和应用场景上有显著区别。

## 输出模式特点

功能特性：

- 主要用于向外驱动信号或设备

- 可以配置为推挽输出或准双向口（弱上拉）模式

- 能够提供或吸收电流（拉电流/灌电流） 236

电路配置：

- 推挽输出模式下，GPIO像满水槽向外"倒"出电流

- 准双向口模式下，内部有弱上拉电阻

- 输出时需要设置相应寄存器 236

应用场景：

- 驱动LED、蜂鸣器等负载设备

- 输出PWM信号控制电机或模拟信号

- 需要较强驱动能力的场合 25

## 输入模式特点

功能特性：

- 用于读取外部信号或传感器数据

- 通常配置为高阻抗状态（高阻输入）

- 不会驱动电流，类似"开路"状态 13

电路配置：

- 输入时必须将端口锁存器设置为1才能正确读取

- 需要外部上拉或下拉电阻防止信号漂浮

- 不能同时进行输出操作 36

应用场景：

- 读取按键状态

- 获取光敏传感器、触摸传感器等外部信号

- 接收外部设备的控制信号 12

总的来说，输出模式侧重于主动驱动外部设备，而输入模式侧重于被动接收和读取外部信号，两者在电路设计和使用方法上有本质区别。

我们就按独立按键的方法，一端接地，其他4个端子接高电平，谁变低电平了，谁就被按下

我们列设推挽输出，P00- P03 ，开启下拉，低电平

行P14--P17设置为输入模式，开启上拉，高电平

重点是软件设计：