LED 点阵

用到的列控制IO P0  P34 P35 P36

//定义74HC595控制管脚

sbit SRCLK=P3^6;	//移位寄存器时钟输入

sbit RCLK=P3^5;		//存储寄存器时钟输入

sbit SER=P3^4; 		//串行数据输入

#define LEDDZ_COL_PORT	P0	//点阵列控制端口

HC6800-ES V2.0

行控制是595的D0----D7

为什么人家的8*8点阵行和列很清楚？我们的D0到D7是对应第0行到第7行么？

注意JOE跳线，要短接GND和595的OE ，让74HC595使能

因为数码管和8*8LED点阵共用P0端口，我们用数码管的时候，就拉高OE，让74HC595高阻态，就不影响数码管，使用8*8点阵，就接到GND，拉低OE，使能74HC595。

10脚直接接VCC，不复位。

要点亮左上角的一颗LED，行的一端是阳极引到一端，要为高电平 ，取值0x80

列是阴极，要为低电平,取值0x7F :

引脚设置：

//定义74HC595控制管脚

sbit SRCLK=P3^6;	//移位寄存器时钟输入

sbit RCLK=P3^5;		//存储寄存器时钟输入

sbit SER=P3^4; 		//串行数据输入

这3个脚设置为推挽输出，使能上拉

P0口推挽输出，使能上拉：默认高电平

保存，生成

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : hc595_write_data(u8 dat)

* 函数功能		   : 向74HC595写入一个字节的数据

* 输    入         : dat：数据

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void hc595_write_data(u8 dat)

{

u8 i=0;

for(i=0;i<8;i++)//循环8次即可将一个字节写入寄存器中

{

SER=dat>>7;//优先传输一个字节中的高位

//SER是串行数据输入端，dat是8位，现在只要1位，电路决定先传高位

dat<<=1;//将低位移动到高位

SRCLK=0; //移位寄存器时钟产生上升沿

delay_10us(1);

SRCLK=1;

delay_10us(1);//移位寄存器时钟上升沿将端口数据送入寄存器中

}

RCLK=1;

delay_10us(1);

RCLK=0;//存储寄存器时钟上升沿将前面写入到寄存器的数据输出

}

实际把a设置为低电平 ，1的电平为高电平

就点亮啦红色圈中的LED

74HC595 芯片中文资料

8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器，具有高阻关断状态。三态。

特点

8 位串行输入

8 位串行或并行输出

存储状态寄存器，三种状态

输出寄存器可以直接清除

100MHz 的移位频率输出能力

并行输出，总线驱动串行输出；标准中等规模集成电路应用

串行到并行的数据转换

描述

595 是高速的硅结构的CMOS器件，兼容低电压TTL电路，遵守JEDEC标准。595是具有8位移位寄存器和一个存储器，三态输出功能。

移位寄存器和存储器是分别的时钟。

数据在SCHcp的上升沿输入，在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起，则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。

移位寄存器有一个串行移位输入（Ds），和一个串行输出（Q7'），和一个异步的低电平复位，存储寄存器有一个并行 8 位的，具备三态的总线输出使能 OE 时（为低电平），存储寄存器的数据输出到总线。

74595 的控制端说明：

/SCLR（10 脚）：低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接 Vcc。

SCK（11 脚）：上升沿时数据寄存器的数据移位。QA-->QB-->QC-->----->QH；下降沿移位寄存器数据不变。（脉冲宽度：5V时，大于几十纳秒就行了。）

RCK（12脚）：上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器，下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将 RCK 置为低点平，当移位结束后，在 RCK 端产生一个正脉冲（5V 时，大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级），更新显示数据。

/G（13 脚）：高电平时禁止输出（高阻态）。如果单片机的引脚不紧张，用一个引脚控制它，可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。

注：74164和74595功能相仿，都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流（25mA）比74595（35mA）的要小，14脚封装，体积也小一些。

74595的主要优点是具有数据存储寄存器，在移位的过程中，输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处，数码管没有闪烁感。

与164只有数据清零端相比，595还多有输出端时能/禁止控制端，可以使输出为高阻态。

另外，据网上报价，贴片 164 每只 1 元钱，贴片 595 0.8 元/只。

74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器，三态输出功能。移位寄存器和存储器是分别的时钟。数据在SCHcp的上升沿输入，在STcp的上升沿进入的存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起，则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入（Ds），和一个串行输出（Q7’），和一个异步的低电平复位，存储寄存器有一个并行 8 位的，具备三态的总线输出，当使能OE时（为低电平），存储寄存器的数据输出到总线。

并行输出的3种状态

高电平、低电平、高阻态

主流命名法：数据输出引脚：Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

串行数据输入： DS （有些地方称为SER）

时钟：SHCP  11  移位寄存器时钟输入

STCP  12  存储寄存器时钟输入

OE   13输出使能，为0时，存储器中的数据并行输出到Q0-Q7引脚；为1时，输出为高阻态

1.2 实验目的点亮LED点阵屏左上角点。