CosyOS 实时操作系统

CosyOS - API

用户参考手册

目录

1	概述........................................................................................................6

2				任务........................................................................................................8

2.1			声明任务................................................................................................8

2.1.1	声明无私信的任务..................................................................................8

2.1.2	声明有私信的任务..................................................................................9

2.2			创建任务...............................................................................................10

2.2.1	创建一般任务.......................................................................................10

2.2.2	创建定时中断任务................................................................................13

2.2.3	创建定时查询任务................................................................................14

2.3			创建钩子..............................................................................................15

2.3.1	创建定时中断钩子................................................................................15

2.3.2	创建定时查询钩子................................................................................16

2.4			启动任务.............................................................................................17

2.4.1	启动任务..............................................................................................17

2.4.2	启动任务并就绪...................................................................................18

2.4.3	启动任务并挂起....................................................................................18

2.5			操作自身任务.......................................................................................19

2.5.1	设置自身任务优先级............................................................................19

2.5.2	挂起自身任务.......................................................................................19

2.5.3	恢复指定任务并挂起自身任务..............................................................20

2.5.4	删除自身任务.......................................................................................20

2.5.5	结束自身任务.......................................................................................20

2.6			操作指定任务.......................................................................................21

2.6.1	设置任务优先级....................................................................................21

2.6.2	恢复任务...............................................................................................22

2.6.3	挂起任务...............................................................................................23

2.6.4	删除任务...............................................................................................24

3				信号量..................................................................................................25

3.1			二值信号量...........................................................................................25

3.1.1	声明二值信号量....................................................................................25

3.1.2	创建二值信号量....................................................................................25

3.1.3	查询二值信号量....................................................................................25

3.1.4	释放二值信号量....................................................................................26

3.1.5	等待二值信号量....................................................................................26

3.1.6	获取二值信号量....................................................................................27

3.1.7	上锁二值信号量....................................................................................27

3.2			互斥信号量...........................................................................................28

3.2.1	声明互斥信号量....................................................................................28

3.2.2	创建互斥信号量....................................................................................28

3.2.3	释放互斥信号量....................................................................................29

3.2.4	获取互斥信号量....................................................................................29

3.3			计数信号量...........................................................................................30

3.3.1	声明计数信号量....................................................................................30

3.3.2	创建计数信号量....................................................................................30

3.3.3	释放计数信号量....................................................................................30

3.3.4	获取计数信号量....................................................................................31

4				延时.....................................................................................................32

4.1			自身任务延时.......................................................................................32

4.1.1	延时滴答周期.......................................................................................32

4.1.2	延时毫秒...............................................................................................32

4.1.3	延时秒钟...............................................................................................33

4.1.4	延时分钟...............................................................................................33

4.1.5	延时小时...............................................................................................33

4.2			设置延时...............................................................................................34

4.2.1	设置延时滴答周期................................................................................34

4.2.2	设置延时毫秒.......................................................................................35

4.2.3	设置延时秒钟.......................................................................................35

4.2.4	设置延时分钟.......................................................................................36

4.2.5	设置延时小时.......................................................................................36

4.3			清除延时...............................................................................................37

5				定时......................................................................................................38

5.1			定时中断...............................................................................................38

5.1.1	定时中断滴答周期................................................................................38

5.1.2	定时中断毫秒.......................................................................................39

5.1.3	定时中断秒钟.......................................................................................39

5.1.4	定时中断分钟.......................................................................................40

5.1.5	定时中断小时.......................................................................................40

5.1.6	定时中断定时器自动重装载..................................................................41

5.2			定时查询..............................................................................................42

5.2.1	定时查询滴答周期................................................................................42

5.2.2	定时查询毫秒.......................................................................................43

5.2.3	定时查询秒钟.......................................................................................43

5.2.4	定时查询分钟.......................................................................................44

5.2.5	定时查询小时.......................................................................................44

5.2.6	定时查询定时器自动重装载..................................................................45

6				私信.....................................................................................................46

6.1			发送私信..............................................................................................46

6.2			接收私信..............................................................................................47

7				飞信......................................................................................................48

7.1			声明信箱..............................................................................................48

7.2			创建信箱..............................................................................................48

7.3			发送飞信..............................................................................................49

7.4			接收飞信..............................................................................................49

8				消息邮箱..............................................................................................51

8.1			声明消息邮箱.......................................................................................51

8.2			创建消息邮箱.......................................................................................51

8.3			发送邮件..............................................................................................52

8.4			接收邮件..............................................................................................53

9				消息队列..............................................................................................54

9.1			声明消息队列.......................................................................................54

9.2			创建消息队列.......................................................................................54

9.3			发送消息..............................................................................................55

9.4			接收消息.............................................................................................56

10				事件标志组..........................................................................................58

10.1			声明标志组与定义标志位.....................................................................58

10.2			创建标志组...........................................................................................60

10.3			查询标志组...........................................................................................61

10.4			等待标志组...........................................................................................62

10.5			清除标志组...........................................................................................63

10.6			查询标志位...........................................................................................63

10.7			设置标志位...........................................................................................64

10.8			清除标志位...........................................................................................65

10.9			设置多标志位.......................................................................................66

10.10		清除多标志位.......................................................................................67

11				全局变量访问.......................................................................................68

11.1			读全局变量...........................................................................................68

11.2			读全局数组...........................................................................................70

11.3			读全局字符串.......................................................................................71

11.4			写全局变量...........................................................................................71

11.5			写全局数组...........................................................................................72

11.6			写全局字符串.......................................................................................73

11.7			全局变量自运算....................................................................................74

12				动态内存管理.......................................................................................75

12.1			进程内存...............................................................................................75

12.1.1	malloc...................................................................................................75

12.1.2	calloc....................................................................................................75

12.1.3	realloc..................................................................................................76

12.1.4	free.......................................................................................................76

12.2			线程内存...............................................................................................77

12.2.1	创建线程内存池....................................................................................77

12.2.2	初始化线程内存池................................................................................77

12.2.3	线程内存分配.......................................................................................78

12.2.4	释放线程内存池....................................................................................78

13				软件RTC.............................................................................................79

13.1			设置时间...............................................................................................79

13.2			获取时间...............................................................................................79

14				DEBUG................................................................................................80

14.1			DEBUG发送.........................................................................................80

14.2			DEBUG接收.........................................................................................80

15				临界区..................................................................................................82

15.1			任务临界区...........................................................................................82

15.2			全局临界区...........................................................................................83

16				任务调度...............................................................................................84

附录			单片机c语言 - 数据类型重入性统计分析表........................................85

1 概述

用户通过调用API来实现对系统服务的调用。所有API均为宏定义，所有系统服务也为宏定义，所有API参数均支持宏定义。

API分类

CosyOS的API，根据功能和使用场景的不同可分为五类：

1、创建API  前缀为“u”，分为用户声明项目（uExtern）、用户创建项目（uCreate）和用户定义项目（uDef）。

2、任务API	 前缀为“u”，指仅在任务中调用。

3、滴答API	 前缀为“t”，指仅在系统滴答/定时器0中断中调用，包括在滴答钩子、定时中断钩子和定时查询钩子中调用。

4、中断API	 前缀为“i”，指仅在用户中断中调用。

5、公共API  前缀为“x”，指可在任意处（任务、滴答、中断）调用。

API调用条件

[C89]  编译模式为C89模式时调用的API

[C99]  编译模式为C99模式时调用的API

[GNU]  编译器支持GNU扩展时调用的API

[!GNU]  编译器不支持GNU扩展时调用的API

[ARM]  使用ARM内核的MCU时调用的中断API

[!ARM]  使用非ARM内核的MCU时调用的中断API

API格式

[预处理指令]

API名称(API参数) 附加代码段

[预处理指令]

预处理指令  有少数API需预处理指令相配合。

附加代码段  根据功能的需要，由用户按指定格式写入的代码或参数，是宏替换之后代码的延续。

API返回

1、无返回  服务的执行结果一定是成功的，所以不需要返回。

2、返回结果  服务的执行结果可能会失败，而且失败原因是唯一的。执行结果为bool型，false为失败，true为成功。

3、返回错误码  服务的执行结果可能会失败，导致失败的原因可能有多个。

4、返回指针  首先需要返回的就是指针；其次，如果返回为NULL，说明结果是失败的。

5、返回值  返回一个相应数据类型的数值，特定情况下，也能表示结果（如飞信）。

错误码

1、绿码  无错误。

2、黄码  由于结果已经成功，导致本次并未执行。

3、红码  失败。

- 2 任务

首先，应对私信参数做出必要说明，因为在创建任务的同时需要定义私信形参。

私信参数说明

- 1、为了确保私信的收发效率，CosyOS规定私信参数至多可定义16个。

- 2、私信参数不可定义为常量（const）。

- 3、私信参数可以是1、2、4字节变量，不可为8字节变量；如果是结构体，结构体内也不能有8字节变量。

- 4、针对ARM内核，如果私信参数是结构体，结构体内变量必须4字节对齐；如果启用	了硬件浮点运算单元，私信参数不可为浮点数。

2.1 声明任务

任务线程的声明，所有任务均需声明。

2.1.1

| 声明无私信的任务 |  |
| --- | --- |
| uExternTask(task) | 创建API |
| 参数 task 任务名称 |  |

示例

uExternTask(demo_task);

2.1.2

| 声明有私信的任务 |  |
| --- | --- |
| uExternTask_DM(task, ...) | 创建API - C99 |
| uExternTask_DM(task) ...) | 创建API - C89 |
| 参数 task 任务名称 .../... 私信形参 注解 当MCU内核为8051/251，私信创建模式为性能创建模式： 声明任务前，使用预处理指令#pragma NOREGPARMS关闭寄存器传参； 声明任务后，使用预处理指令#pragma REGPARMS 开启寄存器传参。 |  |

示例（有私信3个参数）

1、智能创建模式，C99模式

uExternTask_DM(demo_task, char*, int, float);

2、智能创建模式，C89模式

uExternTask_DM(demo_task) char*, int, float);

3、8051/251内核，性能创建模式，C89模式

#pragma NOREGPARMS

uExternTask_DM(demo_task) char*, int, float);

#pragma REGPARMS

2.2 创建任务

任务线程的创建，已集成了用于任务循环的while(1)，用户不必再写while(1)。

注解

当MCU内核为Cortex-M，私信创建模式为智能创建模式：

创建任务前，使用预处理指令#pragma push、#pragma O0设置任务优化等级为最低级；

创建任务后，使用预处理指令#pragma pop恢复默认的优化等级。

当MCU内核为8051/251，私信创建模式为性能创建模式：

创建任务前，使用预处理指令#pragma NOREGPARMS关闭寄存器传参；

创建任务后，使用预处理指令#pragma REGPARMS   开启寄存器传参。

2.2.1

创建一般任务

uCreateTask(task, tpl, tss, srt, ndm)(...) { 任务代码; uEndTasking; }

- 参数 - task 任务名称 - tpl 任务优先级 - tss 任务栈大小（字节数） - srt 安全运行时（单位为时间片，0为无限长） - ndm 私信参数的数量（0为无私信） - (...) 私信形参，可选项，当ndm为0时无此项

示例（无私信）

uCreateTask(demo_task, 1, 128, 0, 0)

{

任务代码;

uEndTasking;

}

示例（有私信3个参数）

1、8051/251内核、智能创建模式

uCreateTask(demo_task, 1, 128, 0, 3)(char *p, int a, float b)

{

任务代码;

uEndTasking;

}

2、8051/251内核、性能创建模式

#pragma NOREGPARMS

uCreateTask(demo_task, 1, 128, 0, 3)(char *p, int a, float b)

{

任务代码;

uEndTasking;

}

#pragma REGPARMS

3、Cortex-M内核、智能创建模式

#pragma push

#pragma O0

uCreateTask(demo_task, 1, 128, 0, 3)(char *p, int a, float b)

{

任务代码;

uEndTasking;

}

#pragma pop

2.2.2

创建定时中断任务

uCreateTask_TimInt(tmid, arl, task, tpl, tss, srt, ndm)(...) { 任务代码; uSuspendTasking; uEndTasking; }

- 参数 - tmid 定时中断定时器ID - arl 自动重装载设置 - 关闭自动重装载 - 开启自动重装载 - task 任务名称 - tpl 任务优先级 - tss 任务栈大小（字节数） - srt 安全运行时（单位为时间片，0为无限长） - ndm 私信参数的数量（0为无私信） - (...) 私信形参，可选项，当ndm为0时无此项

示例（无私信）

uCreateTask_TimInt(0, 0, demo_task, 1, 128, 0, 0)

{

任务代码;

uSuspendTasking;

uEndTasking;

}

2.2.3

创建定时查询任务

uCreateTask_TimQry(tmid, event, arl, task, tpl, tss, srt, ndm)(...) { 任务代码; uSuspendTasking; uEndTasking; }

- 参数 - tmid 定时查询定时器ID - event 定时查询的事件（如需调用API，应调用滴答API） - arl 自动重装载设置 - 0 关闭自动重装载 - 1 开启自动重装载 - task 任务名称 - tpl 任务优先级 - tss 任务栈大小（字节数） - srt 安全运行时（单位为时间片，0为无限长） - ndm 私信参数的数量（0为无私信） - (...) 私信形参，可选项，当ndm为0时无此项

示例（无私信）

uCreateTask_TimQry(0, demo_var > 100, 1, demo_task, 1, 128, 0, 0)

{

任务代码;

uSuspendTasking;

uEndTasking;

}

2.3 创建钩子

创建定时中断钩子和定时查询钩子，无需声明。

2.3.1

创建定时中断钩子

uCreateHook_TimInt(tmid, arl, hook) { 钩子代码; }

- 参数 - tmid 定时中断定时器ID - arl 自动重装载设置 - 0 关闭自动重装载 - 1 开启自动重装载 - hook 钩子名称

示例

uCreateHook_TimInt(0, 0, demo_hook)

{

钩子代码;

}

2.3.2

创建定时查询钩子

uCreateHook_TimQry(tmid, event, arl, hook) { 钩子代码; }

- 参数 - tmid 定时查询定时器ID - event 定时查询的事件（如需调用API，应调用滴答API） - arl 自动重装载设置 - 0 关闭自动重装载 - 1 开启自动重装载 - hook 钩子名称

示例

uCreateHook_TimQry(0, demo_var > 100, 0, demo_hook)

{

钩子代码;

}

2.4 启动任务

所有定时中断任务和定时查询任务均由操作系统自动启动，用户无需启动。

2.4.1

| 启动任务 启动任务并置任务的初始化状态为设定状态 |  |
| --- | --- |
| uStartTask(task, state) | 任务API |
| 参数 task 任务名称 state 任务的初始化状态 - 0 就绪状态 - 1 挂起状态 - 返回 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_OVERFLOW_TASKSTACK 任务栈溢出 ECODE_OVERFLOW_TASKQUEUE 任务队列溢出 ECODE_MALLOCFAIL_TASKNODE 任务节点内存分配失败 ECODE_MALLOCFAIL_TASKSTACK 任务栈内存分配失败 |  |

示例

uStartTask(demo_task, 0);

2.4.2

| 启动任务并就绪 启动任务并置任务的初始化状态为就绪状态 |  |
| --- | --- |
| uStartTask_Ready(task) | 任务API |
| 参数 task 任务名称 返回 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_OVERFLOW_TASKSTACK 任务栈溢出 ECODE_OVERFLOW_TASKQUEUE 任务队列溢出 ECODE_MALLOCFAIL_TASKNODE 任务节点内存分配失败 ECODE_MALLOCFAIL_TASKSTACK 任务栈内存分配失败 |  |

2.4.3

| 启动任务并挂起 启动任务并置任务的初始化状态为挂起状态 |  |
| --- | --- |
| uStartTask_Suspend(task) | 任务API |
| 参数 task 任务名称 返回 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_OVERFLOW_TASKSTACK 任务栈溢出 ECODE_OVERFLOW_TASKQUEUE 任务队列溢出 ECODE_MALLOCFAIL_TASKNODE 任务节点内存分配失败 ECODE_MALLOCFAIL_TASKSTACK 任务栈内存分配失败 |  |

2.5 操作自身任务

仅适用于对自身任务的操作。

2.5.1

| 设置自身任务优先级 |  |
| --- | --- |
| uTaskingPriority(tpl) | 任务API |
| 参数 - tpl 自身任务的优先级 返回 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TPLUNCHANGED 优先级未改变 |  |

2.5.2

| 挂起自身任务 虽然也返回错误码，但结果一定是成功的，可不必查看错误码。 |  |
| --- | --- |
| uSuspendTasking | 任务API |

2.5.3

| 恢复指定任务并挂起自身任务 |  |
| --- | --- |
| uResumeSuspend(task) | 任务API |
| 参数 task 指定任务的名称 返回 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TASKNOTREADY 指定任务未就绪 ECODE_TASKSTOPPED 指定任务已停止 ECODE_TASKNOTSTARTED 指定任务未启动/已删除 - 注解 - 合作式任务通常可有两种实现方法： - 1、获取自身任务的信号量而后运行，完成后释放下一个任务的信号量再循环； - 2、恢复下一个任务并挂起自身任务。 - 提供此项服务，目的就是为了实现任务的合作。所以，当返回错误时，自身任务不会挂起（因为指定任务已无法运行）。 |  |

2.5.4

| 删除自身任务 虽然也返回错误码，但结果一定是成功的，可不必查看错误码。 |  |
| --- | --- |
| uDeleteTasking | 任务API |

2.5.5

| 结束自身任务 所有任务线程的最后一句代码 |  |
| --- | --- |
| uEndTasking | 任务API |

2.6 操作指定任务

对于任务API，也可用于对自身任务的操作。

注解

如果某任务中调用了获取互斥量（uTakeMut），应谨慎挂起或删除该任务及设置该任务优先级，因为这可能会导致获取相同互斥量的其它任务死锁。

2.6.1

| 设置任务优先级 |  |
| --- | --- |
| uTaskPriority(task, tpl) | 任务API |
| tTaskPriority(task, tpl) | 滴答API |
| iTaskPriority(task, tpl) | 中断API - [ARM] |
| iTaskPriority(task, tpl, svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 task 任务名称 - tpl 任务优先级 - svid 服务ID 返回 错误码（中断API无返回） ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TPLUNCHANGED 任务优先级未改变 ECODE_TASKSTOPPED 任务已停止 ECODE_TASKNOTSTARTED 任务未启动/已删除 |  |

2.6.2

| 恢复任务 |  |
| --- | --- |
| uResumeTask(task) | 任务API |
| tResumeTask(task) | 滴答API |
| iResumeTask(task) | 中断API - [ARM] |
| iResumeTask(task, svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 task 任务名称 - svid 服务ID 返回 错误码（中断API无返回） ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TASKUNSUSPENDED 任务未挂起 ECODE_TASKSTOPPED 任务已停止 ECODE_TASKNOTSTARTED 任务未启动/已删除 |  |

2.6.3

| 挂起任务 |  |
| --- | --- |
| uSuspendTask(task) | 任务API |
| tSuspendTask(task) | 滴答API |
| iSuspendTask(task) | 中断API - [ARM] |
| iSuspendTask(task, svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 task 任务名称 - svid 服务ID 返回 错误码（中断API无返回） ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TASKSUSPENDED 任务已挂起 ECODE_TASKSTOPPED 任务已停止 ECODE_TASKNOTSTARTED 任务未启动/已删除 |  |

2.6.4

| 删除任务 |  |
| --- | --- |
| uDeleteTask(task) | 任务API |
| tDeleteTask(task) | 滴答API |
| iDeleteTask(task) | 中断API - [ARM] |
| iDeleteTask(task, svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 task 任务名称 - svid 服务ID 返回 错误码（中断API无返回） ECODE_NOERR 无错误 ECODE_TASKNOTSTARTED 任务未启动/已删除 |  |

- 3 信号量

3.1 二值信号量

3.1.1

| 声明二值信号量 |  |
| --- | --- |
| uExternBin(bin) | 创建API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 |  |

3.1.2

| 创建二值信号量 |  |
| --- | --- |
| uCreateBin(bin) = init | 创建API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 - = init 可选项，给二值信号量赋初始化值 - false - true |  |

3.1.3

查询二值信号量 任务、滴答、中断中，均直接查询

3.1.4

| 释放二值信号量 也可直接写true |  |
| --- | --- |
| xFreeBin(bin) | 公共API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 |  |

3.1.5

| 等待二值信号量 在指定的超时时间内等待二值信号量为真，与获取的区别是不上锁，仅适用于任务 |  |
| --- | --- |
| uWaitBin(bin, tc) | 任务API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 等待结果 - false 等待失败 - true 等待成功 |  |

3.1.6

| 获取二值信号量 |  |
| --- | --- |
| uTakeBin(bin, tc) | 任务API |
| tTakeBin(bin) | 滴答API |
| iTakeBin(bin) | 中断API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 获取结果 - false 获取失败 - true 获取成功 - 注解 - 同一个二值信号量，如果在中断中获取，那么只能在相同优先级的各个中断中获取，其 它中断、任务和滴答中不能再获取，也不能等待。 |  |

3.1.7

| 上锁二值信号量 也可直接写false |  |
| --- | --- |
| xLockBin(bin) | 公共API |
| - 参数 - bin 二值信号量的名称 |  |

3.2 互斥信号量

仅适用于任务中对任务级互斥资源的访问，不可用于任务同步、不可用于中断。

互斥信号量均支持递归，最大嵌套深度：255。

有优先级继承机制，以抑制优先级反转的发生。

3.2.1

| 声明互斥信号量 |  |
| --- | --- |
| uExternMut(mut) | 创建API |
| - 参数 - mut 互斥信号量的名称 |  |

3.2.2

| 创建互斥信号量 |  |
| --- | --- |
| uCreateMut(mut) | 创建API |
| - 参数 - mut 互斥信号量的名称 - 注解 - 创建互斥信号量时，系统将自动赋初始化值，用户不可赋初值。 |  |

3.2.3

| 释放互斥信号量 |  |
| --- | --- |
| uFreeMut(mut) | 任务API |
| - 参数 - mut 互斥信号量的名称 - 返回 - 错误码 ECODE_NOERR 无错误 ECODE_MUTEXISFREE 互斥信号量已释放 ECODE_NOPERMISSION 无权限 - 注解 - 如果释放该互斥量的任务，并非是它获取到的该互斥量，会导致结果失败（无权限）。简单来说就是谁获取谁才能释放。 |  |

3.2.4

| 获取互斥信号量 |  |
| --- | --- |
| uTakeMut(mut, tc) | 任务API |
| - 参数 - mut 互斥信号量的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 获取结果 - false 获取失败 - true 获取成功 |  |

3.3 计数信号量

3.3.1

| 声明计数信号量 |  |
| --- | --- |
| uExternSem(sem) | 创建API |
| - 参数 - sem 计数信号量的名称 |  |

3.3.2

| 创建计数信号量 |  |
| --- | --- |
| uCreateSem(sem, init, max) | 创建API |
| - 参数 - sem 计数信号量的名称 - init 计数信号量的初始化值 - max 计数信号量的最大值 |  |

3.3.3

| 释放计数信号量 |  |
| --- | --- |
| uFreeSem(sem) | 任务API |
| tFreeSem(sem) | 滴答API |
| iFreeSem(sem) | 中断API - [ARM] |
| iFreeSem(sem, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - sem 计数信号量的名称 - svid 服务ID |  |

3.3.4

| 获取计数信号量 |  |
| --- | --- |
| uTakeSem(sem, tc) | 任务API |
| tTakeSem(sem) | 滴答API |
| - 参数 - sem 计数信号量的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 获取结果 - false 获取失败 - true 获取成功 - 注解 - 中断中不可获取。 |  |

- 4 延时

CosyOS提供的延时服务为阻塞延时，理想误差范围：-1tick。

注解

按时间（毫秒、秒钟、分钟、小时）延时，用户需自己保证时间的有效性（可被系统滴答周期整除），系统提供此项服务是为了方便用户按时间延时，不能校验时间的有效性。

4.1 自身任务延时

4.1.1

| 延时滴答周期 |  |
| --- | --- |
| uDelay_tc(tc) | 任务API |
| - 参数 - tc 滴答周期 |  |

4.1.2

| 延时毫秒 |  |
| --- | --- |
| uDelay_ms(ms) | 任务API |
| - 参数 - ms 毫秒 |  |

4.1.3

| 延时秒钟 |  |
| --- | --- |
| uDelay_s(s) | 任务API |
| - 参数 - s 秒钟 |  |

4.1.4

| 延时分钟 |  |
| --- | --- |
| uDelay_m(m) | 任务API |
| - 参数 - m 分钟 |  |

4.1.5

| 延时小时 |  |
| --- | --- |
| uDelay_h(h) | 任务API |
| - 参数 - h 小时 |  |

4.2 设置延时

设置、修改指定任务的阻塞延时时间，前提是该任务当前为阻塞延时状态。

4.2.1

| 设置延时滴答周期 |  |
| --- | --- |
| uSetDelay_tc(task, tc) | 任务API |
| tSetDelay_tc(task, tc) | 滴答API |
| iSetDelay_tc(task, tc) | 中断API - [ARM] |
| iSetDelay_tc(task, tc, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - tc 滴答周期 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

4.2.2

| 设置延时毫秒 |  |
| --- | --- |
| uSetDelay_ms(task, ms) | 任务API |
| tSetDelay_ms(task, ms) | 滴答API |
| iSetDelay_ms(task, ms) | 中断API - [ARM] |
| iSetDelay_ms(task, ms, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - ms 毫秒 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

4.2.3

| 设置延时秒钟 |  |
| --- | --- |
| uSetDelay_s(task, s) | 任务API |
| tSetDelay_s(task, s) | 滴答API |
| iSetDelay_s(task, s) | 中断API - [ARM] |
| iSetDelay_s(task, s, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - s 秒钟 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

4.2.4

| 设置延时分钟 |  |
| --- | --- |
| uSetDelay_m(task, m) | 任务API |
| tSetDelay_m(task, m) | 滴答API |
| iSetDelay_m(task, m) | 中断API - [ARM] |
| iSetDelay_m(task, m, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - m 分钟 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

4.2.5

| 设置延时小时 |  |
| --- | --- |
| uSetDelay_h(task, h) | 任务API |
| tSetDelay_h(task, h) | 滴答API |
| iSetDelay_h(task, h) | 中断API - [ARM] |
| iSetDelay_h(task, h, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - h 小时 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

4.3

| 清除延时 清除指定任务的阻塞延时状态，并使其就绪。 |  |
| --- | --- |
| uClearDelay(task) | 任务API |
| tClearDelay(task) | 滴答API |
| iClearDelay(task) | 中断API - [ARM] |
| iClearDelay(task, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - task 任务名称 - svid 服务ID 返回 结果（false：失败，true：成功） |  |

- 5 定时

5.1 定时中断

为某定时中断定时器设置定时时间。理想误差范围：-1tick。

注解

按时间（毫秒、秒钟、分钟、小时）定时，用户需自己保证时间的有效性（可被系统滴答周期整除），系统提供此项服务是为了方便用户按时间定时，不能校验时间的有效性。

5.1.1

| 定时中断滴答周期 |  |
| --- | --- |
| uTimInt_tc(tmid, tc) | 任务API |
| tTimInt_tc(tmid, tc) | 滴答API |
| iTimInt_tc(tmid, tc) | 中断API - [ARM] |
| iTimInt_tc(tmid, tc, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - tc 滴答周期 - svid 服务ID |  |

5.1.2

| 定时中断毫秒 |  |
| --- | --- |
| uTimInt_ms(tmid, ms) | 任务API |
| tTimInt_ms(tmid, ms) | 滴答API |
| iTimInt_ms(tmid, ms) | 中断API - [ARM] |
| iTimInt_ms(tmid, ms, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - ms 毫秒 - svid 服务ID |  |

5.1.3

| 定时中断秒钟 |  |
| --- | --- |
| uTimInt_s(tmid, s) | 任务API |
| tTimInt_s(tmid, s) | 滴答API |
| iTimInt_s(tmid, s) | 中断API - [ARM] |
| iTimInt_s(tmid, s, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - s 秒钟 - svid 服务ID |  |

5.1.4

| 定时中断分钟 |  |
| --- | --- |
| uTimInt_m(tmid, m) | 任务API |
| tTimInt_m(tmid, m) | 滴答API |
| iTimInt_m(tmid, m) | 中断API - [ARM] |
| iTimInt_m(tmid, m, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - m 分钟 - svid 服务ID |  |

5.1.5

| 定时中断小时 |  |
| --- | --- |
| uTimInt_h(tmid, h) | 任务API |
| tTimInt_h(tmid, h) | 滴答API |
| iTimInt_h(tmid, h) | 中断API - [ARM] |
| iTimInt_h(tmid, h, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - h 小时 - svid 服务ID |  |

5.1.6

| 定时中断定时器自动重装载设置 |  |
| --- | --- |
| xTimInt_AutoReload(tmid, arl) | 公共API |
| - 参数 - tmid 定时中断定时器ID - arl 自动重装载设置 - 0 关闭自动重装载 - 1 开启自动重装载 |  |

5.2 定时查询

为某定时查询定时器设置定时时间。理想误差范围：-1tick。

注解

按时间（毫秒、秒钟、分钟、小时）定时，用户需自己保证时间的有效性（可被系统滴答周期整除），系统提供此项服务是为了方便用户按时间定时，不能校验时间的有效性。

5.2.1

| 定时查询滴答周期 |  |
| --- | --- |
| uTimQry_tc(tmid, tc) | 任务API |
| tTimQry_tc(tmid, tc) | 滴答API |
| iTimQry_tc(tmid, tc) | 中断API - [ARM] |
| iTimQry_tc(tmid, tc, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - tc 滴答周期 - svid 服务ID |  |

5.2.2

| 定时查询毫秒 |  |
| --- | --- |
| uTimQry_ms(tmid, ms) | 任务API |
| tTimQry_ms(tmid, ms) | 滴答API |
| iTimQry_ms(tmid, ms) | 中断API - [ARM] |
| iTimQry_ms(tmid, ms, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - ms 毫秒 - svid 服务ID |  |

5.2.3

| 定时查询秒钟 |  |
| --- | --- |
| uTimQry_s(tmid, s) | 任务API |
| tTimQry_s(tmid, s) | 滴答API |
| iTimQry_s(tmid, s) | 中断API - [ARM] |
| iTimQry_s(tmid, s, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - s 秒钟 - svid 服务ID |  |

5.2.4

| 定时查询分钟 |  |
| --- | --- |
| uTimQry_m(tmid, m) | 任务API |
| tTimQry_m(tmid, m) | 滴答API |
| iTimQry_m(tmid, m) | 中断API - [ARM] |
| iTimQry_m(tmid, m, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - m 分钟 - svid 服务ID |  |

5.2.5

| 定时查询小时 |  |
| --- | --- |
| uTimQry_h(tmid, h) | 任务API |
| tTimQry_h(tmid, h) | 滴答API |
| iTimQry_h(tmid, h) | 中断API - [ARM] |
| iTimQry_h(tmid, h, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - h 小时 - svid 服务ID |  |

5.2.6

| 定时查询定时器自动重装载设置 |  |
| --- | --- |
| xTimQry_AutoReload(tmid, arl) | 公共API |
| - 参数 - tmid 定时查询定时器ID - arl 自动重装载设置 - 0 关闭自动重装载 - 1 开启自动重装载 |  |

- 6 私信

私信是CosyOS独创的一种任务间通讯方式，可用来实现信号、事件、消息等功能。

6.1

| 发送私信 在任务和滴答中均可发送私信，中断中不可。 |  |
| --- | --- |
| uSendDM(task, ...) | 任务API - [C99] |
| tSendDM(task, ...) | 滴答API - [C99] |
| uSendDM(task) ...) | 任务API - [C89] |
| tSendDM(task) ...) | 滴答API - [C89] |
| 参数 task 任务名称 .../... 私信实参 注解 - C89模式调用时，必须遵守代码书写规范。 - C99模式调用时，没有任何限制。 |  |

示例

1、if(a) uSendDM(demo_task) “hello”, 999, 3.14);		✘，未遵守代码书写规范

2、if(a) tSendDM(demo_task) “hello”, 999, 3.14);		✘，未遵守代码书写规范

3、if(a){uSendDM(demo_task) “hello”, 999, 3.14);}	✔

4、if(a){tSendDM(demo_task) “hello”, 999, 3.14);}	✔

5、if(a){uSendDM(demo_task, “hello”, 999, 3.14)};	✔

6、if(a) tSendDM(demo_task, “hello”, 999, 3.14);		✔

6.2

| 接收私信 |  |
| --- | --- |
| uRecvDM(tc) | 任务API |
| 参数 tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 返回 接收结果 false 接收失败 true 接收成功 |  |

示例

if(uRecvDM(500))

{

/* 使用私信（读取私信参数）*/

}

7 飞信

- 飞信是轻量型的、超高速的线程通讯工具，功能上等效于消息邮箱，可实现极速发送、极速接收。

- 1、8051内核，飞信固定为1字节无符号类型（unsigned char）；

- 2、80251内核，飞信固定为2字节无符号类型（unsigned short）；

- 3、Arm32内核，飞信固定为4字节无符号类型（unsigned long）。

- 飞信仅使用一个变量，即是消息，同时又是新消息标志。飞信为0时，表示无消息；飞信非0时，表示有消息。因此，用户传输的消息必须为真值（非零）。

7.1

| 声明信箱 |  |
| --- | --- |
| uExternFetion(tbox) | 创建API |
| - 参数 - tbox 信箱的名称 |  |

7.2

| 创建信箱 |  |
| --- | --- |
| uCreateFetion(tbox) | 创建API |
| - 参数 - tbox 信箱的名称 |  |

7.3

| 发送飞信 发送飞信到指定的信箱，在任务、滴答中，也可直接写入信箱。 |  |
| --- | --- |
| uSendFetion(tbox, tion) | 任务API |
| tSendFetion(tbox, tion) | 滴答API |
| iSendFetion(tbox, tion) | 中断API - [ARM] |
| iSendFetion(tbox, tion, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - tbox 信箱的名称 - tion 飞信 |  |

7.4

| 接收飞信 从指定的信箱中接收飞信 |  |
| --- | --- |
| uRecvFetion(tbox, tc) | 任务API |
| tRecvFetion(tbox) | 滴答API |
| iRecvFetion(tbox) | 中断API |
| - 参数 - tbox 信箱的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 飞信（直接赋值给局部变量） |  |

飞信应用示例

- 创建信箱

uCreateFetion(FetionBox_1);

- 发送飞信

uSendFetion(FetionBox_1, 6);

- 接收飞信

u8 lvar = uRecvFetion(FetionBox_1, 500);

if(lvar)

{

/* 使用飞信 */

}

- 8 消息邮箱

- 注解

- 1、CosyOS的消息邮箱支持随意定义数据类型，包括结构体、数组等。

- 2、CosyOS的消息邮箱仅能保存一封邮件，如果收件速度低于发件速度，会导致邮件覆盖。

- 3、消息邮箱虽支持随意定义数据类型，但建议不要太大，以免影响系统实时性。

8.1

| 声明消息邮箱 |  |
| --- | --- |
| uExternMailbox(mbox, type) | 创建API |
| - 参数 - mbox 消息邮箱的名称 - type 消息邮箱的数据类型 |  |

8.2

| 创建消息邮箱 |  |
| --- | --- |
| uCreateMailbox(mbox, type) | 创建API |
| - 参数 - mbox 消息邮箱的名称 - type 消息邮箱的数据类型 |  |

8.3

| 发送邮件 发送邮件至指定的邮箱 |  |
| --- | --- |
| uSendMail(mbox, mail) | 任务API |
| tSendMail(mbox, mail) | 滴答API |
| iSendMail(mbox, mail) | 中断API - [ARM] |
| iSendMail(mbox, mail, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - mbox 消息邮箱的名称 - mail 局部邮件的指针 - svid 服务ID |  |

8.4

| 接收邮件 从指定的消息邮箱拷贝邮件至局部邮箱并返回结果 |  |
| --- | --- |
| uRecvMail(mail, mbox, tc) | 任务API |
| tRecvMail(mail, mbox) | 滴答API |
| iRecvMail(mail, mbox) | 中断API |
| - 参数 - mail 局部邮箱的指针 - mbox 消息邮箱的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 接收结果 false 接收失败（失败的唯一原因是没有新邮件） true 接收成功 |  |

- 9 消息队列

注解

1、消息队列同时支持静态队列和动态队列。静态队列，收发消息的效率高，队列占用固定的内存；动态队列，收发消息的效率低，接收消息后，队列内存可被回收。

2、每个消息队列，用户应当自己明确消息的类型和size，此事与操作系统无关。每一处发送消息，消息缓存都是独享的，可静态创建（定义静态数组）或动态创建（动态内存分配）。对于动态创建的消息缓存，在消息使用完以后，用户应当自己释放消息指针（参见示例2）。

（1）消息为常量字符串和变量字符串（静态创建）可使用同一个消息队列；

（2）消息为变量字符串（动态创建）可使用同一个消息队列；

（3）消息为相同类型和size的常量数组和变量数组（静态创建）可使用同一个消息队列；

（4）消息为相同类型和size的变量数组（动态创建）可使用同一个消息队列；

9.1

| 声明消息队列 |  |
| --- | --- |
| uExternMsgQueue_Static(que) | 静态队列 |
| uExternMsgQueue_Dynamic(que) | 动态队列 |
| - 参数 - que 消息队列的名称 |  |

9.2

| 创建消息队列 |  |
| --- | --- |
| uCreateMsgQueue_Static(que, mode, len) | 静态队列 |
| uCreateMsgQueue_Dynamic(que, mode, len) | 动态队列 |
| - 参数 - que 消息队列的名称 - mode 传输模式 - 0 FIFO（先入先出） - 1 LIFO（后入先出） - len 消息队列的长度（消息的数量） |  |

9.3

| 发送消息 发送消息到指定的消息队列 |  |
| --- | --- |
| uSendMsg(que, msg) | 任务API |
| tSendMsg(que, msg) | 滴答API |
| iSendMsg(que, msg) | 中断API - [ARM] |
| iSendMsg(que, msg, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - que 消息队列的名称 - msg 发送的消息指针 - svid 服务ID 返回 错误码（中断API无返回） ECODE_NOERR 无错误 ECODE_OVERFLOW_MSGQUEUE 消息队列溢出 ECODE_MALLOCFAIL_MSGNODE 消息节点内存分配失败 - 注解 - 在中断中发送消息时，消息缓存只能是静态创建。 |  |

9.4

| 接收消息 从指定的消息队列接收消息指针 |  |
| --- | --- |
| uRecvMsg(que, tc) | 任务API |
| tRecvMsg(que) | 滴答API |
| iRecvMsg(que) | 中断API |
| - 参数 - que 消息队列的名称 - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 接收的消息指针（NULL为无消息） - 注解 - 1、在中断中接收消息时，消息队列只能是静态队列，消息缓存只能是静态创建。 - 2、在中断中接收消息时，如果消息队列正在被其它任务、滴答或中断访问（发送或接 - 收消息），将返回NULL。 |  |

消息队列应用示例

一、消息队列为静态创建、FIFO、长度为10，消息为常量字符串

1、创建消息队列

uCreateMsgQueue_Static(msgqueue_1, 0, 10);

2、发送消息

uSendMsg(msgqueue_1, "hello\r\n");

3、接收消息

char *msg = uRecvMsg(msgqueue_1, 0);

if(msg != NULL)

{

/* 使用消息 */

}

二、消息队列为动态创建、LIFO、长度为10，消息为u8类型动态数组，size为16

1、创建消息队列

uCreateMsgQueue_Dynamic(msgqueue_2, 1, 10);

2、发送消息

u8 *msg = (u8 *)uMalloc(16);

/* 写数据至消息缓存（msg）*/

uSendMsg(msgqueue_2, msg);

3、接收消息

u8 *msg = uRecvMsg(msgqueue_2, 0);

if(msg != NULL)

{

/* 使用消息 */

uFree(msg);

}

- 10 事件标志组

详情

CosyOS的事件标志组，其实质就是结构体位域。声明标志组时定义标志位，创建标志组时可给各标志位赋初值，对标志组和标志位的访问通过组名和位名来实现。相较传统RTOS，标志组的应用更为人性化、智能化了。

注解

1、无论是哪种内核的单片机，每个事件标志组最多只能定义32个标志位。

- 2、不同标志组的标志位可以重名。

3、如果不能通过启动文件来确保标志组所在的内存被清零，剩余标志位应定义为空位并在创建标志组时赋空位的初始值为0。

4、定义空位时，nvb的最大值为8，如果空位超过8位应分多次定义。

10.1

| 声明标志组并定义标志位 声明标志组的同时定义各标志位和空位 |  |
| --- | --- |
| uExternFlagGroup(group, bits) | 创建API - 声明标志组 |
| uDefFlagBit(bit) | 创建API - 定义标志位 |
| uDefVoidBits(nvb) | 创建API - 定义空位 |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - bits 定义各标志位和空位 - bit 标志位的名称（位名） - nvb 空标志位的位数（nvb <= 8） |  |

示例

uExternFlagGroup

(

demo_group,

uDefFlagBit(bit0);

uDefFlagBit(bit1);

uDefFlagBit(bit2);

uDefFlagBit(bit3);

uDefFlagBit(bit4);

uDefFlagBit(bit5);

uDefFlagBit(bit6);

uDefFlagBit(bit7);

uDefFlagBit(bit8);

uDefFlagBit(bit9);

uDefFlagBit(bit10);

uDefFlagBit(bit11);

uDefFlagBit(bit12);

uDefFlagBit(bit13);

uDefFlagBit(bit14);

uDefFlagBit(bit15);

uDefFlagBit(bit16);

uDefFlagBit(bit17);

uDefFlagBit(bit18);

uDefVoidBits(5);

uDefVoidBits(8);

);

10.2

| 创建标志组 |  |
| --- | --- |
| uCreateFlagGroup(group) = {...} | 创建API |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - = {...} 可选项，给标志组赋初始化值，各值之间用“,”间隔 |  |

示例

1、整组赋初始化值为0

uCreateFlagGroup(demo_group) = {0};

2、各标志位分别赋初始化值

uCreateFlagGroup(demo_group) =

{

0,0,0,0,0,0,0,0,

1,1,1,1,1,1,1,1,

1,1,1,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0

};

10.3

| 查询标志组 查询标志组的值是否为真 |  |
| --- | --- |
| uQueryFlagGroup(group) | 任务API |
| tQueryFlagGroup(group) | 滴答API |
| iQueryFlagGroup(group) | 中断API |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - 返回 - 查询结果 - false 标志组为假 - true 标志位为真 |  |

示例

if(uQueryFlagGroup(demo_group))

{

... ...

}

10.4

| 等待标志组 在指定的超时时间内等待标志组为真，仅适用于任务 |  |
| --- | --- |
| uWaitFlagGroup(group, tc) | 任务API |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - tc 超时时间（滴答周期） - 0 立即返回 - ~0 无限等待 - 返回 - 等待结果 - false 等待失败（标志组为假） - true 等待成功（标志组为真） |  |

示例

if(uWaitFlagGroup(demo_group, 500))

{

... ...

}

10.5

| 清除标志组 给标志组清零 |  |
| --- | --- |
| uClearFlagGroup(group) | 任务API |
| tClearFlagGroup(group) | 滴答API |
| iClearFlagGroup(group) | 中断API - [ARM] |
| iClearFlagGroup(group, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - svid 服务ID |  |

10.6

查询标志位 任务、滴答、中断中，均直接查询

示例

1、if(demo_group.bit0){... ...}

2、if(demo_group.bit0 || demo_group.bit1){... ...}

3、if(demo_group.bit0 && demo_group.bit1){... ...}

10.7

| 设置标志位 仅设置其中一位，滴答中直接设置，任务中也可在任务临界区中设置 |  |
| --- | --- |
| uSetFlagBit(group, bit) | 任务API |
| iSetFlagBit(group, bit) | 中断API - [ARM] |
| iSetFlagBit(group, bit, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - bit 标志位的名称（位名） - svid 服务ID |  |

示例

1、任务中设置

uSetFlagBit(demo_group, bit0);

2、中断中设置

iSetFlagBit(demo_group, bit0);

3、滴答中设置

demo_group.bit0 = 1;

10.8

| 清除标志位 仅清除其中一位，滴答中直接清除，任务中也可在任务临界区中清除 |  |
| --- | --- |
| uClearFlagBit(group, bit) | 任务API |
| iClearFlagBit(group, bit) | 中断API - [ARM] |
| iClearFlagBit(group, bit, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - bit 标志位的名称（位名） - svid 服务ID |  |

示例

1、任务中清除

uClearFlagBit(demo_group, bit0);

2、中断中清除

iClearFlagBit(demo_group, bit0);

3、滴答中清除

demo_group.bit0 = 0;

10.9

| 设置多标志位 滴答中直接设置，任务中在任务临界区中设置 |  |
| --- | --- |
| iSetFlagBits(group, nbit)...) | 中断API - [ARM] |
| iSetFlagBits(group, nbit, svid)...) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - nbit 标志位的数量 - svid 服务ID - ... 各标志位的名称，各位之间用“,”间隔 |  |

示例

- 任务中设置

uEnterCritical;

demo_group1.bit0 = demo_group1.bit1 = demo_group2.bit0 = demo_group2.bit1 = 1;

uExitCritical;

2、滴答中设置

demo_group1.bit0 = demo_group1.bit1 = demo_group2.bit0 = demo_group2.bit1 = 1;

3、中断中设置

iSetFlagBits(demo_group1, 2) bit0, bit1);

iSetFlagBits(demo_group2, 2) bit0, bit1);

10.10

| 清除多标志位 滴答中直接清除，任务中在任务临界区中清除 |  |
| --- | --- |
| iClearFlagBits(group, nbit)...) | 中断API - [ARM] |
| iClearFlagBits(group, nbit, svid)...) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - group 标志组的名称（组名） - nbit 标志位的数量 - svid 服务ID - ... 各标志位的名称，各位之间用“,”间隔 |  |

示例

- 任务中清除

uEnterCritical;

demo_group1.bit0 = demo_group1.bit1 = demo_group2.bit0 = demo_group2.bit1 = 0;

uExitCritical;

2、滴答中清除

demo_group1.bit0 = demo_group1.bit1 = demo_group2.bit0 = demo_group2.bit1 = 0;

3、中断中清除

iClearFlagBits(demo_group1, 2) bit0, bit1);

iClearFlagBits(demo_group2, 2) bit0, bit1);

- 11 全局变量访问

注解

1、对于会重入类型全局变量，必须调用服务来对其进行读或写操作，以确保其不会重入。

2、任何数据类型的全局变量，其自运算都是会重入的，必须调用服务来确保其不会重入。

11.1

| 读全局变量 读任意数据类型（不含数组）的全局变量，并返回值。 滴答中直接读，任务中也可在任务临界区中读。 |  |
| --- | --- |
| uReadGVar(gv) | 任务API |
| iReadGVar(gv) | 中断API - [GNU] |
| iReadGVar(gv, type) | 中断API - [!GNU] |
| - 参数 - gv 全局变量的名称 - type 全局变量的数据类型 - 返回 - 全局变量的值 - 注解 - 1、在任务中调用时，必须先赋值给局部变量而后使用，不能直接参与运算。 - 2、在任务中调用时，必须遵守代码书写规范。 |  |

示例

1、任务中读取

lv = uReadGVar(gv) * 10;		✘，不能直接参与运算

if(a) lv = uReadGVar(gv);		✘，未遵守代码书写规范

if(a){lv = uReadGVar(gv);}		✔

2、中断中读取

if(a) lv = iReadGVar(gv) * 10;	✔

3、任务中连续读取多个全局变量

uEnterCritical;

直接读取多个全局变量;

uExitCritical;

4、滴答中读取

直接读取;

11.2

| 读全局数组 相当于memcpy，实现从全局指针拷贝数据至局部指针。 滴答中直接memcpy，任务中也可在任务临界区中memcpy。 |  |
| --- | --- |
| uReadGAry(lp, gp, size) | 任务API |
| iReadGAry(lp, gp, size) | 中断API |
| - 参数 - lp 局部指针 - gp 全局指针 - size 拷贝数据大小（字节数） - 返回 - lp（任务API无返回） - 注解 - gp必须用“基指针”，不能用“基指针+偏移量”的形式，否则无法保证安全访问。 |  |

11.3

| 读全局字符串 相当于strcpy，实现从全局指针拷贝字符串至局部指针。 滴答中直接strcpy，任务中也可在任务临界区中strcpy。 |  |
| --- | --- |
| uReadGStr(ls, gs) | 任务API |
| iReadGStr(ls, gs) | 中断API |
| - 参数 - ls 局部指针 - gs 全局指针 - 返回 - ls（任务API无返回） - 注解 - gs必须用“基指针”，不能用“基指针+偏移量”的形式，否则无法保证安全访问。 |  |

11.4

| 写全局变量 给任意数据类型（不含数组）的全局变量赋值 |  |
| --- | --- |
| uWriteGVar(gv, lp) | 任务API |
| tWriteGVar(gv, lp) | 滴答API |
| iWriteGVar(gv, lp) | 中断API - [ARM] |
| iWriteGVar(gv, lp, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - gv 全局变量的名称 - lp 局部指针 - svid 服务ID |  |

11.5

| 写全局数组 相当于memcpy，实现从局部指针拷贝数据至全局指针 |  |
| --- | --- |
| uWriteGAry(gp, lp, size) | 任务API |
| tWriteGAry(gp, lp, size) | 滴答API |
| iWriteGAry(gp, lp, size) | 中断API - [ARM] |
| iWriteGAry(gp, lp, size, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - gp 全局指针 - lp 局部指针 - size 拷贝数据的大小（字节数） - svid 服务ID - 注解 - gp必须用“基指针”，不能用“基指针+偏移量”的形式，否则无法保证安全访问。 |  |

11.6

| 写全局字符串 相当于strcpy，实现从局部指针拷贝字符串至全局指针 |  |
| --- | --- |
| uWriteGStr(gs, ls) | 任务API |
| tWriteGStr(gs, ls) | 滴答API |
| iWriteGStr(gs, ls) | 中断API - [ARM] |
| iWriteGStr(gs, ls, svid) | 中断API - [!ARM] |
| - 参数 - gs 全局指针 - ls 局部指针 - svid 服务ID - 注解 - gs必须用“基指针”，不能用“基指针+偏移量”的形式，否则无法保证安全访问。 |  |

11.7

| 全局变量自运算 |  |
| --- | --- |
| uSelfOpe(gv, fp) | 任务API - [GNU] |
| uSelfOpe(gv, type, fp) | 任务API - [!GNU] |
| tSelfOpe(gv, fp) | 滴答API - [GNU] |
| tSelfOpe(gv, type, fp) | 滴答API - [!GNU] |
| iSelfOpe(gv, fp) | 中断API - [ARM ¦ GNU] |
| iSelfOpe(gv, fp, svid) | 中断API - [!ARM ¦ GNU] |
| iSelfOpe(gv, type, fp, svid) | 中断API - [!ARM ¦ !GNU] |
| - 参数 - gv 全局变量的名称 - type 全局变量的数据类型 - fp 自运算的函数指针 - svid 服务ID 注解 1、自运算代码必须封装成函数，再把函数指针传给API来调用。 2、如果自运算代码相同，可全局（任务、滴答、中断）使用同一个函数指针。 3、常见的自运算包括：++、--、/=、*=、%=、+=、-=、<<=、>>=、&=、^=、¦=， 另外其展开式仍为自运算，例如 C = C + 1、C = C & ~0x80、C = C << 8。 4、只要只有一个全局变量，其它均为常量，即使是多次混合运算，仍然支持， 示例：C = ((C << 16) ¦ (C >> 16)) & ~0x07。 - 如果您的MCU内核为8051，自运算函数推荐您声明为相对寄存器访问 - “#pragma NOAREGS”，这点尤为需要注意。 |  |

- 12 动态内存管理

12.1 进程内存

以进程为单位初始化内存池，各进程独享自己的内存池。

12.1.1

| malloc 在进程内存池或堆中分配一块内存 |  |
| --- | --- |
| uMalloc(size) | 任务API |
| - 参数 - size 内存块的大小（字节数） 返回 分配的指针（NULL为分配失败） |  |

12.1.2

| calloc 在进程内存池或堆中连续分配多块内存 |  |
| --- | --- |
| uCalloc(nmemb, size) | 任务API |
| - 参数 - nmemb 内存块的数量 - size 内存块的大小（字节数） 返回 分配的指针（NULL为分配失败） |  |

12.1.3

| realloc 重新分配内存 |  |
| --- | --- |
| uRealloc(p, size) | 任务API |
| - 参数 - p 预重分配的指针 - size 预重分配的大小（字节数） 返回 重分配的指针（NULL为重分配失败） |  |

12.1.4

| free 释放内存 |  |
| --- | --- |
| uFree(p) | 任务API |
| - 参数 - p 释放的指针 |  |

12.2 线程内存

以线程为单位初始化内存池，各线程独享自己的内存池。

详情

- 线程内存的分配效率较进程内存有着显著的提升，因为每一次调用uTalloc都是在自己的线程内存池中直接按序分配内存，而不是通过查表的方式。

- 注解

- 在某线程中，如果需要多次动态内存分配，可考虑采用线程内存以提高性能。线程内存的使用法则是多次分配一次释放，即当所有uTalloc的内存都可以释放时，才一次性释放所有内存（线程内存池）。

12.2.1

| 创建线程内存池 实为定义变量，C89模式时可考虑在线程的开始处创建 |  |
| --- | --- |
| uCreateMempool | 任务API |

12.2.2

| 初始化线程内存池 实质上是通过调用malloc，从进程内存池或堆中分配一块内存来做为线程内存池 |  |
| --- | --- |
| uInitMempool(size) | 任务API |
| - 参数 - size 线程内存池的大小（字节数） 返回 结果 false 初始化失败 true 初始化成功 |  |

12.2.3

| 线程内存分配 在线程内存池中分配一块内存 |  |
| --- | --- |
| uTalloc(size) | 任务API |
| - 参数 - size 内存块的大小（字节数） 返回 分配的指针（NULL为分配失败） |  |

12.2.4

| 释放线程内存池 |  |
| --- | --- |
| uFreeMempool | 任务API |

- 13 软件RTC

13.1

| 设置时间 |  |
| --- | --- |
| uSetTime(t) | 任务API |
| tSetTime(t) | 滴答API |
| iSetTime(t) | 中断API - [ARM] |
| iSetTime(t, svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 t 时间的指针（unsigned char t[7] = {年，月，日，时，分，秒，周};） svid 服务ID |  |

13.2

| 获取时间 |  |
| --- | --- |
| uGetTime(t) | 任务API |
| tGetTime(t) | 滴答API |
| iGetTime(t) | 中断API |
| 参数 t 时间的指针（unsigned char t[7] = {年，月，日，时，分，秒，周};） |  |

- 14 DEBUG

DEBUG接口是您与命令行和任务管理器通讯的专用接口，您应为它专门配置一个串口。

14.1

| DEBUG发送 |  |
| --- | --- |
| iDebugSend | 中断API - [ARM] |
| iDebugSend(svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 svid 服务ID |  |

14.2

| DEBUG接收 |  |
| --- | --- |
| iDebugRecv | 中断API - [ARM] |
| iDebugRecv(svid) | 中断API - [!ARM] |
| 参数 svid 服务ID |  |

应用示例

1、8051/80251 UART1

void UART1_Isr(void) interrupt 4 using 2

{

if(TI)

{

TI = 0;

if(*vDebugSendPtr)

{

SBUF = *vDebugSendPtr++;

}

else

{

iDebugSend(0);

}

}

if(RI)

{

RI = 0;

if(vDebugRecvPtr - vDebugRecvBuff < DEBUG_RECVBUFF_SIZE)

{

*vDebugRecvPtr++ = SBUF;

}

iDebugRecv(1);

}

}

2、STM32 USART1

void USART1_IRQHandler(void)

{

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)

{

if(*vDebugSendPtr)

{

USART_SendData(USART1, *vDebugSendPtr++);

}

else

{

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);

iDebugSend;

}

}

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)

{

if(vDebugRecvPtr - vDebugRecvBuff < DEBUG_RECVBUFF_SIZE)

{

*vDebugRecvPtr++ = USART_ReceiveData(USART1);

}

iDebugRecv;

}

}

15 临界区

15.1 任务临界区

任务临界区是任务级的临界区保护，仅关闭任务调度（SysTick、PendSV）。是否支持嵌套功能可在系统配置文件中定义，默认设置为支持嵌套。

进入任务临界区后，不允许调用其它的任务API，只能保护用户自己的代码。

15.1.1

| 进入临界区 仅适用于任务 |  |
| --- | --- |
| uEnterCritical | 任务API |

15.1.2

| 退出临界区 仅适用于任务 |  |
| --- | --- |
| uExitCritical | 任务API |

15.2 全局临界区

全局临界区是系统级的临界区保护，会关闭总中断。是否支持嵌套功能可在系统配置文件中定义，默认设置为支持嵌套。

CosyOS内核中从来不会进入全局临界区，提供此项服务只是为了便于用户对全局公共资源的保护。

15.2.1

| 进入临界区 支持在任意处调用 |  |
| --- | --- |
| xDisableIRQ | 公共API |

15.2.2

| 退出临界区 支持在任意处调用 |  |
| --- | --- |
| xEnableIRQ | 公共API |

16 任务调度

| 任务调度 |  |
| --- | --- |
| uTaskScheduler | 任务API |
| iTaskScheduler | 中断API |

附录

- 单片机c语言 - 数据类型重入性统计分析表

| 数据类型 |  |  | 8051 |  |  |  | 80251 |  |  | STM32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全称 | 缩写 | 占用内存 |  | 会重入吗 |  | 占用内存 |  | 会重入吗 | 占用内存 |  | 会重入吗 |
| 基 本 类 型 | bit | bit | 1bit | N |  | 1bit |  | N |  | ✘ |  |  |
|  | bool(CosyOS) | bool | 1Byte | N |  | 1Byte |  | N |  | 1Byte | N |  |
|  | signed char | char | 1Byte | N |  | 1Byte |  | N |  | 1Byte | N |  |
|  | unsigned char | uchar | 1Byte | N |  | 1Byte |  | N |  | 1Byte | N |  |
|  | signed short int | short | 2Bytes | Y |  | 2Bytes |  | N |  | 2Bytes | N |  |
|  | unsigned short int | ushort | 2Bytes | Y |  | 2Bytes |  | N |  | 2Bytes | N |  |
|  | signed int | int | 2Bytes | Y |  | 2Bytes |  | N |  | 4Bytes | N |  |
|  | unsigned int | uint | 2Bytes | Y |  | 2Bytes |  | N |  | 4Bytes | N |  |
|  | signed long int | long | 4Bytes | Y |  | 4Bytes |  | dN@Y |  | 4Bytes | N |  |
|  | unsigned long int | ulong | 4Bytes | Y |  | 4Bytes |  | dN@Y |  | 4Bytes | N |  |
|  | float | float | 2Bytes | Y |  | 4Bytes |  | dN@Y |  | 4Bytes | N |  |
|  | double | double | 4Bytes | Y |  | 4Bytes |  | dN@Y |  | 8Bytes | Y |  |
|  | signed long long int | llong | ✘ |  |  | ✘ |  |  |  | 8Bytes | Y |  |
|  | unsigned long long int | ullong | ✘ |  |  | ✘ |  |  |  | 8Bytes | Y |  |
| 复合类型 | enum | enum | 1Byte | N |  | 2Bytes |  | N |  | 4Bytes | N |  |
|  | union | union | 由每个成员是否会重入来决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | struct | struct | 1、要看每个成员是否会重入；2、即使每个成员都不会重入，也要根据是否应该考虑其整体性而定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数组类型（必须考虑其整体性） |  |  |  |  | Y |  |  |  | Y |  |  | Y |

- 不会重入：N

- 会重入：Y

- 直接寻址不会重入间接寻址会重入：dN@Y

- 不支持的数据类型：✘

- 任意类型全局变量的自运算，应调用相应的API，以确保其不会重入；

- 会重入的全局变量的读或写，应调用相应的API，以确保其不会重入；

- 迟凯峰

- 2023.7.26