负压电磁智能车设计方案

山东大学 基极向上队

1、整体结构

车模采用了双驱动电机、四轮差速结构。车模的整体设计思路来自日本电子鼠，而其中部分细节来自于X-ray X1的车模结构。因为规则允许加入负压，所以参考了日本电子鼠的大致思路，进行了车模的降低重心、减重以及使用四个无刷风扇提供向下压力。

由于我们对竞赛整体的经验不足，对于车模的整体结构理解也十分有有限，因此，我们在开始设计车模时采用仿真的方式进行了一些大概结构的确定。

在此之后的许多细节，由于理论和实际存在差距，我们通过制造并设计实验验证比较，进行不断的迭代，例如单风扇抽气制造负压以及四风扇提供下压力之间的对比；C车模、D车模以及自制车模之间结构的对比；车模的齿轮部分，关于齿轮的齿数、模数、传动比等参数；风扇的位置等，通过实践进行方案的验证、对比，不断的迭代车模。

2、底板

在选定这个方案后，开始的思路便是将车模的PCB版作为车模的底板，由于体积，位置，高度等限制，PCB板选择主驱一体的方案，将核心板、母板、运放、驱动集成在一块板上，大幅度减小了整个板子的体积。但是由于PCB板的强度问题，会使前瞻有所摇晃，不利于巡线以及元素的判断。在后期更改了方案，将底板更换为碳纤维板进行支撑，将较薄的PCB板位于其上，但是由于选用的PCB板较薄、易变形，我们又改为多层碳板将PCB平整且牢固的固定在碳板上面。

3、顶板

利用3D打印的固定件将四个无刷电机固定在碳板上，四个无刷电调以及其拼装的分电板，置于碳板上，通过此方法能对于底板的强度进行进一步的加固。分体电调相比四合一电调虽然牺牲了体积优势，但有更灵活的装配方式，有助于车模的调整，并尽可能的减小成本。

4、轮胎

设计之初的想法便是使用硅胶轮胎，开始使用了淘宝定制的硅胶轮胎，但是由于我们的车模整体精度要讲求较高，并且有些打印和制作的精度出现问题，我们便自己尝试，学会了制作硅胶轮胎，精度方面有所改善。

在后期的测试中，我们发现硅胶轮胎与车模结构适应较差。因此，我们决定更改轮胎的方案。但是由于这种轮胎方案并没有其他人去制作，我们只能自己尝试探索。由于没有成熟的技术，我们只能不断的去购买原材料来自己制作，最终选用了一种硅胶胎皮，不仅有着不错的摩擦力，并且还能减轻重量。

5.原理图

6.常用功能函数代码

//-------------------------------------------------------------------------

// 清空采集信号

void CleanADC()

{

//adc采样清空为下一次采集做准备

for(i = 0; i < 3; i++)

{

adc_deal[i] = 0;

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

// 获取电磁信号

void GetADC(uint8 flag)

{

for(i = 0; i < 10; i++)

{

adc_ini[0][i] = adc_once(ADC_P00,ADC_10BIT);

adc_ini[1][i] = adc_once(ADC_P01,ADC_10BIT);

adc_ini[2][i] = adc_once(ADC_P05,ADC_10BIT);

}

//均值滤波

for(i = 0; i < 10; i++)

{

adc_deal[0] += adc_ini[0][i];

adc_deal[1] += adc_ini[1][i];

adc_deal[2] += adc_ini[2][i];

}

//归一获取

for(i = 0; i < 3; i++)

{

adc_deal[i] /= 10;

if(adc_deal[i] > adc_max[i])

adc_deal[i] = adc_max[i];

adc_deal[i] = 100 * adc_deal[i] / adc_max[i];

}

//屏幕显示

if(flag)

{

ips114_showstr(0, 0, "L : ");

ips114_showint32(8*10, 0, adc_deal[0],10);

ips114_showstr(0, 1, "M : ");

ips114_showint32(8*10, 1, adc_deal[1],10);

ips114_showstr(0, 2, "R : ");

ips114_showint32(8*10, 2, adc_deal[2],10);

CleanADC();

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

//  无刷电机输出

void FunPwmOutput()

{

pwm_duty(PWMB_CH1_P74, pwm_fun_front);

pwm_duty(PWMB_CH2_P75, pwm_fun_front);

pwm_duty(PWMB_CH3_P76, pwm_fun_behind);

pwm_duty(PWMB_CH4_P77, pwm_fun_behind);

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

//  方向环函数（含脱线保护与速度决策）

void DiffPid()

{

//差比和获取error

if(adc_deal[2] >= adc_deal[0])

error = (200 * (adc_deal[2] - adc_deal[0])) / (adc_deal[2] + adc_deal[0]);

else

{

error = (200 * (adc_deal[0] - adc_deal[2])) / (adc_deal[2] + adc_deal[0]);

error = -error;

}

//正常循迹

if(adc_deal[0] || adc_deal[2])

{

//			pid.Kp = (0.02 * error)/100 + 0.06;

diff = diff_pid_realize(&pid, error);

pidl.setspeed = setspeed + diff;

pidr.setspeed = setspeed - diff;

}

//脱线制停

else

flag_st = 1;

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

//  获取编码器数值

void GetEncoder()

{

//读取采集到的编码器脉冲数

pluse_L = ctimer_count_read(SPEEDL_PLUSE);

pluse_R = ctimer_count_read(SPEEDR_PLUSE);

//计数器清零

ctimer_count_clean(SPEEDL_PLUSE);

ctimer_count_clean(SPEEDR_PLUSE);

//采集方向信息

if(SPEEDL_DIR != 1)

{

pluse_L = -pluse_L;

}

if(SPEEDR_DIR == 1)

{

pluse_R = -pluse_R;

}//4us

if(flag_inte)

pluse_inte += (pluse_R + pluse_L) / 2;

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

//  速度环函数

void MotorPid()

{

dutyL += mo_pid_realize(&pidl,pluse_L);

dutyR += mo_pid_realize(&pidr,pluse_R);

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

//  有刷电机输出

void PwmOutput()

{

//输出限幅

if(dutyL > 9999 )

dutyL = 9999;

if(dutyR > 9999)

dutyR = 9999;

if(dutyL < -9999 )

dutyL = -9999;

if(dutyR < -9999)

dutyR = -9999;

//完全停车

if(flag_park >= 2 || flag_st == 1)

{

dutyL = 0;

dutyR = 0;

pwm_fun_front = 1.0 / 20 * 10000;

pwm_fun_behind = 1.0 / 20 * 10000;

FunPwmOutput();

LED = 0;

}

//左轮

if(dutyL >= 0) //正转

{

pwm_duty(PWMA_CH1P_P60, dutyL);

pwm_duty(PWMA_CH2P_P62, 0);

}

else         //反转

{

pwm_duty(PWMA_CH1P_P60, 0);

pwm_duty(PWMA_CH2P_P62, -dutyL);

}

//右轮

if(dutyR >= 0) //正转

{

pwm_duty(PWMA_CH3P_P64, 0);

pwm_duty(PWMA_CH4P_P66, dutyR);

}

else         //反转

{

pwm_duty(PWMA_CH3P_P64, -dutyR);

pwm_duty(PWMA_CH4P_P66, 0);

}

}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//-------------------------------------------------------------------------

// 获取电池电压（含低压保护）

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

void GetVoltage()

{

battery_voltage = 4 *(((uint32)adc_once(BAT_VOL_PIN, ADC_12BIT) * 5000) / 4096);

/*原理

ad_result = adc_once(BAT_VOL_PIN, ADC_12BIT);

temp = (((uint32)ad_result * 5000) / 4096);  //计算出当前adc引脚的电压 计算公式为 ad_result*VCC/ADC分辨率    VCC单位为mv

battery_voltage =  temp * 4;//根据引脚电压  和分压电阻的阻值计算电池电压 计算公司为   引脚电压*(R2+R3)/R3   R3为接地端电阻

*/

if(battery_voltage <= 11800)

BEEP = 1;

else

BEEP = 0;

}