第十八届全国大学生

智能汽车竞赛

技术报告

学校：上海海事大学

队伍名称：比传统8051快70倍

参赛队员：李则升,曾繁旭,吴正洋

带队教师：虞旦，燕存良

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：

带队教师签名：

日 期： 2023/8/16

摘要

本文以第十八届全国大学生智能车竞赛为背景，介绍了智能赛车控制系统的软硬件结构和开发流程。该比赛采用自制车模，微控制器采用STC32 MCU。整个系统涉及车模机械结构调整、传感器电路设计及信号处理、控制算法和策略优化等多个方面。赛车采用电磁传感器数据对赛道进行检测，采用陀螺仪辅助检测，用PID方式电机进行控制。

关键词：智能车，STC32，电磁循迹，自动控制，PID

目录

1	设计概要	1

1.1	主要设计思路	1

2	机械及结构设计	1

2.1	机械设计	1

2.2	电路板安装设计	5

2.2.1	电路板安装设计	5

3	电路板与电路系统设计	6

3.1	电源管理设计	6

3.1.1	电源管理系统概述	6

3.1.2	6.2V DC-DC电路设计	7

3.1.3	LDO电路设计	8

3.1.4	电磁传感器电路设计	9

3.1.5	无刷电机驱动电路设计	9

3.1.6	有刷电机驱动电路设计	10

4	软件设计	11

4.1	电磁巡线	11

4.2	圆环处理	11

4.3	路障处理	11

4.4	车库处理	12

5	车模主要技术参数说明	12

附录A 电路原理图	I

附录B 源码	VIII

附录C 车模技术检查表	XVII

- 设计概要

  - 主要设计思路

依据本次智能车竞赛完全模型组赛题要求，车模设计应当能够完成以下任务目标：

- 车模具有在平地及坡道上行动的能力

- 车模具有对赛道元素感知识别的能力

- 车模具有在不依赖其他控制源遥控下自我控制运行的能力

- 车模具有依赖车载电源系统不插电运行的能力

针对以上任务目标，提出对车模部件设计的初步要求：

- 车模具备行进电机和传动系统，具备转向功能

- 车模具备电磁传感器系统

- 车模具备车载微控制器单元

- 车模具备车载电池及电源管理系统

下文将对以上系统和模块的设计及工作原理进行介绍

- 机械及结构设计

  - 机械设计

依据大赛要求，本次大赛负压电磁组车模允许采用自制车模。因此我们采用了自制车模完成比赛任务。

车模采用了四轮差速结构，即同侧的两个轮胎由同一个电机带动，左右两个电机形成差速结构用于转向。这种设计类似履带车，但是能够达到比履带车更高的运行速度。

车模设计的灵感有一部分来自于日本电子鼠大赛的ロボトレースRobotorēsu高速巡线机器人，它们往往采用类似的四轮差速结构和迷你车身，通过减轻自重来减小通过弯道时的惯性，提高运行速度。但是车身重量的减轻意味着下压力的减小，导致轮胎摩擦力的减小从而降低车模通过弯道的性能，而负压电磁组别允许加装风扇来提供额外下压力的规则正好匹配了这种迷你车模的设计，因此我们设计制作了这台也许是智能车竞赛历史上最迷你的车模。

图2.1 车模整体结构

对于驱动部分，采用了两个空心杯直流有刷电机，一个电机通过齿轮带动同侧的两个轮胎，构成了一个四轮差速结构

图2.2 四轮差速结构

由于车模尺寸的限制，车模没有采用传统的成品编码器，而是将编码器的径向磁铁安装在前轴末端，并利用主控PCB板侧边垂直焊接了一块小板用来安装编码器芯片，构成了一个同轴编码器的结构。

图2.3 同轴编码器

车轮和齿轮传动部分的设计，采用了两个轴承加上带挡圈轴的设计，通过挡圈和车身结构件上的止动槽将轴承和轮轴固定到位防止滑动。

图2.4 车轴结构

车模的主要结构件采用了激光粉末烧结打印的尼龙材料，这种材料有重量轻且强度大的优点，并且因为工艺特性打印时不需要支撑，可以打印复杂形状的工件。车模底板一开始使用了普通玻璃纤维板进行制作，后来考虑到霍尔传感器安装的问题，将车模底板直接换为了PCB板，并将霍尔传感器焊接在车模底板上。为了加工的准确性，我们对整个车模的制作进行了全流程的完全3D建模，并将PCB设计也加入了3D模型组装，提高设计的准确性并防止加工时出现工件相互干涉问题。

图2.5 三维软件中的车模

最终设计完成的车模尺寸包含电磁传感器仅有250*160mm，重量270g，可以说是“比手机轻，比手机跑得快”。

图2.6 车模尺寸

  - 电路板安装设计

    - 电路板安装设计

由于车模尺寸的限制，对电路板的安装选择了堆叠安装的方式。板层之间采用1.27mm连接器进行连接。各电路板的功能分别为：无刷电机驱动电路板，有刷电机驱动和DC-DC电源变换器电路板，MCU控制器电路板，显示屏和按键交互电路板，编码器电路板，电磁传感器电路板。

- 电路板与电路系统设计

  - 电源管理设计

    - 电源管理系统概述

车模使用3S锂电池作为主电源供电，电池电压为12.6v-9.6v，车载器件需要使用的电压与电流需求如下：

| 名称 | 电压 | 电流 |
| --- | --- | --- |
| STC32单片机 | 5v | <1A |
| 驱动轮有刷电机 | 9-12v | 3A |
| 风扇无刷电机 | 9-12v | 20A |
| 传感器和其他 | 5v | <1A |

表1 各器件电压需求

根据以上电压需求，设计了一路DC-DC降压电路加上ldo低压差线性稳压器以满足各器件的电压需求。

图3.1 电源系统框图

电源管理系统原理图如下：

图3.2 电源管理系统原理图

以下对电源管理系统各部分进行详细介绍

    - 6.2V DC-DC电路设计

由于STC32单片机使用5V供电，且5V压差与电池电压相差较大，不适合直接采用LDO低压差线性稳压器产生供电，因此选用DC-DC降压模式转换器先完成电池电压到6v左右电压的产生，再在后级使用LDO将电压控制在5V。

为了尽量减小PCB布板面积并减小电源纹波，需要选择较高频率的开关型转换器，由此减小电感量和输出电容值，达到减小PCB布板面积的目的。

由于单片机供电需要的功率较小，无需使用外置开关管的控制器，选用集成开关管的转换器即可达成较好的发热控制和面积控制。同时由于单片机工作电流不断跳变，为了达成较好的输出电压响应速度，优先选择同步降压转换器而不是非同步降压转换器。

综合以上设计因素和价格因素，采购难易程度等因素考虑，选择TI公司的TPS565208作为6V DC-DC电路降压转换器。其可以工作在650kHz的开关频率下，并且自身使用SOT583小型封装，大大减小了PCB布板面积。

6V DC-DC电路设计原理图如下

图3.3 6V DC-DC电路设计原理图

芯片自身提供了输出过压、过流保护功能，同时在输出端并联tvs瞬态抑制二极管来预防可能的静电放电及尖刺电压损坏后续元器件。

    - LDO电路设计

考虑到电磁循迹车模需要使用ADC进行模拟量采集来获取电磁传感器的数据，而ADC对于模拟参考电压的纹波有着较高的要求，为了防止DC-DC电源变换电路对ADC模拟参考电压产生影响，选择在DC-DC电源变换电路后增加LDO电路为MCU和传感器外设进行供电。

为了达到更好的噪声抑制效果，选择电压纹波抑制比较高的LDO器件，综合以上设计因素和价格因素，采购难易程度等因素考虑，选择东芝公司的TAR5S50TE85LF作为5V LDO电路转换器。其可以提供大于500ma的负载电流。

图3.4 5V LDO电路设计原理图

    - 电磁传感器电路设计

对于电磁传感器的设计，采用了比较传统的电感布局，但是考虑到车模的质量较小，为了防止电磁传感器质量过大对车模的重心产生影响，对电磁传感器电路板进行了体积缩减处理，包括采用1.0mm板厚的PCB板，采用QFN小封装外形的四路集成运算放大器，采用贴片电位器代替传统多圈电位器。

图3.5 电磁传感器

    - 无刷电机驱动电路设计

本次大赛允许负压电磁组别的车模安装负压风扇提供额外的下压力，考虑到风扇电机转速和质量的关系，选择了航模用1204无刷电机作为负压风扇的驱动电机。采用此种无刷电机需要设计无刷电机驱动器。

BLDC 电机转动时，每个绕组都会产生叫做反电动势（反电动势）的电压，根据楞次定律，其方向与提供给绕组的主电压相反。这一反电动势的极性与励磁电压相反。

航模用无刷电机通常为无感设计，可通过监视反电动势信号，而不是霍尔传感器信号来换向。电机每次换向时都有一个绕组得正电，第二个得负电，第三个保持开路状态。霍尔传感器信号会在反电动势的电压极性从正变为负或从负变为正时改变状态。在理想情况下，这应在反电动势穿过零值时发生，但实际上由于绕组特性，会有延时。该延时应由单片机补偿。

图3.6 无刷电机驱动电路原理框图

    - 有刷电机驱动电路设计

车模的驱动电机采用了有刷直流空心杯电机，此种电机的优点是转子没有硅钢片结构，因此可以做到更快的响应速度和更高的转速。选择的有刷直流空心杯电机堵转电流小于3A，因此选择了双路全集成全桥电机驱动器对电机进行驱动。综合以上设计因素和价格因素，采购难易程度等因素考虑，选择TI公司的DRV8421作为电机驱动器。

图3.9 有刷电机驱动设计

- 软件设计

  - 电磁巡线

常用的电磁寻迹算法采用差比和算法。电磁引导是通过在赛道中心铺设漆包线并通以20khz的交变信号。导线通以交变电流之后会产生交变磁场，电感线圈在交变磁场中会产生交变电压，电感距离导线越近电感产生的电压峰峰值则越大，通过对电感感应出来的电压进行放大并整流可以得到一个直流信号，直流信号电压越高距离导线则越近。需要注意的是电感摆放的位置需要让磁感线能够穿过电感的线圈，这样才能正确的感应到磁场大小。根据距离导线越近数值越大的理论来合理的假设电感的数据，然后建立一个表格来分析下数据并使用差比和公式计算结果，差比和的公式为(a-b)/(a+b)。车模距离赛道中心线的距离变近之后差比和计算出来的绝对值也就变小了。因此数值大小表示偏离赛道的程度，在一定范围内车模偏离赛道越远计算出来的值越大。得到了车模偏离赛道的程序就可以用此数据控制转向，来使得车模一直沿着赛道中心线前进。

  - 圆环处理

通过在电磁传感器上安装两个靠近中心的横电感和两个远离中心的横电感，当车模接近圆环时，靠近中心的两个横电感值将增大，此时可以利用外侧斜电感和横电感的数值进行左右圆环判断。当内侧横电感的数值增大到一定阈值时则认为车模到达圆环中心点，此时对一侧电感值乘以一个系数则引导车模进入圆环。进入圆环后使用陀螺仪计算角度积分值辅助车模判断运行至圆环内的位置，并利用角度积分值阈值更改电感值系数引导车模离开圆环。

  - 路障处理

为了完成躲避路障的功能，车模的前端安装了TOF测距传感器。通过红外光飞行时间测量完成对前方障碍物距离的检测。由于躲避障碍时需要离开赛道，因此避障部分使用开环控制加上陀螺仪和编码器辅助车模运转。当车模检测到前方出现路障时，通过陀螺仪辅助完成向一侧运行一定角度—直行一段距离—向反方向运行一定角度，并通过中电感的值判断是否回到赛道中线并继续巡线。

  - 车库处理

由于电磁车模不允许安装图像传感器，因此使用车底盘上的霍尔传感器识别斑马线下的磁标来判断车库元素。当检测到车库后进行刹车动作，并依靠编码器控制倒车一定距离后依靠陀螺仪转过一定角度后继续倒车一定距离，完成车库的停车动作。

- 车模主要技术参数说明

赛题组别：负压电磁组

车模类型：自制车模

车模整体尺寸：长160mm  宽 320mm 高 50mm

传感器种类、规格、数量：

电磁传感器 1个  陀螺仪 IMU-660RA 1个 TOF测距 VL53L0X 1个

微处理器：STC32 1个

电池：锂离子聚合物电池 3S 25C 720mAh

驱动电机：CHU-1331R有刷直流电机

负压风扇电机：RCPowerIN 1204无刷电机

附录A 电路原理图

附录B 源码

- /*********************************************************/

- * COPYRIGHT NOTICE

- * Copyright (c) 2023,Shanghai Maritime University

- * All rights reserved.

- *

- * @file         main.c

- * @author       li

- * @version      0.9

- * @Software     MDK FOR C251 V5.60

- * @Target        STC32G12K128

- * @date         2023-6-14

- *********************************************************/

- #include "headfile.h"

- uint8 scope_char[50];

- int16 SpeedL_set = SPEEDL_SET;

- int16 SpeedR_set = SPEEDR_SET;

- uint8 trig_times=0;

- uint8 out_of_border_testcount=0;

- uint8 out_of_border_flag=0;

- uint8 stopflag = 1;

- uint8 wireless_uart_receive = 0;

- uint8 remote_start_trig_times=0;

- uint8 emergency_stop_flag=0;

- uint8 tof_pit_counter = 0;

- void main()

- {

- DisableGlobalIRQ();  //关闭总中断

- board_init();   // 初始化寄存器,勿删除此句代码。

- Motor_init();

- dl1a_init();

- imu660ra_init();

- imu660ra_getOffset();

- iap_init();   //初始化EEPROM

- ctimer_count_init(CTIM0_P34);

- ctimer_count_init(CTIM1_P35);

- wireless_uart_init();

- getADC_init();

- ips114_init();

- ips114_clear(WHITE);

- PidInit(&PIDparam_LMOTOR,V_kp_L, V_kp2nd_L, V_ki_L, V_kd_L, V_kd2nd_L, V_imax_L, V_outmax);

- PidInit(&PIDparam_RMOTOR,V_kp_R, V_kp2nd_R, V_ki_R, V_kd_R, V_kd2nd_R, V_imax_R, V_outmax);

- PidInit(&PIDparam_DIR,DIR_kp, DIR_kp2nd, DIR_ki, DIR_kd, DIR_kd2nd, DIR_imax, DIR_outmax);

- PidInit(&PIDparam_ANGLE,ANGLE_kp, ANGLE_kp2nd, ANGLE_ki, ANGLE_kd, ANGLE_kd2nd, ANGLE_imax, ANGLE_outmax);

- pit_timer_ms(TIM_4, 2);//速度环

- keyInit();

- gpio_mode(P5_3,GPI_IMPEDANCE); //hall sensor

- gpio_mode(P0_4,GPO_PP); //hall sensor

- //Normalization_read_stored_data();

- EnableGlobalIRQ();  //开启总中断

- delay_ms(500);

- while(1)

- {

- #if VIRTURAL_SCOPE

- sprintf(scope_char,",speedl=%d,speedr=%d",SpeedL_get,SpeedR_get);

- wireless_uart_send_buff(scope_char, sizeof(scope_char)-1);

- #endif

- #if HMI_MENU

- keyDetect();

- exit_normalization = P70;

- if(exit_normalization)

- Normalization_get();

- #endif

- #if BATTERY_PROTECTION

- if(battery_low_flag ==1)

- {

- ips114_clear(YELLOW);

- ips114_showstr(50,4,"--BATTERY LOW--");

- DisableGlobalIRQ();  //关闭总中断

- Motor_run(0,0);

- BLDC_stop();

- while(1);

- }

- #endif

- #if BORDER_PROTECTION

- if(ADC[0]+ADC[1]+ADC[2]+ADC[3]+ADC[4]+ADC[5]+ADC[6]+ADC[7] < 50)

- {

- trig_times++;

- if(trig_times <= 1)

- {

- out_of_border_testcount++;

- //if(out_of_border_testcount >= 2)

- if(out_of_border_testcount >= 1 && barrier_flag <1 && exit_garage_flag == -1 && garage_flag < 1)

- {

- SpeedL_set = 0;

- SpeedR_set = 0;

- out_of_border_flag=1;

- ips114_clear(YELLOW);

- ips114_showstr(160,0,"OUT OF BORDER");

- ips114_showstr(0,1,"roundabout_flag");

- ips114_showint8(160,1,roundabout_flag);

- ips114_showstr(0,2,"barrier_flag");

- ips114_showint8(160,2,barrier_flag);

- ips114_showstr(0,3,"garage_flag");

- ips114_showint8(160,3,garage_flag);

- ips114_showstr(0,4,"crossing_flag");

- ips114_showint8(160,4,crossing_flag);

- ips114_showstr(0,5,"exit_garage_flag");

- ips114_showint8(160,5,exit_garage_flag);

- ips114_showstr(0,6,"crossing_count");

- ips114_showint8(160,6,crossing_count);

- ips114_showstr(0,7,"gyro_z_i");

- ips114_showint8(160,7,gyro_z_i);

- ips114_showstr(0,8,"barrier_count");

- ips114_showint8(160,8,barrier_count);

- switch (elements)

- {

- case NORMAL:

- ips114_showstr(0,0,"normal");

- break;

- case RAMP:

- ips114_showstr(0,0,"ramp");

- break;

- case BARRIER:

- ips114_showstr(0,0,"barrier");

- break;

- case CROSSING:

- ips114_showstr(0,0,"crossing");

- break;

- case ROUNDABOUT:

- ips114_showstr(0,0,"roundabout");

- break;

- case GARAGE:

- ips114_showstr(0,0,"garage");

- break;

- default:

- ips114_showstr(0,0,"NAN");

- break;

- }

- while(1);

- }

- }

- else

- {

- trig_times = 0;

- out_of_border_testcount = 0;

- }

- }

- #endif

- #if EMERGENCY_STOP

- /*

- wireless_uart_read_buff (&wireless_uart_receive, 1);

- if(wireless_uart_receive == 0x00 && stopflag == 0 )

- {

- SpeedL_set = 0;

- SpeedR_set = 0;

- emergency_stop_flag = 1;

- ips114_clear(YELLOW);

- ips114_showstr(160,0,"EMERGENCY STOP");

- ips114_showstr(0,1,"roundabout_flag");

- ips114_showint8(160,1,roundabout_flag);

- ips114_showstr(0,2,"barrier_flag");

- ips114_showint8(160,2,barrier_flag);

- ips114_showstr(0,3,"garage_flag");

- ips114_showint8(160,3,garage_flag);

- ips114_showstr(0,4,"crossing_flag");

- ips114_showint8(160,4,crossing_flag);

- ips114_showstr(0,5,"exit_garage_flag");

- ips114_showint8(160,5,exit_garage_flag);

- ips114_showstr(0,6,"crossing_count");

- ips114_showint8(160,6,crossing_count);

- ips114_showstr(0,7,"gyro_z_i");

- ips114_showfloat(160,7,gyro_z_i,4,2);

- switch (elements)

- {

- case NORMAL:

- ips114_showstr(0,0,"normal");

- break;

- case RAMP:

- ips114_showstr(0,0,"ramp");

- break;

- case BARRIER:

- ips114_showstr(0,0,"barrier");

- break;

- case CROSSING:

- ips114_showstr(0,0,"crossing");

- break;

- case ROUNDABOUT:

- ips114_showstr(0,0,"roundabout");

- break;

- case GARAGE:

- ips114_showstr(0,0,"garage");

- break;

- default:

- ips114_showstr(0,0,"NAN");

- break;

- }

- while(1);

- }

- else if(wireless_uart_receive == 0xff && stopflag == 1 && start_standbyflag == 2 ) //收到启动信号

- {

- remote_start_trig_times++;

- if(remote_start_trig_times > 3)

- {

- remote_start_trig_times = 0;

- delay_ms(2000);

- #if BLDC

- BLDC_start();

- delay_ms(2000);

- #endif

- stopflag = 0; //停止到启动 延迟500ms

- }

- }

- */

- //else if(wireless_uart_receive == 0xff && stopflag == 0)

- //stopflag = 0;

- //else

- //stopflag = 1;

- //ips114_showuint8(0  ,5,wireless_uart_receive);

- //ips114_showuint8(30 ,1,stopflag);

- #endif

- #if KEYSTART

- if(start_keyflag == 1)

- {

- delay_ms(2000);

- #if BLDC

- BLDC_start();

- delay_ms(2000);

- #endif

- stopflag = 0; //停止到启动 延迟500ms

- start_keyflag = 2;

- }

- #endif

- #if IPS_DISPLAY

- if(start_standbyflag == 1)

- {

- ips114_clear(GREEN);

- ips114_showstr(50,4,"--STBY--");

- start_standbyflag = 2;

- }

- else if(start_standbyflag == 0)

- {

- ips114_showstr(0,0,"inductor 1-8 -->");

- ips114_showuint8(0  ,1,ADC[0]);

- ips114_showuint8(30 ,1,ADC[1]);

- ips114_showuint8(60 ,1,ADC[2]);

- ips114_showuint8(90 ,1,ADC[3]);

- ips114_showuint8(120,1,ADC[4]);

- ips114_showuint8(150,1,ADC[5]);

- ips114_showuint8(180,1,ADC[6]);

- ips114_showuint8(210,1,ADC[7]);

- //ips114_showstr(0,2,"encoder L<-->R");

- //ips114_showint16(0,3, SpeedL_get);

- //ips114_showint16(60,3,SpeedR_get);

- ips114_showstr(0,2,"B");

- ips114_showint8(10,2,barrier_flag);

- ips114_showstr(60,2,"R");

- ips114_showuint8(70,2,roundabout_flag);

- ips114_showstr(120,2,"G");

- ips114_showuint8(130,2,garage_flag);

- ips114_showstr(180,2,"Bc");

- ips114_showuint8(190,2,barrier_count);

- ips114_showstr(0,3,"Di");

- ips114_showfloat(20,3,distance,6,2);

- ips114_showstr(80,3,"Zi");

- ips114_showfloat(100,3,gyro_z_i,4,2);

- ips114_showstr(160,3,"Z");

- ips114_showfloat(180,3,gyro_z,4,2);

- ips114_showuint16(120,4,dl1a_distance_mm);

- //ips114_showint16(180,3,P53);

- //ips114_showint16(120,3,gyro_z);

- //ips114_showstr(0,2,"dir_err");

- //ips114_showint16(0,3,dir_err);

- switch (elements)

- {

- case NORMAL:

- ips114_showstr(0,4,"normal    ");

- break;

- case RAMP:

- ips114_showstr(0,4,"ramp      ");

- break;

- case BARRIER:

- ips114_showstr(0,4,"barrier   ");

- break;

- case CROSSING:

- ips114_showstr(0,4,"crossing  ");

- break;

- case ROUNDABOUT:

- ips114_showstr(0,4,"roundabout");

- break;

- case GARAGE:

- ips114_showstr(0,4,"garage    ");

- break;

- default:

- ips114_showstr(0,4,"NAN       ");

- break;

- }

- //ips114_showstr(0,4,"normalized inductor 1-8 -->");

- ips114_showuint8(0  ,5,ADC_normalized[0]);

- ips114_showuint8(30 ,5,ADC_normalized[1]);

- ips114_showuint8(60 ,5,ADC_normalized[2]);

- ips114_showuint8(90 ,5,ADC_normalized[3]);

- ips114_showuint8(120,5,ADC_normalized[4]);

- ips114_showuint8(150,5,ADC_normalized[5]);

- ips114_showuint8(180,5,ADC_normalized[6]);

- ips114_showuint8(210,5,ADC_normalized[7]);

- ips114_showstr(0,6,"ERR--outside--out--diagonal->");

- ips114_showint32(0,7,all_dir_err,4);

- ips114_showint32(60,7,err_Lhorizontal_outside,4);

- ips114_showint32(120,7,out_err,4);

- ips114_showint32(180,7,err_Ldiagonal,4);

- /*

- ips114_showstr(0,6,"angle--angleERR");

- ips114_showint16(0,7,gyro_z);

- ips114_showint16(60,7,angle_err);

- ips114_showuint16(120,7,dl1a_distance_mm);  */

- }

- #endif

- P04 = !P04;

- }

- }

附录C 车模技术检查表

| 队伍名称 | 比传统8051快70倍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛学校 | 上海海事大学 |  |  |  |
| 赛题组组别 | 负压电磁组 |  |  |  |
| 检查项目 | 规格 （选手自行填写） | 符合 （） | 不符合（） | 备注 |
| 1.车模类型是什么？ | 自制 |  |  | 如果是自制车模，请标明自制。 |
| 车模整体尺寸： 1.（包括传感器在内）长，宽，高(mm) 2. 摄像头组标明镜头距离地面高度。 | 长160mm 宽 260mm 高 70mm |  |  | 在填写是，请将所在组别规则对于车模尺寸限制同时进行填写。 |
| - 传感器种类、规格(型号)数量。 - 是否使用自带MCU的成品传感器模块？型号是什么？ | 陀螺仪 IMU660RA *1 TOF测距 VL53LOX *1 电磁传感器 自制 *1 霍尔传感器 自制 *1 未使用自带MCU的成品传感器模块 |  |  |  |
| - 控制转向舵机型号是否自行改装舵机？ - 防伪易损标签是否完整？ | 无舵机 |  |  |  |
| 1. 是否增加伺服电机？ 2. 如果有那么种类、个数和作用？ | 未增加伺服电机 |  |  |  |
| - 电路中微处理器型号和个数？ | STC32G12K128 *1 |  |  |  |
| - 是否具有其它可编程器件，个数与作用？ | 无 |  |  |  |
| - 是否有无线通讯装置？ - 如果有，那么种类和个数？ | 无 |  |  |  |
| - 电池的种类、规格和数量？ | 3S 700mAh 锂离子电池 *1 |  |  |  |
| 1. 是否使用GPS导航？ 2. 是否没有使用RTK？ | 否 |  |  |  |
| - 后轮驱动电机是否是原车模电机？ - 是否具有防伪易损标签？ | 自制车模 |  |  |  |
| - 车模轮胎是否原有的纹理可辨析？ - 轮胎表面是否具有粘性物质？ - 对于麦克纳姆轮是否更换过小轮胶皮？ | 1.自制车模 2.否 3.未使用麦克纳姆轮 |  |  |  |
| - 车模底盘是否是原车模底盘？ - 是否有大面积切割？ | 自制车模 |  |  |  |
| - 车轮轴距、轮距是否改装？ - 改装参数是什么？ | 自制车模 |  |  |  |
| - 车模驱动轮传动机构是否改装？ - 改装方式是什么？ | 自制车模 |  |  |  |
| - 车模差速器是否改装？ - 改装方式是什么？ | 自制车模 |  |  |  |
| - 是否更换过原装车模中的机械元器件？更换后的规格 是什么？ | 自制车模 |  |  | 。 |
| - 车模电路板个数及功能。 - 其中是否有购买成品、哪一些？ | MCU控制器PCB板 *1 电机驱动&电源PCB板 *1 无刷驱动PCB板 *1 编码器PCB板 *2 按键&屏幕交互PCB板 *1 电磁传感器PCB板 *1 霍尔传感器&车模底PCB板 *1 TOF测距PCB板 *1 陀螺仪PCB板 *1 总计 10块PCB板 TOF测距PCB板购买成品 陀螺仪PCB板购买成品 |  |  |  |
| - 自制电路板是否标记有学校名称、队伍名称、制作日期等信息？ - 标示信息在PCB的哪一层？ | 1.有 2.顶层 |  |  | 请在表格中注明电路板队伍信息的内容。 |
| 其它待说明内容 |  |  |  |  |
| 检查人员签名： | 检查意见： |  |  |  |

二、车模照片

1、车模外观照片

车模平放时，俯视照片，前视图，左或右（任选）视图照片.

2、电路板PCB图