2023年全国大学生电子设计竞赛

运动目标控制与自动追踪系统（E题）

2023年8月5日

摘 要

运动目标控制系统和自动追踪系统均采用双自由度的二维云台实现对激光笔的方向和角度的调整且各自独立供电，并通过单自由度的云台调整追踪系统的摄像头角度。均以微处理器STC32G12K128作为系统的控制中心，采用BC6301串口键盘调参实现复位、循迹、追踪功能，通过V831自动搜寻识别靶纸，实时捕捉图像形状和色块，来实现对目标控制系统和自动追踪系统的控制，并连续发出声光提示，可随时暂停以便测量。

关键词：运动目标控制系统和自动追踪系统；二维云台；STC32G12K128；V831。

目 录

一、方案设计与论证	3

1.1技术路线	3

1.2机械方案	3

1.3硬件方案	3

1.3.1主控选型	4

1.3.2摄像头选型	4

1.3.3电源供电选型	4

1.3.4舵机选型	5

1.3.5键盘选型	5

二、理论计算	6

2.1增量式	6

2.2位置式PID	6

三、电路与程序设计	7

3.1电路的设计	7

3.1.1主控原理图	7

3.1.2开关电源原理图	7

3.2控制方案	7

3.2.1图像处理方案	7

3.2.2程序方案	10

3.2.3程序的设计	10

四、测试方法与数据	11

4.1调整运动目标PID参数	11

4.2调整自动追踪系统PID参数与PID控制器结构	11

五、结果分析	11

六、总结与感悟	12

七、参考文献	12

八、附录	13

# 运动目标控制与自动追踪系统（E 题）

- 方案设计与论证

运动目标控制系统和自动追踪系统均主要由四部分构成，分别为主控模块、摄像头识别模块、电源模块、云台。下面是系统方案的设计及论证过程。

## 1.1技术路线

系统均以STC32G12K128作为控制系统；用宽电压输入、宽电压输出、高效率的开关电源作供电电源来控制输出电压。该设计为：二维云台调节系统的激光方向和角度来实现红色激光的复位、沿边线、靶纸移动和绿色激光的追踪。同时在IPS显示屏显示相关参数。

以下是系统的总体框图：

图1.1 系统总体框图

## 1.2机械方案

采用云台作为底座并增高激光笔位置使激光垂直于白色屏幕所在平面，目标控制系统V831摄像头固定不动，追踪系统摄像头增加一个自由度使得该系统在任意位置时均可令摄像头中心正对白色屏幕原点。同时将主控板放置于底板。

## 1.3硬件方案

硬件由主控单片机STC32G12K128、V831摄像头、开关电源模块、串口键盘构成。

### 1.3.1主控选型

方案一：采用恩智浦的 RT1064单片机。RT1064单片机时钟频率达到600MHz，是同类产品中性能最高的产品。作为一个供工业和物联网使用的MCU，RT1064可以满足我们大部分功能需求。

方案二：采用宏晶科技的 STC32G12K128 单片机。STC32G12K128 最高运行频率可达35MHz，而RT1064为600MHz；从外设的丰富度以及主频来说RT1064均更胜一筹。

然而RT1064寄存器内容极多且复杂，难以在短时间内熟练使用。并且STC32在主频和外设上虽逊于RT1064，但其速度较快，体积小，资源丰富，价格便宜，电气性能稳定，可以满足功能需求。再考虑到熟练度问题，最终决定使用方案二中的STC32G12K128单片机。

### 1.3.2摄像头选型

方案一：总钻风数字摄像头MT9V032。总钻风摄像头内部集成了驱动配置芯片，配合自动曝光功能可实现动态阈值，但其自身并不对图像做任何处理，使用起来对MCU主控的压力过大。

方案二：OpenART摄像头。Openart是一款运行在恩智浦RT1060芯片上的摄像头。其集成了大部分Openmv开源库的函数，相较于K210内存更大，可以实现普通要求的图像处理。

方案三：K210摄像头。K210是一款运行在嘉楠K210芯片上的摄像头，其集成了大部分Openmv开源库并带有神经网络处理器，在神经网络视觉部分非常强大，但考虑到本题中图像处理多为其它图像处理，故此优势不明显。

方案四：V831摄像头。V831摄像头是一款基于国产全志 V831芯片的视觉开发板，其独有的库函数可以实现大部分Openmv开源库的效果。V831底层运行Linux系统，所以通过Linux操作系统的处理，可以使用V831运行Openmv函数，使得其对图像的鲁棒性大大增强。其次，V831拥有远高于其他摄像头的800MHz主频，64M内存，可以运行更强大的算法与控制程序，并且其摄像头分辨率极高并带有自动曝光（可达1080P分辨率）。

综合考虑选择V831作为摄像头。

### 1.3.3电源供电选型

方案一：开关电源MP2315。优点是体积小、质量轻、同步整流效率高(输入12V输出5V1A时效率高达95%)、宽电压输出，带载能力强，易模块化。主要缺点是整流后得到的直流电压有10%左右的纹波。

方案二：开关电源AS1015。优点是体积小、质量轻、效率高、宽电压输出，带载能力强（最高输出5A电流），易模块化。主要缺点是整流后得到的直流电压有10%左右的纹波。

方案三：线性稳压LM2940。LM2940是低压差稳压器，具有良好的线性稳压性能，能够在输入电压变化和负载变化时提供稳定的输出电压，最高可以输出1A的电流，同时具有很好的线性和负载调节特性。主要缺点是带载较大时发热严重，输出电压选项较少。

方案四：线性稳压RT9013。RT9013是高性能低压降线性稳压器，具有快速动态响应能力和优异的负载响应特性，可以在输入电压变化和负载变化时提供稳定的输出电压，集成了过流保护、过热保护和短路保护等多项保护功能。输出电压选项较多。主要缺点是带载强度不强。

综合考虑开关电源的体积小，效率高，所以选择方案一为主板供电，方案二为舵机供电，方案四为其他外设供电。

### 1.3.4舵机选型

方案一：DS3230MG舵机。DS3230MG舵机是一种数字舵机，具有高精度、高扭矩和高速度的特点。采用数字控制技术，能够实现更精确的控制和更稳定的运动。

方案二：PDI6221MG舵机。PDI6221MG是一款数字舵机。具有出色的扭矩输出能力，具有快速响应时间和高速度特性，能够在短时间内完成快速运动，提供迅捷的控制性能。

方案三：ST3020舵机。这是一款串行总线舵机，它通过串行总线与主控设备进行通信和控制，主控设备发送指令和数据给串行总线舵机，舵机根据接收到的指令调整电机的角度。与传统的PWM控制方式相比，串行总线舵机具有更高的精度和可扩展性。

由于在调试过程中，发现ST3020舵机精度高于PDI6221MG舵机高于DS3230MG舵机，固选用方案一、三为运动目标控制系统的云台舵机，方案二为追踪系统的云台舵机。

### 1.3.5键盘选型

方案一：BC6301串口键盘。BC6301是一款具有集成ESD保护的键盘扫描器件。它具有11个GPIO，这些 GPIO可通过串口支持多达30个按键，BC6301串口键盘可操作性强，使用便捷。

方案二：传统按键。独立按键式直接用I/O口线构成的单个按键电路，虽然各个按键相互独立，编程简单不影响其他I/O口状态，但严重浪费单片I/O口。

综合考虑选择方案一。

- 理论计算

## 2.1增量式

(实质是位置式PID控制器的k时刻与k-1时刻输出得差值)

## 2.2位置式PID

T:采样时间间隔；                  E(k):第k次采样的偏差值；

E(k-1):第(k-1)次采样时的偏差值；    u(k):第k次控制值。

- 电路与程序设计

## 3.1电路的设计

- 3.1.1主控原理图

- 见附录一。

### 3.1.2开关电源原理图

- 见附录二。

## 3.2控制方案

### 3.2.1图像处理方案

- 运动目标控制系统

①使用lab颜色编辑器，得出激光点可以被搜索到的lab阈值。

图3.2.1整定图像lab阈值

②使用V831运行Maixpy3函数，搜索激光点位置。

③每隔2秒钟，使用Opencv函数api，识别出矩形框位置，判断其确信为矩形后获取其四个点的坐标。

④使用极坐标系，对矩形的四个点进行建系，并计算出相对于矩形的顺时针顺序。

图3.2.2 同时识别矩形坐标与激光点坐标

⑤在数据传输过程中，利用Python的数据打包功能将上述激光点位置和四个矩形坐标位置打包成一个数据包。为确保数据的完整性，在数据包的开头和结尾添加了头尾帧，并引入了累加校验机制。随后，利用V831的串口将打包好的数据发送给主控芯片。

通过使用Python的数据打包功能和加入头尾帧以及累加校验，我们能够保证数据在传输过程中的完整性。本系统中，交替使用识别效率高的Maixpy3函数和识别精度高的Opencv函数，达到了效率和精度的有机结合。

图3.2.3 运动目标控制系统图像处理

（2）自动追踪系统

- ①使用V831运行Maixpy3函数，通过摄像头实时捕获图像，并利用图像处理算法识别红色激光点的位置；基于红色激光点的位置，定义一个矩形感兴趣区（ROI），周围边界扩展80个像素，以便搜索绿色激光点的位置。

- ②在红色激光点周围的像素区域内，对绿色激光点进行识别和定位，以提高识别速度。成功搜索到红色激光点和绿色激光点的位置，使用Python的struct功能将这两个坐标数据打包，并加入校验，将打包好的数据通过串口发送给主控。

- 图3.2.4 使用红色激光点ROI识别绿色激光点

- ③通过Python的struct模块，将激光点的坐标数据按照规定的格式打包为字节流。在打包的同时，加入累加校验，通过计算校验和确保数据的完整性和准确性。将打包好的数据通过V831的串口与主控芯片进行通信，确保激光坐标的传输和接收。若主控未能正确收到红色激光点的坐标数据，系统将保持摄像头左右旋转，继续搜索并追踪红色激光点的位置，直到找到为止。然后，利用找到的红色激光点的坐标来纠正和调整摄像头的位置。

图3.2.5 识别红绿色激光点

- ④摄像头将通过旋转调整自身的视角，以寻找并重新捕捉红色激光点。一旦找到红色激光点的位置，系统将利用该坐标来调整摄像头的位置，使其对准目标激光点。

该系统仅使用Maixpy3函数，运行速度快，能够准确迅速地发送激光坐标，加快主系统响应。

### 3.2.2程序方案

- 图3.2.6 程序方案框图

①接收部分采用帧头、帧尾和校验位的组合来确保数据的完整性。

②处理部分在程序中建立了视觉图像的坐标系和云台控制的坐标系。在只应用视觉坐标系时，X，Y轴控制系统的检测变送的部分由视觉部分完成，余下的由云台控制芯片完成，在两不同位置激光移动时，插入中值坐标，用以减慢运动目标速度，提高精度。在应用云台坐标系和视觉坐标系，用视觉来校准云台的移动有效范围，把视觉坐标变换为云台坐标，直接进行激光的移动。

③运行部分，将控制器输出的PWM波信号占空比数据，投入缓冲区，进行归一，缩放，在归一部分进行X，Y轴的反转，缩放部分用来限幅输出。在XY软定时器中设置使能位，用于随时暂停运行。

### 3.2.3程序的设计

见附录三

- 测试方法与数据

4.1调整运动目标PID参数

图4.1.1 运动目标控制系统PID参数

4.2调整自动追踪系统PID参数与PID控制器结构

为确保找到运动目标的快速性，普通PID控制器无法满足响应要求，于是应用庞特里金的最大值原理，采用时间最优PID控制，在误差大于一定范围时，迅速的将控制量提高到一定程度，且保证其速度能看见运动目标。

图4.2.1 自动追踪系统PID参数

- 结果分析

图像识别中，因为采用LAB阈值的方式来识别红绿激光点，有时会发生在激光点运行到黑色胶带上一瞬间识别不到激光点的情况。对于这种情况，我们想到了使用卡尔曼滤波（Kalman Filter）来进行对激光点的预测，由于其通过“预测”与“更新”两个过程来对系统状态进行最优估计，所以能够一定程度上预测激光点的走向趋势，避免部分情况下识别不到激光点的影响。但后期我们在尝试对系统建立状态观测器时，发现系统处于高噪声环境，会累计误差，最终导致其对激光点的预测完全失真，在经过参数整定后也无法很好地改善这一问题，所以我们放弃了使用卡尔曼滤波器。

程序控制中，舵机死区对于控制精度影响非常大，带载工作可以导致死区变大，使得控制精度进一步下降，为了弥补舵机死区，考虑过单轴互抗机构，减速电机机构，但思考到机构难度和时间，否决了。只要将舵机死区克服，就可提升不少控制效果。

- 总结与感悟

本次电子设计竞赛是一个极富挑战的过程，不仅仅是对专业知识的考验，更是对团队合作、创新能力和解决问题能力的综合考量。我们团队从选题到方案设计再到实施调试，经历了许多困难和挑战，但也取得了一些阶段性的成果。通过这次竞赛，我们了解到了电子设计的全过程以及项目管理的重要性，同时也加深了对团队协作与沟通的理解。

在竞赛中，我们遇到了各种技术难题和困惑，但通过不断的学习和探索，我们成功地克服了一些困难，实现了我们的设计目标。这个过程中，我们学到了许多新的知识和技能，提高了自己的专业能力。同时，我们也认识到合作是取得成功的关键，团队中每个成员的贡献都是不可或缺的。
     参与电子设计竞赛给我们的最大感悟是实践的重要性。在课堂上学到的知识只是理论，而真正的实践才能将知识变为技能。通过参与竞赛，我们得以将所学知识应用到实际项目中，从而更好地理解和掌握。实践中遇到的问题和挑战也锻炼了我们的问题解决能力和创新思维。

此外，我们也深刻意识到团队合作的重要性。在竞赛中，每个人都要充分发挥自己的专长，相互协作、互相支持，才能完成一个完整的项目。通过与团队成员的密切合作，我们学会了倾听和尊重他人的意见，学会了在团队中充当领导和追随者的角色，这些都是在课堂上很难学到的。

综上所述，参与全国大学生电子设计竞赛是一次宝贵的经历，我们在这个过程中收获了很多，不仅学到了专业知识和技能，也提高了团队合作和解决问题的能力。我们相信这些经历将对我未来的学习和职业发展产生积极的影响。

- 参考文献

- 谭浩强.C 语言程序设计[M].北京:清华大学出版社,2012年

- 张平. STC32单片机原理与应用教程. 人民邮电出版社,2016年

- 附录

# 附录一

# 附录二

# 附录三