摘 要

滚轴控制系统是一种经典的平衡控制系统，通过调节角度，实现以不平衡态到达指定位置再达到平衡态的快速控制，在生活中平衡控制被广泛应用于工业控制、自动化系统以及许多其他领域，经常使用PID算法达到精准的控制的目标。

PID算法是一种经典的控制算法，用于调节和稳定系统的输出。它由比例、积分和微分三个控制项组成。本设计是以STC32G12K128作为主控控制器的滚轴控制系统。控制系统是由超声波测距模块，舵机，OLED显示屏，电源模块，机械传动结构，主控板组成。系统通过超声波测距模块实时传入滚轴距离信息，调整角度经过增量型PID算法修正后，再输出角度控制。机械结构上由舵机驱动主动轴，主动轴通过双侧导轨传动带动从动轴转动，以达到控制滚轴的目的。同时增加了交互界面，可以通过显示屏确定当距离信息、模式信息，可通过中断一键启动与模式切换。

关键词：舵机；角度控制；超声波测距；PID算法

Abstract

The roller control system is a classic balance control system that achieves rapid control by adjusting the angle to reach a designated position in an unbalanced state and then reach an equilibrium state. Balance control is widely used in industrial control, automation systems, and many other fields in daily life, and PID algorithm is often used to achieve precise control goals.

The PID algorithm is a classic control algorithm used to regulate and stabilize the output of a system. It consists of three control terms: proportion, integration, and differentiation.This design is a roller control system using STC32G12K128 as the main control controller. The control system is composed of an ultrasonic ranging module, a servo, an OLED display screen, a power module, a mechanical transmission structure, and a main control board.The system transmits real-time roller distance information through the ultrasonic distance measurement module, adjusts the angle through incremental PID algorithm correction, and then outputs angle control. Mechanically, the servo drives the driving shaft, which drives the driven shaft to rotate through bilateral guide rails to achieve the purpose of controlling the roller. At the same time, an interactive interface has been added, which can determine the distance information and mode information through the display screen. It can be started and switched between modes by interrupting one key.

# Keywords: servo; angle control;ultrasonic ranging;PID algorithm

目录

1 方案论证	1

1.1主控制器	1

1.2测距传感器	2

1.2.1常见的测距传感器	2

1.2.2超声波测距模块	3

1.3驱动系统	4

1.3.1驱动结构	4

1.3.2驱动力选择	6

1.4滚轴控制系统功能模块	7

1.4.1OLED显示模块	7

1.5 轨道滚轴设计	8

2 理论分析与计算	13

2.1滚轴位置识别方法	13

2.2增量型PID控制角度	13

3 方案论证	16

3.1系统调试	16

3.1.1焊接步骤	16

3.1.2焊接注意事项	16

3.1.3焊接时的问题	16

3.2系统调试	18

4 设计总结	20

参考文献	21

附录	22

1 方案论证

1.1主控制器

滚轴控制系统是一种经典的平衡控制系统，通过调节角度，实现以不平衡态到达指定位置再达到平衡态的快速控制，在生活中平衡控制被广泛应用于工业控制、自动化系统以及许多其他领域，经常使用PID算法达到精准的控制的目标。为此，滚轴控制系统需要单片机作为控制器，单片机具备处理复杂输入、实现灵活逻辑控制、存储与处理数据以及通信和接口能力等优势。8051系列单片机在传统的嵌入式控制和通信设备中被广泛使用。

而对于本控制需要存储大量数据、进行实时决策、8051系列单片机的存储与计算能力略显不足，而使用ARM Cortex-M3作为内核系列单片机恰好合适。

所以本设计采用STC32G12K128作为主控控制器如图1-1。STC32G12K128是STC微控制器公司推出的一款高性能单片机，它采用了32位ARM Cortex-M3内核，并集成了丰富的外设和功能。

- 图1-1

STC32G12K128的主要特点如下：

1. CPU：STC32G12K128采用32位ARM Cortex-M3内核，具有强大的处理能		力和较高的运行频率。

2. 存储器：内置128KB的Flash程序存储器和4KB的数据存储器（RAM），		提供足够的空间用于存储代码和数据。

3. 外设接口：STC32G12K128支持多种外设接口，包括UART、SPI、I2C等，		方便与其他外部设备进行通信和连接。

4. 定时器/计数器：它具备多个定时器/计数器，包括16位定时器和PWM输		出等功能，可用于精确的时间测量和控制任务。

5. ADC：STC32G12K128内置模数转换器（ADC），可以对模拟信号进行准确的	采集和转换。

6. 低功耗设计：该单片机采用低功耗设计，在工作过程中能够降低功耗，并延长电池寿命。

7. 中断系统：STC32G12K128支持多个中断源，并提供可编程的中断优先级和中断向量表，灵活处理各种事件。

总体而言，由于STC32G12K128强大的性能、丰富的外设接口以及较大的存储空间，它非常适合用作控制器。在各种嵌入式应用中，特别是那些需要高处理能力和丰富功能的项目上，STC32G12K128都能够发挥良好的作用。

通过STC32G12K128的计算和控制能力，滚轴控制系统可以准确处理滚轴旋转方向、速度等输入信号，并执行相应操作，如响应用户输入、改变设备状态等。

因此，单片机STC32G12K128为滚轴控制系统提供有力的支持和保障。

1.2测距传感器

1.2.1常见的测距传感器

常见的测距传感器包括超声波测距传感器、激光测距传感器、红外线测距传感器、视觉测距传感器，它们具有不同的特点和适用场景，表1-1是这些传感器的部分技术参数。最终根据应用需求的测距传感器时应考虑到测距范围、灵敏度、精度要求以及成本等因素，指定了两种传感器方案。

表1-1测距技术对照表

| 测距类型 | 测距精度 | 响应速度 | 环境影响 | 成本 | 测量距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红外测距 | 2mm | 较慢 | 大 | 较低 | 200m以内 |
| 激光测距 | 0.5mm | 快 | 较大 | 高 | 3000m左右 |
| 视觉测距 | 1mm | 慢 | 小 | 高 | 50m左右 |
| 超声波测距 | 1mm | 较快 | 小 | 低 | 0-5m与25-30m |

1.2.1激光测距传感器

激光测距传感器（Laser Range Sensor）是一种常见的测量设备，可以通过发送激光脉冲并测量其返回的时间来估算目标物体与传感器之间的距离。它利用了激光束在空气中传播的速度（通常为光速）非常稳定和快速的特点来实现精确的距离测量，如图1-2所示。

激光测距传感器具有许多优点，例如高精度、快速响应、长测量范围和无接触测量等。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、建筑测量、航空航天以及消费电子领域等。通过使用不同功率和配置的激光器，可以实现不同测量范围和精度要求的激光测距传感器。

- 图1-2

但其价格较高，普通的静态激光测距模块不能满足题目要求，只能选择更高级的动态激光测距传感器。并且其受环境影响：激光测距传感器对环境中的光线和颜色等因素比较敏感，可能受到干扰；以及其瞄准角度限制，激光测距传感器的瞄准角度通常较小，需要精确瞄准才能测量目标物体。

1.2.2超声波测距模块

超声波测距模块（Ultrasonic Distance Sensor Module）是一种常见的测量设备，基于超声波技术实现物体与传感器之间的距离测量。它使用超声波脉冲发射和接收的原理来估算目标物体的距离，如图1-3所示。

超声波测距模块的工作原理是通过测量从发射到接收的时间来计算物体的距离。当超声波发射器发送脉冲后，它会传播到目标物体并被反射回来，然后被接收器捕获。通过记录发射和接收之间经过的时间，可以使用声波在空气中传播速度的已知值来计算出物体与传感器之间的距离，如图1-4所示用公式(1-1)可得距离D。

- 图1-3

超声波测距模块具有许多优点，相对于激光测距传感器，超声波测距模块通常更具成本优势，超声波测距模块操作简单，使用方便，不需要精确瞄准，超声波测距模块在较近距离范围内的测量效果更好，特别适用于需要测量小尺寸物体或近距离障碍物的应用。

并且相对于激光测距传感器，超声波测距模块的唯一缺点是的测量精度略低，但对于这种动态控制，超声波测距传感器的精度满足需求。

根据滚轴控制系统的特点，可以得出结论：超声波测距模块更适合应用于该系统。滚轴控制系统通常需要进行近距离的测量和障碍物检测，而不一定需要非常高的精度。超声波测距模块具有价格低廉、操作简单、适用于近距离测量的优势，能够满足滚轴控制系统的需求。同时，超声波测距模块对环境参数的影响较小，适应性更强。因此，在这种情况下，选择超声波测距模块是更合适的选择。

（1-1）

1.3驱动系统

1.3.1驱动结构

常见的滚轴驱动驱动系统有单侧驱动系统和双侧驱动系统，以及滑轨驱动和齿轮驱动模式。比赛中需要在动力装置在固定位置转动控制系统，并且对于滚轴的控制需要一定的双侧平衡，并且不需要太大的驱动力，所以本方案有以下几个选择方案：

方案一：连轴单侧滑块结构

连轴单侧滑轨结构是一种机械传动系统，用于将旋转运动转换为直线运动。它结合了连杆驱动和滑轨的特点，常用于各种需要线性运动的应用中。

图1-5

在单侧连轴滑轨驱动系统中，连杆的一端与旋转部件（如电机的输出轴）连接，而另一端与滑块相连。滑块沿着固定的滑轨进行直线运动，实现了旋转运动到直线运动的转换，运动轨迹如图1-5所示。

其本质是曲柄滑块机构。曲柄滑块机构是一种常见的机械传动机构，由曲柄轴和滑块组成。该机构可以将旋转运动转换为直线运动，或者将直线运动转换为旋转运动。[]

曲柄是一个固定在轴上的杆状物体，它通过旋转带动滑块进行直线往复运动。滑块是一个可在定位导轨上移动的零件，通常呈现圆形或长方形的形状。

单侧连轴滑轨驱动系统具有结构简单、易于设计和控制的优点。它能够将旋转运动精确地转换为直线运动，并具备较高的重复性和稳定性。

方案二：连轴单侧曲柄摇杆结构

连轴单侧曲柄摇杆结构是基于曲柄摇杆机构的一种机械装置，能够将旋转运动转换为往复运动。它由连轴、单侧曲柄、摇杆臂和曲柄关节组成。当连轴开始旋转时，通过曲柄关节固定位置的限制，单侧曲柄绕其进行往复运动，如图1-6所示。

这种运动原理可以用于控制特定工作需求，通过调整连轴的旋转速度或改变摇杆臂长度来控制往复运动的幅度和频率。连轴单侧曲柄摇杆结构广泛应用于各种机械系统中，如发动机内活塞运动或压力转换机械等，因其简单可靠的设计实现了有效的运动转换。

图1-6

曲柄摇杆和曲柄滑块都是常见的机械装置，用于将旋转运动转换为往复运动。然而，它们在结构和应用方面有一些不同之处。

曲柄摇杆结构中，连轴与单侧曲柄通过曲柄关节连接，并实现往复运动。这种结构适用于需要较大的往复行程或较高的力量传输的应用，如发动机活塞运动或压力转换机械等。

相比之下，曲柄滑块结构中，连轴通过滑块与曲柄连接，并实现往复运动。滑块沿着直线导轨或凸轮轨迹移动。这种结构适用于需要较小的往复行程或更精确的运动控制的应用，如滚轴控制系统。

并且使用3D打印技术制作曲柄摇杆结构可能会遇到一些挑战。复杂的几何形状、强度和耐久性要求以及组装和连接问题都会导致困难。此外，尺寸限制也影响打印的可行性，而曲柄滑块结构没有此项限制。

所以对于滚轴控制系统，曲柄滑块结构更适合制作。它提供了可调节的往复行程、精确的运动控制和平稳的运动轨迹。

### 1.3.2驱动力选择

常见的转动驱动模块系统有以下几种：

1. 步进电机驱动模块系统：步进电机驱动模块系统用于控制和驱动步进电机，通过逐步激励驱动电机实现精确的位置控制。它通常包括步进电机驱动器、控制器和相应的接口电路，如图1-7。

2. 直流电机驱动模块系统：直流电机驱动模块系统用于控制和驱动直流电机，通过调节电压和电流来控制电机的转速和方向。它通常包括直流电机驱动器、编码器和相关的控制电路，如图1-8。

3.舵机驱动模块系统：是一种集成了驱动器和控制电路的装置，用于控制舵机电机的位置和角度。它通常由直流电动机、位置反馈传感器（如编码器）和驱动电路组成。

最终我们选择了舵机提供驱动力。对比与前两者，舵机尺寸小巧易于安装，并且即具有直流电机的大驱动力优点，也有步进电机的舵机精确度高，且响应也较快，如图1-8。

图1-7

图1-8

图1-9

1.4滚轴控制系统功能模块

### 1.4.1OLED显示模块

虽然题目要求显示字体高度大于8mm尽管0.96寸OLED显示屏的字体小于8毫米，但可以通过以下解释来合理地继续使用该显示屏：

- 理由1：显示效果：虽然字体尺寸小于8毫米，但由于OLED显示屏具有高对比度和高亮度的特点，效果如图1-10所示，即使在较小尺寸的字体上也能提供清晰可读的显示效果。并且尽管字体尺寸较小，但通过合理的布局和设计，可以优化屏幕上的内容呈现方式，以确保重要的文字信息更加突出和易于识别。

图1-10

理由2：限制和约束：由于设备大小、成本其他限制因素，选择0.96寸OLED显示屏可能是更为合适的选择。尽管字体尺寸较小，但通过权衡考虑其他因素，如显示屏提供的其他优点和功能，仍然可以达到满足整体需求的目标。

综上所述，尽管0.96寸OLED显示屏的字体尺寸小于8毫米，但合理地使用该显示屏仍然是一个可行的选择。

1.5 轨道滚轴设计

1.5.1轨道设计

轨道滚轴采用双侧轨设计，轨道宽47mm一端主动轴一端从动轴，图1-11为主动轴，图1-12为从动轴，这种设计不仅可以在两个平行轨道上实现滚轴的自由运动，还具备调整速度和位置以实现精确控制的能力。同时，能够减少振动和噪音，而且增加了系统的承载能力。

图1-11

图1-12

双侧轨设计在滚轴控制系统中发挥着重要作用，为实现高效精确的姿态和位置控制提供了强大支持。

1.5.1滚轴设计

图1-13中为设计的滚轮，中间采用半径为80mm厚为46mm的圆盘，以大半径增加超声波截面面积，不容易丢失滚轴位置信息，同时采用低密度填充，以降低质量减少惯性对控制的影响。

图1-13

两端采用锥度角度为45度的圆台设计，优点是改变了表面特性，减少了摩擦力对控制的影响，同时也减少了滚轴与轨道的接触面积，以减少轨道抖动对滚轴的影响。

1.6电源模块的选择

1.6.1供电电池

整个电路我们采用HATE遥控锂电池（[K1]2200mAh 3S）进行供电，如图1-13。

对于大多数单片机来说，它们的工作电压通常是5V。但没有5v直接供电的电池，因此要得到5V的电压我们只能通过降压或升压实现。

首先考虑升压，如果使用电压较低的电源，如1S锂电池组（3.7伏特），则需要将其电压升压到5伏特。虽然升压转换器可以将低电压升高到所需的工作电压，但由于能量转换的原理，升压转换器的效率通常比降压转换器低。这意味着在相同输入和输出功率条件下，升压转换器可能会消耗更多的电力并产生更多的热量。

如图1-13

所以采用降压可以保证输出功率，采用降压转换器降低电池组电压，可以更充分地利用电池的容量，与升压相比，降压操作可以减少电池的负载，并延长整个系统的工作时间，并且降压转换器通常具有更好的输出稳定性，可以提供更稳定和可靠的电压供应给敏感的单片机。

因此我们采用了HATE遥控锂电池（[K1]2200mAh 3S）进行供电。

表1-2中是它的技术参数，通过此表可以看出该电池是一个良好的供能装置。

表1-2

| 容量 | 3000mAh |
| --- | --- |
| 电压 | 11.1伏特（3S电压） |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 放电率 | 通常为25C或更高 |
| 最大充电率 | 8C |
| JST-XH充电接口 | 方便充电和管理 |
| 尺寸 | 103mm x 34mm x 24mm |
| 重量 | 180克 |

3.1 MP2315S稳压模块

MP2315S是一款功能强大的电源稳压模块，采用了高频同步整流降压开关变换器设计。内置功率MOSFET的特性使其能够在宽输入范围内提供连续输出电流高达3A。举例来说，当输入电压为6V至24V时，MP2315S能够通过降压转换将电压稳定在5V，并输出最大3A的电流，其原理图如图1-14所示。

图1-14

| 序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AAM | 通过电阻引脚接地，当负载较小时，MP2315S将被设置为非同步模式。如果接入VCC时，将迫使MP5315S进入CCM模式。 |
| 2 | IN | 电源电压，输入6V—24V。 |
| 3 | SW | 开关输出，即供电输出。 |
| 4 | GND | GND接线。 |
| 5 | BST | 在BST和SW构成的回路之间连接一个电容和一个10Ω的电阻，这样可以基于SW产生的PWM信号上生成一个高频的开关电源。 |
| 6 | EN/SYNC | 启用或关闭输出 |
| 7 | VCC | 内部偏置供应 |
| 8 | FB | 反馈引脚 |

表1-3

表1-3中为MP2315S稳压模块的引脚表，该模块采用BST（Boost）引脚和SW（Switch）引脚构成回路，在BST和SW之间添加一个电容和10Ω的电阻。这种设计可以基于SW引脚产生的PWM（脉冲宽度调制）信号生成高频的开关电源。这样的高频操作使得转换效率更高，并减少了功耗和热量。

MP2315S还具备多种保护功能，如过温保护、过载保护和短路保护，以确保电路运行时的安全性和可靠性。此外，它采用表面贴装技术封装，方便集成到不同应用中。

综上所述，MP2315S作为一种先进的电源稳压模块，具有高效能转换、宽输入范围、稳定的输出电压和多重保护功能的优势。这使其成为众多电子设备和系统中提供稳定可靠电源的理想选择。

2 理论分析与计算

2.1滚轴位置识别方法

1. 设置超声波传感器：选择适合应用需求的超声波传感器，并将其安装在离滚轴表面一定距离的位置上。确保传感器与滚轴之间没有物理障碍，以便能够正常发送和接收超声波信号。

2. 发送超声波信号：通过设置超声波传感器，发出一个短暂的脉冲超声波信号。这个信号会沿着传感器的方向发送出去。

3. 接收回波信号：当发送的超声波信号遇到滚轴表面时，会被反射回来并被超声波传感器接收到。传感器将记录回波信号的时间节点。

4. 计算测量距离：根据超声波的速度（通常为声速）和接收到回波信号的时刻，计算从传感器到滚轴表面的距离。可以使用以下公式(3-1)计算距离（d）：

（3-1）

其中，t是超声波往返传播的时间差，v是超声波的传播速度。除以2是因为来回的距离被计算了两次。

5. 确定圆心位置：已知圆筒的半径（r），可以使用得到的测量距离减去半径长度来获得从滚轴表面到圆心的距离。即：

（3-2）

其中，L是从滚轴表面到轴心的垂直距离，如图2-1所显示。

图2-1

6. 迭代测量：在滚动过程中，重复上述步骤，不断测量并记录圆心位置。通过连续采样和处理，可以得到圆心的运动轨迹。

2.2增量型PID控制角度

增量型PID方法是一种基于误差的控制算法，用于实现闭环控制系统中的反馈控制。相较于传统的位置型PID算法，增量型PID通过计算当前测量值与前一次测量值之间的差异来获取调节量，从而实现输出的变化。

以下是增量型PID算法的基本步骤：

1. 初始化参数：首先，需要初始化PID控制器的参数，包括比例增益（Kp）、积分时间常数（Ti）和微分时间常数（Td）。这些参数通常通过经验或试探法进行调整，以达到所需的系统响应性能。

2. 读取测量值：在每个采样周期中，读取系统的测量值（测距传感器读数），作为当前的输入值。

3. 计算误差：将当前的输入值与所期望的参考值进行比较，得到误差值（e），表示系统偏离目标的程度。

4. 增量型计算：根据当前的误差值（e）和前一次的误差值（e_previous），计算出增量误差（Δe），即误差的变化量。增量误差的计算方式可以根据具体的增量型PID实现方法而有所不同。

5. 计算控制量：利用增量误差（Δe）、比例增益（Kp）、积分时间常数（Ti）和微分时间常数（Td）来计算控制量的变化。通常，增量控制量（Δu）等于比例增益乘以增量误差（Δe），再加上积分增量（相当于积分时间常数乘以误差累积量）和微分增量（相当于微分时间常数乘以误差变化率）。

6. 更新输出：将计算得到的增量控制量添加到前一次的输出值，以获得新的输出值。这个输出值将成为下一个采样周期中的控制信号，用于调节系统的执行器或执行设备。

7. 重复迭代：重复执行2-6步骤，随着每个采样周期的过程，根据测量值的变化进行反馈控制，并不断修正输出，使其接近所期望的参考值。

算法的控制流程如图3-3所示。

图3-3

需要注意的是，增量型PID算法对输入信号的稳定性要求较高，因为它是基于差异计算的。如果输入信号存在噪声或干扰，可能会对误差计算造成影响。在实际应用中，可以采取滤波或其他信号处理技术来提高算法的稳定性和精度。

综上所述，增量型PID方法通过计算误差和增量误差，并根据PID参数计算增量控制量，实现对闭环控制系统的调节。这种方法在资源受限的环境中具有较低的计算复杂度，并可提供较快的响应速度和抗积分饱和的能力。

，

3 方案论证

3.1系统调试

3.1.1焊接步骤

1.准备工作

首先需要将电路板、电子元器件、焊锡丝等材料和工具全部准备好，并清洁电路板表面，以确保制造过程中不会产生杂质和污染，并保证环境安全、整洁、通风良好。

2.确定焊接位置

根据电路板设计图中元器件的布局和连接要求，确定每个元器件的焊接位置，确保他们处于最佳连接状态。

3.逐个焊接元器件

按照电路板设计图中的布局和连接要求，逐个焊接电子元器件。焊接时需要两只手一起配合，用一个手持烙铁，另外一个手拿住焊锡丝，在烙铁头上放一点焊锡，然后靠近元器件引脚的位置，用烙铁加热焊锡，在焊锡液化的状态下将焊锡丝浸入进去至多接触到引脚和电路板的金属线路，待焊锡凝固后就完成了一次焊接。然后重复这个过程，直至完成所有的焊接工作。

4.根据原理图进行步线

将所有元器件按照位置全部焊接在电路板上后，观察原理图各个器件的连接方式，对应器件的引脚图对走线进行布置规划，使用铜线将电路原理图中的线路全部连接完毕，使用焊枪将所有的接口焊好接完成。

5.检查线路，接通电源

将单片机连接电源，用万用表对每个焊接口进行测量，确认线路没有短路和损坏。之后使用CH340下载器将源程序下载到单片机中，打开电源，检查功能实现的结果。

3.1.2焊接注意事项

- 焊接微型芯片时注意引脚个数，有时芯片背面会有引脚，并且要注意引脚不要粘连。

- 焊接时注意电解电容正负极。

- 注意贴片铝电解电容焊接技巧，不可以造成虚焊。

- 注意区分引脚，有时需要修改引脚顺序再焊接。

3.1.3焊接时的问题

1.单片机复位电路的问题：单片机焊接完成之后，复位键按下没有任何反应。

解决方法：检查复位电路是否正确，正负极有无反接，并且检查导通性。

单片机下载程序通常需要一个TTL-USB转串口下载器，TTL-USB转串口是一种将USB接口转换为串口TTL电平的转换器。它通常包括一个USB接口和一个TTL串口连接口，可以将电脑上通过USB接口发出的串口信号转换成单片机所需的TTL电平信号，从而实现电脑与单片机之间的通讯。

当程序成功下载到单片机中就可以连接电源按下自锁开关打开系统了。当系统打开时，屏幕上显示初始化界面，如图3-2所示。

图3-2

3.2系统调试

图3-3中为本系统的程序流程图，主要调试内容为PID算法中P和I的值，我们采用了多种调节方式最终得到结果。

图3-3

中间我们尝试了一些常见的PID调试方法：

1. 手动调节法：通过观察系统的响应，逐步调整比例、积分和微分参数，直到达到理想的控制效果。这需要对系统有一定的了解和经验。

2. Ziegler-Nichols 方法：该方法是通过系统的临界增益和周期来确定PID参数。首先，将比例参数增加到系统刚好开始产生震荡的频率，然后根据震荡的周期计算出临界增益。根据临界增益和周期的数值，可以通过特定的公式计算出适合系统的比例、积分和微分参数。

3. 贝叶斯优化方法：利用贝叶斯优化算法进行PID参数的搜索。该方法通过不断地尝试不同的参数组合，并根据系统的响应结果进行评估和调整，从而找到最佳的PID参数组合。

而在调节过程中最终使用了数值逼近法调节增量型PID

通过观察P、I的输出结果来判断数值大小，在本系统中I越大表现为滚轴的震荡浮动越大，P越大表现为系统的小规模震荡频率越大，依据这个判断标准找到适值区间，最后找到局部区域最优解。

4 设计总结

经过7天的设计与调试最终得到了实现了滚轴控制系统的部分控制功能，本设计是运用了超声波测距的滚筒平衡装置，在设计中在硬件上充分考虑了关于制衡因素的影响，对于平衡杆选择上我们选择以细杆为主，这样的反应速度很更加快速，更加利于滚筒的位置调整，在装置设计中，我们采用合理的设计结构减少了舵机驱动时所产生的摩擦力，使装置更加准确的对滚筒进行控制，在滚筒的设计上，我们对其接触面进行增大，使其增大摩擦力，从而更好的稳定滚筒进行控制，进而减小控制时间，对任务的推进起到更大的作用，在软件上设计上，进行分模块处理话，将不同任务封装成不同子模块，同时对OLED进行显示化，上面显示模式选择以及距离信息和倒计时剩余时间，方便操作人员更好的进行调控以及任务的完成。

。

参考文献

- 林翠青,基于曲柄压力机中曲柄滑块机构的运动分析及其研究[J]. 数字技术与应用,2010-07-037

- 李仕华,周继红,牛雪梅等.改进模糊PID控制算法的起重机吊重消摆及行车定位控制系统[J].国外电子测量技术,2023,42(05)

- 李子璇,邬明宇,周福强等.空气弹簧高度振荡自适应模糊PID控制方法研究[J].机床与液压,2022,50(19):115-119.

- [3]朱旭,张泽华,闫茂德.含输入时延与通信时延的车辆队列PID控制系统稳定性[J].交通运输工程学报,2022,22(03)

附录

部分源程序

主程序部分：

/*****************************************************************************

* 例程名称		 : 空工程

* 说明         : 新建项目可以直接复制空工程开始编程。

* 接线方式     : ---

* 注意    		 : ---

*******************************************************************************/

//--包含你要使用的头文件--//

#include "config.h"          //通用配置头文件

float  kp = 6, ki = 0.6, kd = 0;//距离控制PID  float  kp =29.6,ki = 1.2,kd=0.85;float  kp =29,ki = 1.1,kd=0.65; 0.83;kp =2.25,ki =0.05,kd=0;5.5,1

int SetLen=500;

int len_err[3];

int LenPWM=0;

int Mode=0;

int CountFlag=0;

int Time_Flag=0;

sbit T_IO = P3^4;   //超声波发送信号引脚

sbit R_IO = P3^3;   //超声波接收信号引脚

uint T1_TIME =0;  //定时器1的时长

uint L;

bit ERR_flag =0;  //正常测距标志

//--声明一些要使用的常量--//

void Timer1_Init(void);

void DIS_OLED(void);

void GET_L(void);

void PWM_OUT(void);

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : main

* 函数功能		     : 主函数

* 输    入         : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void main(void) //主函数

{

System_init();  //系统初始化

PIT_init_ms(0,1);		//用户任务定时器1ms

INT_init(1,0);          //外部中断1跳变沿触发

INT_init(0,1);

Timer1_Init();

OLED_Init();

OLED_ShowString(0,0,"L =     mm",16);

OLED_ShowString(0,2,"Mode:",16);

OLED_ShowString(0,4,"scale:",16);

PWM_init(PWMA_CH2N_P13,50,750);

EA = 1;  //允许所有中断

while(1) //主循环

{

if(Mode==1){

GET_L();

DIS_OLED();

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,600);

}

else if(Mode==2){

GET_L();

DIS_OLED();

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,900);

}

else if(Mode==3){

GET_L();

DIS_OLED();

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,600);

}

else if(Mode==4){

GET_L();

DIS_OLED();

Delay_X_mS(100);

PWM_OUT(); //400最高-1000最低 700平衡

}

else if(Mode==5){

GET_L();

DIS_OLED();

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,600);

}

else if(Mode==6){

GET_L();

DIS_OLED();

Delay_X_mS(100);

PWM_OUT(); //400最高-1000最低 700平衡

}

}

}

void DIS_OLED(void)

{

OLED_ShowString(0,0,"L =",16);

OLED_ShowString(0,2,"Mode:",16);

OLED_ShowString(0,4,"scale:",16);

OLED_ShowNum(24,0,L,5,16);

OLED_ShowNum(48,2,Mode,1,16);

CountFlag=L/40;

OLED_ShowNum(48,4,CountFlag,3,16);

if(Time_Flag!=0)

{

OLED_ShowString(0,6,"time:",16);

OLED_ShowNum(56,6,Time_Flag,3,16);

}

//	OLED_ShowNum(56,4,Mode,1,16);

}

void TM1_isr(void)  //测距失败

{

ERR_flag=1; //测距失败

}

void GET_L(void)

{

T_IO=1;    //发送开始测距信号

Delay_X_uS(50);

T_IO=0;

}

void INT1_isr(void)

{

if(R_IO)   //上升沿

{

TL1 = 0x00;				//设置定时初始值

TH1 = 0x00;				//设置定时初始值

TR1=1;  //定时器开始运行

ERR_flag =0;

}

else //下降沿

{

int L1=L;

T1_TIME = (TH1*256+TL1)/2;   //读取IO上升沿的时长 单位是us

L = T1_TIME*0.17;  //得到距离，单位mm

L = Limit_int(0,L,1000); //测距值限幅

if(ERR_flag)

L=0; //测距失败

L=L+40;

TR1 =0;  //停止定时器

len_err[0] = SetLen-L;

LenPWM=LenPWM+(len_err[0]-len_err[1])*kp + len_err[0]*ki+(len_err[0]-2*len_err[1]+len_err[2])*kd;

len_err[2] = len_err[1];

len_err[1] = len_err[0];

LenPWM=LenPWM;

//限幅

if(LenPWM>700)   LenPWM=700;

if(LenPWM<500)   LenPWM=500;

//

if(LenPWM>600)

if(LenPWM<650)

LenPWM=600;

if(LenPWM<600)

if(LenPWM>550)

LenPWM=600;

T0_cnt=0;

}

}

void Timer1_Init(void)		//1毫秒@24.000MHz

{

AUXR &= 0xBF;			//定时器时钟12T模式

TMOD &= 0x0F;			//设置定时器模式

TMOD |= 0x10;			//设置定时器模式

TL1 = 0x00;				//设置定时初始值

TH1 = 0x00;				//设置定时初始值

TF1 = 0;				//清除TF1标志

TR1 = 0;				//定时器1不开始计时

ET1 = 1;                //允许定时器1中断

}

void PWM_OUT(void){

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,LenPWM);

}

void TM0_isr(void)  //定时器0 1ms中断响应函数

{

T0_cnt++; //形成变量循环

CountFlag++;

}

void INT0_isr(void){

Mode++;

//	if(Mode==3){

//		SetLen=800;

//		PWM_change(PWMA_CH2N_P13,1000);

//		Delay_X_mS(800);

//	}

if(Mode==4){

Time_Flag=0;

SetLen=400;

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,1000);

Delay_X_mS(300);

}

/*if(Mode==5){

Time_Flag=0;

SetLen=750;

}

if(Mode==6){

Time_Flag=0;

PWM_change(PWMA_CH2N_P13,1000);

Delay_X_mS(800);

}*/

}

[]