硬件部分：

①硬件总体方案：（全国产低成本）

（1）红色激光器：由全球第一STC32G12K128作为主控芯片，通过串口连接SSD202D移植Opencv负责图像处理，最终通过STC32高级PWM做两轴舵机云台控制。

（2）绿色激光器：全球第一STC32G12K128作为主控芯片，连接ESP32芯片驱动OV2640进行图像处理，最终通过STC32高级PWM做两轴舵机云台控制。

②硬件原理图：

- 红色激光器：

- 绿色激光器：

- 软件部分：

- ①简易UART协议

- 由于STC32与另外两个外设芯片之间通过UART通信，为了设计方便，定义一种简单的UART通信协议：

- ②红色激光部分，STC32与图像识别模块的通信指令表：

- STC32发送给图像识别模块

|  | - 动作 | - 指令 | - 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 自动五点校准 | - 0x01 | - 五个字节，第一个字节表示目前进行到第几个点（0为第一个点），第二个到第五个字节为一个坐标，表示当前校准位置在屏幕坐标系下的坐标。（浮点值乘以一千倍取整，高位在前，例：（0.25，0.2）表示为[0,250,0,200]）） |
| - 2 | - 进行矩形检测，并请求获取A4靶标的四个顶点图像坐标 | - 0x02 | - 无 |

- 图像识别模块发送给STC32

|  | - 动作 | - 指令 | - 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 返回校准结果的透视矩阵 | - 0x01 | - 透视矩阵的9个浮点数。（浮点值乘以一千倍取整，高位在前，例：（0.25，0.2）表示为[0,250,0,200]）） |
| - 2 | - 返回矩形顶点在图像中的坐标 | - 0x02 | - 四个坐标（每个数值用两个字节，高位在前） |

- ③坐标处理算法

- 寻找PWM占空比与屏幕坐标的关系

- 通过简单几何建模，使得红色激光点可以停留在屏幕上任意指定的坐标位置，从而实现回原点、绕着屏幕边框走的要求。简单几何建模，确定舵机角度值与激光点在屏幕上的坐标值的一一对应关系：

- （2）透视变换，确定图像坐标系与屏幕坐标系的转换关系：

- 透视变换矩阵表达：

- 其中，参数ω和a33等于 1，通过透视变换后得到屏幕坐标下x，y。

- ④红色激光器部分工作流程与实现方法：

- （1）用户按下与STC32连接的[回原点]按键，STC32立刻调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在屏幕正中央。（此时的占空比为提前手动测量并保存的定值，由于红色激光部分与屏幕之间的位置关系固定，因此可以这么做）。

- （2）用户按下与STC32连接的[校准]按键，STC32立即进入校准模式，动作如下：

- 1、STC32通过调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在（-0.2,0.45）坐标，并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准]命令，附带参数为：当前校准第1个点，坐标为（-0.2,0.45）

- 2、STC32通过调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在（0.2,0.45）坐标，并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准]命令，附带参数为：当前校准第2个点，坐标为（0.2,0.45）

- 3、STC32通过调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在（0.2,0.05）坐标，并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准]命令，附带参数为：当前校准第3个点，坐标为（0.2,0.05）

- 4、STC32通过调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在（-0.2,0.05）坐标，并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准]命令，附带参数为：当前校准第4个点，坐标为（-0.2,0.05）

- 5、STC32通过调整PWM占空比，使得云台带动激光点落在（-0.01，0.25）坐标，并通过UART向图像处理模块发送[自动五点校准]命令，附带参数为：当前校准第5个点，坐标为（-0.01，0.25）

- 6、图像处理模块自发计算透视矩阵M[3*3]，并通过UART向STC32发送。STC32接收后将其储存。

- （3）用户按下与STC32连接的[绕屏运行]按键，STC32立刻调整PWM占空比，使得云台带动激光点绕着屏幕边框运动。由于红色激光部分与屏幕之间的位置关系固定，只需提前手动测量并储存屏幕边框四个点的坐标，即可通过简单插值让激光点绕着屏幕边框运动。

- （4）用户按下与STC32连接的[绕靶标运行]按键，STC32通过UART向图像处理模块发送[进行矩形检测，并请求获取A4靶标的四个顶点图像坐标]命令，图像处理模块识别矩形并通过UART向STC32发送[返回矩形顶点在图像中的坐标]命令，附带参数为：四个顶点在摄像头视角下的坐标值。STC32接收到之后，将坐标值与透视矩阵进行矩阵乘法运算，得到A4靶标的四个顶点在屏幕坐标系下的坐标，并立刻调整PWM占空比，使得云台带动激光点绕着A4靶标边框运动。

- ⑤图像识别模块发送给STC32的UART指令

|  | - 动作 | - 指令 | - 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红激光坐标 | - 0x01 | - 坐标（每个数值用两个字节，高位在前） |
| - 2 | - 绿激光坐标 | - 0x02 | - 坐标（每个数值用两个字节，高位在前） |

- ⑤绿色激光器部分工作流程与实现方法：

- 用户按下与STC32连接的[开始]按键，STC32立刻进入[寻找模式]，调整PWM占空比，使得云台带动绿色激光点快速在屏幕上扫描运动。图像识别模块不停地检测摄像头画面中的红色、绿色激光点并且将其坐标值通过UART向STC32汇报。一旦STC32发现画面中出现了红色激光点，则立刻转入[跟踪模式]，此时STC32会通过PID算法调整PWM占空比，使得绿色激光器跟随红色激光器；同时，STC32控制有源蜂鸣器发声，控制LED亮起，做到声光提示。