CosyOS-II 实时操作系统

API用户参考手册

• DEBUG

▪ DEBUG发送

▪ DEBUG接收

详细描述________________________________________________________________________________

DEBUG接口是您与命令行和任务管理器通讯的专用接口，您应为它专门配置一个串口。

API说明________________________________________________________________________________

| ♦ DEBUG发送 |
| --- |
| ♦ 中断API | iDebugSend |

| ♦ DEBUG接收 |
| --- |
| ♦ 中断API | iDebugRecv |

应用示例________________________________________________________________________________

1、8051/80251 UART1

void UART1_Isr(void) interrupt 4

{

if(TI){

TI = 0;

if(*s_debug_sendptr){

SBUF = *s_debug_sendptr++;

}

else{

iDebugSend;

}

}

if(RI){

RI = 0;

if(s_debug_recvptr - s_debug_recvbuff < OS_DEBUGRECVBUFFSIZE - 1){

*s_debug_recvptr++ = SBUF;

}

iDebugRecv;

}

}

2、STM32 USART1

void USART1_IRQHandler(void)

{

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET){

if(*s_debug_sendptr){

USART_SendData(USART1, *s_debug_sendptr++);

}

else{

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);

iDebugSend;

}

}

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET){

if(s_debug_recvptr - s_debug_recvbuff < OS_DEBUGRECVBUFFSIZE - 1){

*s_debug_recvptr++ = USART_ReceiveData(USART1);

}

iDebugRecv;

}

}

_______________________________________________________________________________________

- CosyOS-II