CosyOS-II 实时操作系统

API用户参考手册

• 定时中断

▪ 定时中断 - 滴答周期

▪ 定时中断 - 毫秒

▪ 定时中断 - 秒钟

▪ 定时中断 - 分钟

▪ 定时中断 - 小时

▪ 定时中断定时器自动重装载设置

详细描述________________________________________________________________________________

为某定时中断定时器设置定时时间。

理想误差：-1tick。

注解

按时间（毫秒、秒钟、分钟、小时）定时，用户需自己保证时间的有效性（可被系统滴答周期整除），

系统提供此项服务是为了方便用户按时间定时，不能校验时间的有效性。

API说明________________________________________________________________________________

| ♦ 定时中断 - 滴答周期 |
| --- |
| ♦ 任务API | uTimInt_tc ( tmid, tc ) |
| ♦ 滴答API | tTimInt_tc ( tmid, tc ) |
| ♦ 中断API | iTimInt_tc ( tmid, tc ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID tc 滴答周期 |  |

| ♦ 定时中断 - 毫秒 |
| --- |
| ♦ 任务API | uTimInt_ms ( tmid, ms ) |
| ♦ 滴答API | tTimInt_ms ( tmid, ms ) |
| ♦ 中断API | iTimInt_ms ( tmid, ms ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID ms 毫秒 |  |

| ♦ 定时中断 - 秒钟 |
| --- |
| ♦ 任务API | uTimInt_s ( tmid, s ) |
| ♦ 滴答API | tTimInt_s ( tmid, s ) |
| ♦ 中断API | iTimInt_s ( tmid, s ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID s 秒钟 |  |

| ♦ 定时中断 - 分钟 |
| --- |
| ♦ 任务API | uTimInt_m ( tmid, m ) |
| ♦ 滴答API | tTimInt_m ( tmid, m ) |
| ♦ 中断API | iTimInt_m ( tmid, m ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID m 分钟 |  |

| ♦ 定时中断 - 小时 |
| --- |
| ♦ 任务API | uTimInt_h ( tmid, h ) |
| ♦ 滴答API | tTimInt_h ( tmid, h ) |
| ♦ 中断API | iTimInt_h ( tmid, h ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID h 小时 |  |

| ♦ 定时中断定时器自动重装载设置 |
| --- |
| ♦ 公共API | xTimInt_AutoReload ( tmid, arl ) |
| 参数 tmid 定时中断定时器ID arl 自动重装载设置 0 关闭自动重装载 1 开启自动重装载 |  |

_______________________________________________________________________________________

CosyOS-II