异步并行数据捕获接口-DCI

Asynchronous Parallel Data Capture Interface

并行数据捕获接口是用来对整组的IO口数据进行外部触发捕获。

捕获的时机取决于外部信号的组合触发逻辑，捕获后的数据可以触发中断，并将捕获数据存在DCI_DAT寄存器中。

同时，也可以通过开启DMA功能，使其捕获后的数据自动存放在xdata区域，并且在达到指定数量或者外部接收到复位信号的时候触发中断，停止DMA传输。

DCI由外部触发信号进行触发捕获，所以外部触发信号拥有以下几种类型，并且可以进行使能和组合。

外部使能信号，可以设置高电平或者低电平有效，在使能期间才接收外部触发信号进行捕获，也可以关闭外部使能信号，通过内部寄存器的使能进行开启设置。或者设置为上升沿触发或者下降沿触发，此时使能通过触发后，保持一直开启，如果是单次读取，则在一次读取后自动结束使能，如果是DMA模式，则依靠复位或者完成指定数量数据存储后关闭使能。

外部复位信号，可以设置上升沿触发或者下降沿触发，复位信号是DMA特有的部分，来结束本次的DMA数据操作，并且自动开启下一次DMA。同时将数据从头开始存储，用于同步数据的存放格式。外部复位模式可以选择受使能模式控制和不受使能模式控制两种。

外部触发信号，可以设置上升沿触发或者下降沿触发，触发后会立刻将数据从端口寄存器保存到DCI_DAT寄存器，如果是DMA模式，则将数据搬运到xdata部分保存起来。

数据捕获接口控制寄存器1

| 符号 | 地址 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCI_CR1 | 7EF800H | DCI_EN |  |  |  | SINGLE | EXTEN | EXTRST | EXTTRI |

ENDCI：使能DCI模块，如果关闭使能，则可以将GPIO作为他用

EXTEN：外部使能信号允许输入，置为1则可以允许外部的使能信号控制，否则只接收内部寄存器触发。

EXTRST：外部复位信号允许输入：控制同上

EXTTRI：外部触发信号允许输入：控制同上

数据捕获接口控制寄存器2

| 符号 | 地址 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCI_CR2 | 7EF800H | EXTENPS[1:0] |  | EXTRSTPS | EXTTRIPS | ENCRST | TRIDELAYT[2:0] |  |  |

EXTENPS：外部使能信号模式选择

00 高电平触发，电平为高时，控制DCI_STA的EN为1，电平为低时，控制DCI_STA为0。

01 低电平触发

10 上升沿触发，触发后保持EN为1的状态，如果SINGLE为1，则在第一次得到数据后，关闭EXTEN。

11 下降沿触发，触发后效果同上。

EXTRSTPS：外部复位信号模式选择

0 上升沿触发，触发后重新开始一串数据的读取，DMA开启后有效。

1 下降沿触发，同上。

EXTTRIPS：外部触发信号模式选择

0 上升沿触发，触发后立刻对指定的端口完成一次数据保存，数据结果在DCI_DAT中。

1 下降沿触发，同上

数据捕获接口状态寄存器

| 符号 | 地址 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCI_STA | 7EF800H | EN | RST | TRI |  |  |  |  | DCMIF |