IIC 模块使用说明

产品参数：

1.尺寸:41.5mm(长）*19mm(宽）*15.3mm(高）

2.体重:5g

3.PCB 颜色:黑色

4.供电电压：2.5V-6V

5.支持 I2C 协议

6.带背光灯，可通过跳线帽设置是否带背光灯。插上跳线帽为带背光灯，拔掉跳线帽为取消背光灯                                7.对比度可通过蓝色电位器调节，顺时针增强，逆时针减弱。电位器设计在正面，方便客户自由调节

8.设备地址：可以通过短路 AO/A1/A2 修改，默认地址Ox27

地址修改说明：

AO、A1、A2 全部悬空，设备地址为Ox27 短路AO，设备地址为Ox26

短路A1，设备地址为Ox25 短路A2，设备地址为Ox23

.....

AO、A1、A2 全部短路，设备地址为Ox2O 接 线 说 明 ：                  GND:系统电源负极

VCC:系统电源正极SDA:IIC 数居线

SCL:IIC 时钟线