Main.c

#include "config.h"

#include "task.h"

#include "io.h"

char *USER_DEVICEDESC = NULL;

char *USER_PRODUCTDESC = NULL;

char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";

void main(void)

{

Sys_init();    //系统初始化

usb_init();     //USB CDC 接口配置

IE2 |= 0x80;

Timer0_Init();

EA = 1;

P40 = 0;

while (DeviceState!=DEVSTATE_CONFIGURED);

while(1)

{

if (bUsbOutReady)

{

//USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);

usb_OUT_done();

}

Task_Pro_Handler_Callback();      //执行功能函数

}

}

void Timer0_Isr(void) interrupt 1		//1毫秒执行一次

{

Task_Marks_Handler_Callback	();    //系统计时

}

Config.c

#include "config.h"

void Sys_init(void)

{

WTST = 0;

EAXFR = 1;

CKCON = 0;

P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;

P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;

P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;

P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;

P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;

P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;

P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;

P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;

}

void Timer0_Init(void)		//1毫秒@24.000MHz

{

TM0PS = 0x00;			//设置定时器时钟预分频 ( 注意:并非所有系列都有此寄存器,详情请查看数据手册 )

AUXR &= 0x7F;			//定时器时钟12T模式

TMOD &= 0xF0;			//设置定时器模式

TL0 = 0x30;				//设置定时初始值

TH0 = 0xF8;				//设置定时初始值

TF0 = 0;				//清除TF0标志

TR0 = 1;				//定时器0开始计时

ET0 = 1;				//使能定时器0中断

}

Config.h

#ifndef __CONFIG_H

#define __CONFIG_H

#include "ai8051u.h"

#include "stc32_stc8_usb.h"

#include "intrins.h"

#define u8  unsigned char

#define u16 unsigned int

void Sys_init(void);    //函数声明

void Timer0_Init(void);  //1毫秒@24.000MHz

#endif

Task.c

#include "task.h"

#include "io.h"

static TASK_COMPONENTS Task_Comps[] =

{

//状态   计数   周期     函数

{0,    300,    300,    LED0_Blink},

{0,    600,    600,    LED1_Blink},

{0,    900,    900,    LED2_Blink},

{0,    10,     10,     KEY_Task},

};

u8 Tasks_Max = sizeof(Task_Comps)/sizeof(Task_Comps[0]);

//========================================================================

// 函数: Task_Handler_Callback

// 描述: 任务标记回调函数.

// 参数: None.

// 返回: None.

// 版本: V1.0, 2012-10-22

//========================================================================

void Task_Marks_Handler_Callback(void)

{

u8 i;

for(i=0; i<Tasks_Max; i++)

{

if(Task_Comps[i].TIMCount)      /* If the time is not 0 */

{

Task_Comps[i].TIMCount--;   /* Time counter decrement */

if(Task_Comps[i].TIMCount == 0) /* If time arrives */

{

/*Resume the timer value and try again */

Task_Comps[i].TIMCount = Task_Comps[i].TRITime;

Task_Comps[i].Run = 1;      /* The task can be run */

}

}

}

}

//========================================================================

// 函数: Task_Pro_Handler_Callback

// 描述: 任务处理回调函数.

// 参数: None.

// 返回: None.

// 版本: V1.0, 2012-10-22

//========================================================================

void Task_Pro_Handler_Callback(void)

{

u8 i;

for(i=0; i<Tasks_Max; i++)

{

if(Task_Comps[i].Run) /* If task can be run */

{

Task_Comps[i].Run = 0;      /* Flag clear 0 */

Task_Comps[i].TaskHook();   /* Run task */

}

}

}

Task.h

#ifndef __TASK_H

#define __TASK_H

#include "config.h"

typedef  struct

{

u8 Run;          //任务状态：Run/Stop

u16 TIMCount;    //定时计数器

u16 TRITime;     //重载计数器

void(*TaskHook)(void);   //任务函数

}TASK_COMPONENTS;

void Task_Marks_Handler_Callback(void);

void Task_Pro_Handler_Callback(void);

#endif

Io.c

#include "io.h"

u8 State1 = 0;	 //LED1初始状态

u8 State2 = 0;   //LED2初始状态

u8 State3 = 0;   //LED3初始状态

u16 Key_Vol=0;

void LED0_Blink(void)

{

State1 = !State1;

P00 = State1;

}

void LED1_Blink(void)

{

State2 = !State2;

P01 = State2;

}

void LED2_Blink(void)

{

State3 = !State3;

P02 = State3;

}

void KEY_Task(void)

{

if(P32==0)

{

Key_Vol++;

if(Key_Vol==5)

{

//按键按下的任务

printf("按键单击\r\n");

}

}

else

{

Key_Vol=0;

}

}

Io.h

#ifndef __IO_H

#define __IO_H

#include "config.h"

void LED0_Blink(void);

void LED1_Blink(void);

void LED2_Blink(void);

void KEY_Task(void);

#endif