二进制跑马灯分析

1.P2口的I/O口二进制低位和高位对应关系。

| P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高位 |  |  |  |  |  |  | 最低位 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.因为板子上P2口的8个LED灯，正极接在+5V电源上，负极经限流电阻，再接在IO口上。

所以当P2.0低电平（约0V）时，LED灯亮。

当P2.0高电平（约5V）时，LED灯灭。

举例：如只让P2.0灯亮，则对P2赋值：0xFE。

3.跑马灯现象：

3.1让最右侧灯（P2.0）亮1秒后灭，

P2.7

P2.0

3.2之后附近的灯（P2.1）亮1秒灭，

3.3依次到最左侧灯（P2.7）亮1秒灭

3.4之后附近灯（P2.6）亮1秒灭

3.5依次到最右侧灯（P2.0）亮1秒灭，按此规律，往复循环。

4.程序里用到循环移位指令（循环左移：_crol_；循环右移：_cror_）

1111  1101

1111  1110

举例：如开始让P2.0灯亮，P2口赋值（0xFE）执行1次循环左移1位后，P2口值变为（0xFD）。

程序：P2=_crol_(P2,1);

5.程序里用到的for循环语句，使P2口的灯，每隔1秒，向左或右，依次亮灭。

for(i=1;i<=7;i++) {  P0=a; delay1000ms( );a=_crol_(a,1); } //循环左移1位，循环7次。 （说明：变量a的初值：0xFE，即：1111 1110）

for(i=1;i<=7;i++) {  P0=a; delay1000ms( ); a=_crol_(a,1); } //循环右移1位，循环7次。

6.程序里用到延时程序（1秒），可以由STC-ISP程序软件工具自动生成。