/*------------------------------------------------------------------*/

/* --- STC MCU International Limited -------------------------------*/

/* --- STC 1T Series MCU Demo --------------------------------------*/

/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ---------------------*/

/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966 ---------------------*/

/* --- Web: www.stcai.com ------------------------------------------*/

/* --- BBS: www.stcaimcu.com ---------------------------------------*/

/* If you want to use the program or the program referenced in the  */

/* article, please specify in which data and procedures from STC    */

/*------------------------------------------------------------------*/

/*********************************************************/

#define MAIN_Fosc		11059200L	//定义主时钟

#include	"..\..\STC8Gxxx.h"

/*************	功能说明	**************

请先别修改程序, 直接下载"08-串口1中断收发-C语言-MODBUS协议"里的"UART1.hex"测试, 主频选择11.0592MHZ. 测试正常后再修改移植.

串口1按MODBUS-RTU协议通信. 本例为从机程序, 主机一般是电脑端.

本例程只支持多寄存器读和多寄存器写, 寄存器长度为64个, 别的命令用户可以根据需要按MODBUS-RTU协议自行添加.

本例子数据使用大端模式(与C51一致), CRC16使用小端模式(与PC一致).

默认参数:

串口1设置均为 1位起始位, 8位数据位, 1位停止位, 无校验.

串口1(P3.0 P3.1): 9600bps.

定时器0用于超时计时. 串口每收到一个字节都会重置超时计数, 当串口空闲超过35bit时间时(9600bps对应3.6ms)则接收完成.

用户修改波特率时注意要修改这个超时时间.

本例程只是一个应用例子, 科普MODBUS-RTU协议并不在本例子职责范围, 用户可以上网搜索相关协议文本参考.

本例定义了64个寄存器, 访问地址为0x1000~0x103f.

命令例子:

写入4个寄存器(8个字节):

10 10 1000 0004 08 1234 5678 90AB CDEF 4930

返回:

10 10 10 00 00 04 C64B

读出4个寄存器:

10 03 1000 0004 4388

返回:

10 03 08 12 34 56 78 90 AB CD EF D53D

命令错误返回信息(自定义):

0x90: 功能码错误. 收到了不支持的功能码.

0x91: 命令长度错误.

0x92: 写入或读出寄存器个数或字节数错误.

0x93: 寄存器地址错误.

注意: 收到广播地址0x00时要处理信息, 但不返回应答.

******************************************/

/*************	本地常量声明	**************/

#define	RX1_Length	128		/* 接收缓冲长度 */

#define	TX1_Length	128		/* 发送缓冲长度 */

/*************	本地变量声明	**************/

u8	xdata	RX1_Buffer[RX1_Length];	//接收缓冲

u8	xdata	TX1_Buffer[TX1_Length];	//发送缓冲

u8	RX1_cnt;		//接收字节计数.

u8	TX1_cnt;		//发送字节计数

u8	TX1_number;		//要发送的字节数

u8	RX1_TimeOut;	//接收超时计时器

bit	B_RX1_OK;		// 接收数据标志

bit	B_TX1_Busy;		// 发送忙标志

/*************	本地函数声明	**************/

void	UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);	// brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.

u8		Timer0_Config(u8 t, u32 reload);	//t=0: reload值是主时钟周期数,  t=1: reload值是时间(单位us), 返回0正确, 返回1装载值过大错误.

u16		MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n);

u8		MODBUS_RTU(void);

#define	SL_ADDR		0x10	/* 本从机站号地址 */

#define	REG_ADDRESS	0x1000	/* 寄存器首地址   */

#define	REG_LENGTH	64		/* 寄存器长度     */

u16		xdata modbus_reg[REG_LENGTH];	/* 寄存器地址 */

//========================================================================

// 函数: void main(void)

// 描述: 主函数

// 参数: none.

// 返回: none.

// 版本: VER1.0

// 日期: 2018-4-2

// 备注:

//========================================================================

void main(void)

{

u8	i;

u16	crc;

Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 10000);	//t=0: reload值是主时钟周期数,  (中断频率, 20000次/秒)

UART1_config(9600UL, 1, 0);	// brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.

EA = 1;

while (1)

{

if(B_RX1_OK && !B_TX1_Busy)	//收到数据, 进行MODBUS-RTU协议解析

{

if(MODBUS_CRC16(RX1_Buffer, RX1_cnt) == 0)	//首先判断CRC16是否正确, 不正确则忽略, 不处理也不返回信息

{

if((RX1_Buffer[0] == 0x00) || (RX1_Buffer[0] == SL_ADDR))	//然后判断站号地址是否正确, 或者是否广播地址(不返回信息)

{

if(RX1_cnt > 2) RX1_cnt -= 2;	//去掉CRC16校验字节

i = MODBUS_RTU();	//MODBUS-RTU协议解析

if(i != 0)	//错误处理

{

TX1_Buffer[0] = SL_ADDR;	//站号地址

TX1_Buffer[1] = i;			//错误代码

crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 2);

TX1_Buffer[2] = (u8)crc;	//CRC是小端模式, 先发低字节，后发高字节。

TX1_Buffer[3] = (u8)(crc>>8);

B_TX1_Busy = 1;		//标志发送忙

TX1_cnt    = 0;		//发送字节计数

TX1_number = 4;		//要发送的字节数

TI = 1;				//启动发送

}

}

}

RX1_cnt = 0;

B_RX1_OK = 0;

}

}

}

/****************** MODBUS_CRC (shift) *************** past test 06-11-27

计算CRC，调用方式	MODBUS_CRC16(&CRC,8);	&CRC为首地址，8为字节数

CRC-16 for MODBUS

CRC16=X16+X15+X2+1

TEST: ---> ABCDEFGHIJ	CRC16=0x0BEE	1627T*/

//==========================================================

// 函数: u16	MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n)

// 描述: 计算CRC16函数.

// 参数: *p: 要计算的数据指针.

//        n: 要计算的字节数.

// 返回: CRC16值.

// 版本: V1.0, 2022-3-18 梁工

//==========================================================

u16	MODBUS_CRC16(u8 *p, u8 n)

{

u8	i;

u16	crc16;

crc16 = 0xffff;	//预置16位CRC寄存器为0xffff（即全为1）

do

{

crc16 ^= (u16)*p;		//把8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器

for(i=0; i<8; i++)		//8位数据

{

if(crc16 & 1)	crc16 = (crc16 >> 1) ^ 0xA001;	//如果最低位为0，把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，//再异或多项式0xA001

else	crc16 >>= 1;		//如果最低位为0，把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位

}

p++;

}while(--n != 0);

return	(crc16);

}

/********************* modbus协议 *************************/

/***************************************************************************

写多寄存器

数据: 	 地址    功能码   寄存地址 寄存器个数  写入字节数   写入数据   CRC16

偏移:     0        1        2 3      4 5          6          7~        最后2字节

字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      1byte       2*n byte   2 byte

addr     0x10      xxxx     xxxx        xx         xx....xx    xxxx

返回

数据: 	 地址    功能码   寄存地址 寄存器个数   CRC16

偏移:     0        1        2 3      4 5         6 7

字节:   1 byte   1 byte    2 byte   2 byte      2 byte

addr     0x10      xxxx     xxxx        xxxx

读多寄存器

数据:站号(地址)  功能码   寄存地址 寄存器个数  CRC16

偏移:      0       1        2 3      4 5         6 7

字节:    1 byte  1 byte    2 byte   2 byte     2 byte

addr    0x03      xxxx     xxxx       xxxx

返回

数据:站号(地址)  功能码   读出字节数  读出数据  CRC16

偏移:      0       1        2           3~      最后2字节

字节:   1 byte   1 byte    1byte      2*n byte  2 byte

addr     0x03       xx       xx....xx   xxxx

返回错误代码

数据:站号(地址)  错误码   CRC16

偏移:      0       1      最后2字节

字节:   1 byte   1 byte   2 byte

addr     0x93     xxxx

***************************************************************************/

u8	MODBUS_RTU(void)

{

u8	i,j,k;

u16	reg_addr;	//寄存器地址

u8	reg_len;	//写入寄存器个数

u16	crc;

if(RX1_Buffer[1] == 0x10)	//写多寄存器

{

if(RX1_cnt < 9)		return 0x91;		//命令长度错误

if((RX1_Buffer[4] != 0) || ((RX1_Buffer[5] *2) != RX1_Buffer[6]))	return 0x92;	//写入寄存器个数与字节数错误

if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5] > REG_LENGTH))	return 0x92;	//写入寄存器个数错误

reg_addr = ((u16)RX1_Buffer[2] << 8) + RX1_Buffer[3];	//寄存器地址

reg_len = RX1_Buffer[5];	//写入寄存器个数

if((reg_addr+(u16)RX1_Buffer[5]) > (REG_ADDRESS+REG_LENGTH))	return 0x93;	//寄存器地址错误

if(reg_addr < REG_ADDRESS)		return 0x93;	//寄存器地址错误

if((reg_len*2+7) != RX1_cnt)	return 0x91;	//命令长度错误

j = reg_addr - REG_ADDRESS;	//寄存器数据下标

for(k=7, i=0; i<reg_len; i++,j++)

{

modbus_reg[j] = ((u16)RX1_Buffer[k] << 8) + RX1_Buffer[k+1];	//写入数据, 大端模式

k += 2;

}

if(RX1_Buffer[0] != 0)	//非广播地址则应答

{

for(i=0; i<6; i++)	TX1_Buffer[i] = RX1_Buffer[i];	//要返回的应答

crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 6);

TX1_Buffer[6] = (u8)crc;	//CRC是小端模式, 先发低字节，后发高字节。

TX1_Buffer[7] = (u8)(crc>>8);

B_TX1_Busy = 1;		//标志发送忙

TX1_cnt    = 0;		//发送字节计数

TX1_number = 8;		//要发送的字节数

TI = 1;				//启动发送

}

}

else if(RX1_Buffer[1] == 0x03)	//读多寄存器

{

if(RX1_Buffer[0] != 0)	//非广播地址则应答

{

if(RX1_cnt != 6)		return 0x91;		//命令长度错误

if(RX1_Buffer[4] != 0)	return 0x92;	//读出寄存器个数错误

if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5] > REG_LENGTH))	return 0x92;	//读出寄存器个数错误

reg_addr = ((u16)RX1_Buffer[2] << 8) + RX1_Buffer[3];	//寄存器地址

reg_len = RX1_Buffer[5];	//读出寄存器个数

if((reg_addr+(u16)RX1_Buffer[5]) > (REG_ADDRESS+REG_LENGTH))	return 0x93;	//寄存器地址错误

if(reg_addr < REG_ADDRESS)		return 0x93;	//寄存器地址错误

j = reg_addr - REG_ADDRESS;	//寄存器数据下标

TX1_Buffer[0] = SL_ADDR;	//站号地址

TX1_Buffer[1] = 0x03;		//读功能码

TX1_Buffer[2] = reg_len*2;	//返回字节数

for(k=3, i=0; i<reg_len; i++,j++)

{

TX1_Buffer[k++] = (u8)(modbus_reg[j] >> 8);	//数据为大端模式

TX1_Buffer[k++] = (u8)modbus_reg[j];

}

crc = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, k);

TX1_Buffer[k++] = (u8)crc;	//CRC是小端模式, 先发低字节，后发高字节。

TX1_Buffer[k++] = (u8)(crc>>8);

B_TX1_Busy = 1;		//标志发送忙

TX1_cnt    = 0;		//发送字节计数

TX1_number = k;		//要发送的字节数

TI = 1;				//启动发送

}

}

else	return 0x90;	//功能码错误

return 0;	//解析正确

}

//==========================================================

// 函数:u8	Timer0_Config(u8 t, u32 reload)

// 描述: timer0初始化函数.

// 参数:      t: 重装值类型, 0表示重装的是系统时钟数, 其余值表示重装的是时间(us).

//       reload: 重装值.

// 返回: 0: 初始化正确, 1: 重装值过大, 初始化错误.

// 版本: V1.0, 2018-3-5

//==========================================================

u8	Timer0_Config(u8 t, u32 reload)	//t=0: reload值是主时钟周期数,  t=1: reload值是时间(单位us)

{

TR0 = 0;	//停止计数

if(t != 0)	reload = (u32)(((float)MAIN_Fosc * (float)reload)/1000000UL);	//重装的是时间(us), 计算所需要的系统时钟数.

if(reload >= (65536UL * 12))	return 1;	//值过大, 返回错误

if(reload < 65536UL)	AUXR |= 0x80;		//1T mode

else

{

AUXR &= ~0x80;	//12T mode

reload = reload / 12;

}

reload = 65536UL - reload;

TH0 = (u8)(reload >> 8);

TL0 = (u8)(reload);

ET0 = 1;	//允许中断

TMOD &= 0xf0;

TMOD |= 0;	//工作模式, 0: 16位自动重装, 1: 16位定时/计数, 2: 8位自动重装, 3: 16位自动重装, 不可屏蔽中断

TR0 = 1;			//开始运行

return 0;

}

//==========================================================

// 函数: void timer0_ISR (void) interrupt TIMER0_VECTOR

// 描述:  timer0中断函数.

// 参数: none.

// 返回: none.

// 版本: V1.0, 2016-5-12

//==========================================================

void timer0_ISR (void) interrupt TIMER0_VECTOR

{

if(RX1_TimeOut != 0)

{

if(--RX1_TimeOut == 0)	//超时

{

if(RX1_cnt != 0)	//接收有数据

{

B_RX1_OK = 1;	//标志已收到数据块

}

}

}

}

//==========================================================

// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)

// 描述: 设置Timer2做波特率发生器。

// 参数: dat: Timer2的重装值.

// 返回: none.

// 版本: VER1.0

// 日期: 2018-4-2

// 备注:

//==========================================================

void	SetTimer2Baudraye(u16 dat)	// 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.

{

AUXR &= ~(1<<4);	//Timer stop

AUXR &= ~(1<<3);	//Timer2 set As Timer

AUXR |=  (1<<2);	//Timer2 set as 1T mode

TH2 = (u8)(dat >> 8);

TL2 = (u8)dat;

IE2  &= ~(1<<2);	//禁止中断

AUXR |=  (1<<4);	//Timer run enable

}

//==========================================================

// 函数: void	UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)

// 描述: UART1初始化函数。

// 参数:   brt: 通信波特率.

//       timer: 波特率使用的定时器, timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率.

//          io: 串口1切换到的IO,  io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.

// 返回: none.

// 版本: VER1.0

// 日期: 2018-4-2

// 备注:

//==========================================================

void	UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)	// brt: 通信波特率,  timer=2: 波特率使用定时器2, 其它值: 使用Timer1做波特率. io=0: 串口1切换到P3.0 P3.1,  =1: 切换到P3.6 P3.7, =2: 切换到P1.6 P1.7,  =3: 切换到P4.3 P4.4.

{

brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;

if(timer == 2)	//波特率使用定时器2

{

AUXR |= 0x01;		//S1 BRT Use Timer2;

SetTimer2Baudraye((u16)brt);

}

else		//波特率使用定时器1

{

TR1 = 0;

AUXR &= ~0x01;		//S1 BRT Use Timer1;

AUXR |=  (1<<6);	//Timer1 set as 1T mode

TMOD &= ~(1<<6);	//Timer1 set As Timer

TMOD &= ~0x30;		//Timer1_16bitAutoReload;

TH1 = (u8)(brt >> 8);

TL1 = (u8)brt;

ET1 = 0;			// 禁止Timer1中断

INT_CLKO &= ~0x02;	// Timer1不输出高速时钟

TR1  = 1;			// 运行Timer1

}

if(io == 1)	{S1_USE_P36P37();	P3n_standard(0xc0);}	//切换到 P3.6 P3.7

else if(io == 2)	{S1_USE_P16P17();	P1n_standard(0xc0);}	//切换到 P1.6 P1.7

else if(io == 3)	{S1_USE_P43P44();	P4n_standard(0x18);}	//切换到 P4.3 P4.4

else				{S1_USE_P30P31();	P3n_standard(0x03);}	//切换到 P3.0 P3.1

SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);	// 8位数据, 1位起始位, 1位停止位, 无校验

//	PS  = 1;	//高优先级中断

ES  = 1;	//允许中断

REN = 1;	//允许接收

}

//==========================================================

// 函数: void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR

// 描述: 串口1中断函数

// 参数: none.

// 返回: none.

// 版本: VER1.0

// 日期: 2018-4-2

// 备注:

//==========================================================

void UART1_ISR (void) interrupt UART1_VECTOR

{

if(RI)

{

RI = 0;

if(!B_RX1_OK)	//接收缓冲空闲

{

if(RX1_cnt >= RX1_Length)	RX1_cnt = 0;

RX1_Buffer[RX1_cnt++] = SBUF;

RX1_TimeOut = 36;	//接收超时计时器, 35个位时间

}

}

if(TI)

{

TI = 0;

if(TX1_number != 0)	//有数据要发

{

SBUF = TX1_Buffer[TX1_cnt++];

TX1_number--;

}

else	B_TX1_Busy = 0;

}

}