使用按键控制LED灯几种方式

1.按键S2，对应单片机“复位”口，不能用于其它用途。

2.可用按键S3、S4、S5、S6。

3.按键工作原理：

单片机上电后，对应IO口默认为高电平（置1），当按键按下，与GND接通，变为低电平（置0）。

1.板子上的按键电路图。

2.按键控制LED灯的方式分析：（以按键S6为例编程）

（1）方式1：按键（S6）按下，P2口8个LED灯点亮。

（单按键控制）按键（S6）松开，P2口8个LED灯熄灭。

（1.3试验里，学过给P2口赋值：0x00 亮灯。

0xFF 熄灭。）

（2）方式2：按键（S5）按一下，P2口8个LED灯点亮。（开灯按键）

（双按键控制）按键（S4）按一下，P2口8个LED灯熄灭。（关灯按键）

（3）方式3：按键（S3）按一下，P2口8个LED灯点亮。（开灯按键）

（单按键延时控制）当灯亮3秒后，自动熄灭。

（4）方式4：按键（S3）按一下，P2口8个LED灯点亮。

（单按键状态控制）按键（S3）再按一下，P2口8个LED灯熄灭。

3.程序里用到的if条件语句，当按键按下时，使P2口的灯亮。

if（S6==0）{P2=0x00;}//按键（S6）按下，P2口赋值：0x00,LED点亮。

if（S6==1）{P2=0xFF;}//按键（S6）松开，P2口赋值：0xFF,LED熄灭。

4.按键消抖分析：

（1）为什么要进行按键消抖？

因为按键在按下和松开的瞬间，会产生抖动；且单片机的运行速度非常快，所以IO口会检测到多个高低电平，导致程序不能正常执行。所以在使用按键时，要考虑消除按键抖动对程序的影响。

（2）按键消抖的方法？

机械消抖：用可靠的动作灵活的按键，在按键的两侧并联一个电容，利用电容储能削峰的特性，减少按键抖动对程序的影响。(适合少量按键消抖，成本高)

软件延时消抖：一般按键按下或者松开的时间在5-10ms，所以，在设计程序时，对按键按下到稳定的时间，做一个延时等待时间（约10ms）。（适合多个按键消抖，简单实用。）

（3）软件延时消抖 程序举例;

if(key_S6==0)  //如果检测到按键按下。

{

delay 10ms();     //延时10毫秒

if (key_S6==0)  //再次检测按键是否按下？

{

********  //按键按下需要执行内容。

while(!key_S6);//松手检测，如果按键未松开，程序停在此处等待。

}

}

4.实践编程案例：用板子上的S6按键，控制P2口的跑马灯。

（1）程序描述：当S6按键每按下1次，P2口上的灯，自右向左，交替亮灭，至最左侧时，再自左向右，交替亮灭，到最右侧时，再循环往复。

P2.0

P2.7

（2）跑马灯现象：

自右向左

交替点亮

①让最右侧灯（P2.0）亮1秒后灭，

返回 自左向右

交替点亮

②之后附近的灯（P2.1）亮1秒灭，

再返回 自右向左

交替点亮

③依次到最左侧灯（P2.7）亮1秒灭

④之后附近灯（P2.6）亮1秒灭

⑤依次到最右侧灯（P2.0）亮1秒灭，按此规律，往复循环。