用定时器T0控制流水灯分析

1.P2口的I/O口二进制低位和高位对应关系。

| P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高位 |  |  |  |  |  |  | 最低位 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.因为板子上P2口的8个LED灯，正极接在+5V电源上，负极经限流电阻，再接在IO口上。

所以当P2.0低电平（约0V）置0时，LED灯亮。

当P2.0高电平（约5V）置1时，LED灯灭。

举例：如只让P2.0灯亮，则对P2赋值：0xFE。

3.流水灯现象描述：

逐个点亮

P2.7

P2.0

3.1自右向左：逐个点亮LED，间隔时间0.3秒。

3.2自右向左：逐个熄灭LED，间隔时间0.3秒。

逐个熄灭

3.3 再自右向左，逐个点亮，循环。

4.程序里用到移位运算符（左移：<<；右移：>>。）

1111  1100

1111  1110

举例：如开始让P2.0灯亮，P2口赋值（0xFE）执行1次左移1位后，P2口值变为（0xFC）。

程序：P2=P2<<1;

5.使用定时器T0中断，每100ms使P2口的灯，每隔1秒，自右向左，依次亮灭。

编程思路如下：（晶振频率11.0592MHz）

（1）在主程序里，定时器T0定时50ms，并启动定时器。

（2）每50ms定时到，对应中断函数让变量num自加1，当num=2时，即100ms。

（3）每次定时时间到，让P2流水灯左移1次，逐个点亮，并记录左移次数。

（4）左移7次后，P2口灯全亮；8-14次左移后，P2执行+1指令，逐个灭灯。

（5）左移第14次后，让左移次数，清零，P2口赋初值，进入下一次循环。

6.程序里用到定时程序（50ms），可以由STC-ISP程序软件工具自动生成。